| TABULKA DVEŘÍ - INTERIÉROVÉ DVEŘE – veškeré rozměry ověřit předem na místě |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| OZN | ROZMĚR ,SCHEMA |  |  | POPIS | P/L |  | 1.PP |  | 1.NP |  | 2.NP |  | 3.NPa |  |  | 4.NP |  | ∑ |  | POZNÁMKA |  |
| ST4 |  |  |  | Dřevěná stěna pokladny s jednokřídlovými plnými dveřmi s okopovým plechem v.200 mm s proskleným oknem dveře 700 / 2100 viz schéma do dřevěné zárubně s prahem kování: koule-klika zámek: patentní FAB Požární odolnost - okno: EI 30 - dveře: EW15 DP3 | pravé |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | Dýha dle stávajících dveří v sále (třešeň) kování např. Cobra |  |
|  |  |  |  |  | levé |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| D3 |  |  |  | Dřevěné dveře vnitřní jednokřídlé, otevíravé, hladké do ocelové hranaté zárubně s prahem kování: klika - klika zámek: patentní FAB Požární odolnost EW 30 DP3 -C - PK, Sm, 38dB | pravé |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | Dýha dle stávajících dveří v sále (třešeň) kování např. Cobra |  |
|  |  |  |  |  | levé |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| D33 |  |  |  | Dřevěné dveře požární EW 30 DP3-C-Pk dvoukřídlé ,prosklené s dřev. zárubní se samozavíračem a panikovým kováním dveře opatřit stavěčem zpevňující těsnění na spodní hraně dveří kování: panikové zámek: patentní FAB | pravé |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Dýha dle stávajících dveří v sále (třešeň) kování např. Cobra |  |
|  |  |  |  |  | levé |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| TABULKA DVEŘÍ - INTERIÉROVÉ DVEŘE – veškeré rozměry ověřit předem na místě |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OZN | ROZMĚR ,SCHEMA |  |  | POPIS | P/L |  | 1.PP |  | 1.NP |  | 2.NP |  | 3.NPa |  |  | 4.NP |  | ∑ |  | POZNÁMKA |  |
| D26 |  |  |  | Dřevěné dveře požární EW 30 DP3-C jednokřídlé ,plné,hladké se ocel. zárubní se samozavíračem zpevňující těsnění na spodní hraně dveří kování: klika-klika zámek: patentní FAB | pravé |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 1 |  | Dýha dle stávajících dveří v sále (třešeň) kování např. Cobra |  |
|  |  |  |  |  | levé |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| D38 |  |  |  | Dřevěné dveře požární EW 30 DP3-C –Pk- Sm hluk.od. 42 dB dvoukřídlé ,plné,hladké s dřev. zárubní se samozavíračem a kouřotěsné zpevňující těsnění na spodní hraně dveří kování: panikové zámek: patentní FAB | pravé |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Dýha dle stávajících dveří v sále (třešeň) kování např. Cobra |  |
|  |  |  |  |  | levé |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| D29 |  |  |  | Dřevěné dveře požární EW 30 DP3-C jednokřídlé ,plné,hladké s madlem pro invalidy s ocel. zárubní se samozavíračem zpevňující těsnění na spodní hraně dveří kování: klika-klika zámek: patentní FAB | pravé |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | Dýha dle stávajících dveří v sále (třešeň) kování např. Cobra |  |
|  |  |  |  |  | levé |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TABULKA DVEŘÍ - INTERIÉROVÉ DVEŘE – veškeré rozměry ověřit předem na místě |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OZN | ROZMĚR ,SCHEMA |  |  | POPIS | P/L |  | 1.PP |  | 1.NP |  | 2.NP |  | 3.NPa |  |  | 4.NP |  | ∑ |  | POZNÁMKA |  |
| D6 |  |  |  | Dřevěné dveře vnitřní jednokřídlé, otevíravé,hladké do ocelové hranaté zárubně s prahem - s mřížkou 80 x 500 kování: klika - klika zámek: mezipokojový | pravé |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | Dýha dle stávajících dveří v sále (třešeň) kování např. Cobra |  |
|  |  |  |  |  | levé |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |
| D10 |  |  | Dřevěné dveře vnitřní jednokřídlé ,otevíravé,hladké do ocelové hranaté zárubně bez prahu s mřížkou 80 x 600 mm opatřené madlem pro invalidy uvnitř místnosti ve v.800 – 900 mm kování: klika - klika v.110 zámek: mezipokojový |  |  | pravé |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  | Dýha dle stávajících dveří v sále (třešeň) kování např. Cobra |  |
|  |  |  |  |  |  | levé |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| D36 |  |  | Dřevěné dveře Sm – C - Pk dvoukřídlé ,prosklené sklo tl.6 mm s dřev. Zárubní dveře opatřit stavěčem s gumou kouřotěsné,se samozavírašem a panikovým kováním okopový plech v. 200 mm kování: panikové zámek: patentní FAB |  |  | pravé |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Dýha dle stávajících dveří v sále (třešeň) kování např. Cobra |  |
|  |  |  |  |  |  | levé |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |
| TABULKA DVEŘÍ - INTERIÉROVÉ DVEŘE – veškeré rozměry ověřit předem na místě |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OZN |  | ROZMĚR ,SCHEMA | POPIS |  |  | P/L |  | 1.PP |  | 1.NP |  | 2.NP |  | 3.NPa | 4.NP |  | ∑ |  |  | POZNÁMKA |  |
| D7 |  |  | Dřevěné dveře vnitřní jednokřídlé ,otevíravé,hladké do ocelové hranaté zárubně s prahem kování: klika - klika zámek: patentní FAB |  |  | pravé |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | Dýha dle stávajících dveří v sále (třešeň) kování např. Cobra |  |
|  |  |  |  |  |  | levé |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| D16 |  |  | Dřevěné dveře vnitřní doukřídlé ,hladké zárubeň dřevěná s prahem s okopovým plechem v. 200mm kování: klika-klika zámek: patentní FAB |  |  | pravé |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Dýha dle stávajících dveří v sále (třešeň) kování např. Cobra |  |
|  |  |  |  |  |  | levé |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| D26 |  |  | Dřevěné dveře požární EW 30 DP3-C jednokřídlé ,plné,hladké se ocel. zárubní se samozavíračem zpěňující těsnění na spodní hraně dveří kování: klika-klika zámek: patentní FAB |  |  | pravé |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | Dýha dle stávajících dveří v sále (třešeň) kování např. Cobra |  |
|  |  |  |  |  |  | levé |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TABULKA DVEŘÍ - INTERIÉROVÉ DVEŘE – veškeré rozměry ověřit předem na místě |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OZN |  | ROZMĚR ,SCHEMA | POPIS |  |  | P/L |  | 1.PP |  | 1.NP |  | 2.NP |  | 3.NPa | 4.NP |  | ∑ |  |  | POZNÁMKA |  |
| D1 |  |  | Dřevěné dveře vchodové doukřídlé s dvojicí bočních polí, prosklené s nadsvětlíky, zasklené sklem Connex 2x3 mm a sklem tl.6 mm zárubeň dřevěná s okopovým plechem v. 200mm kování: panikové samozavírač zámek: bezpečnostní patentní FAB |  |  | pravé |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | Dýha dle stávajících dveří v sále (třešeň) kování např. Cobra |  |
|  |  |  |  |  |  | levé |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| R1 |  |  | Látková požární roleta EW 30 DP 3 řízená EPS 6625x2910mm 4830x2910mm 4965x2100mm 4965x2100mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| RD |  | 600/1970 | Dřevěné dveře požární EW 30 DP3 - C jednokřídlé ,plné,hladké se ocel. zárubní se samozavíračem zpěňující těsnění na spodní hraně dveří kování: klika-klika zámek: patentní FAB |  |  | pravé |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |