## A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA

- Identifikační údaje

- Označení stavby:	Domažlice

- Chodník v Císlerově ulici

- Projektová dokumentace DSP, datum zpracování 7/2014

- Objednatel stavby:	Město Domažlice,

- Náměstí Míru 1

- 344 01 Domažlice

- IČ 00253316

Projektant:		Ptáčník - Dopravní stavby s.r.o., Cihlářská 552, 344 01 Domažlice

Firma registrována v OR u Kraj. soudu v Plzni v oddílu C,

vložka 15524 dne 27. 11. 2003, IČ 26363747

Držitel certifikátu kvality EN ISO 9001:2009

Autorizace v oboru dopravní stavby - Ing. Miroslav Ptáčník

ČKAIT 0201000

Autorizovaný technik pro vodohospodářské stavby – Jiří Jung

ČKAIT 0201342

- Místo stavby:		Domažlice – Císlerova ulice

- Kraj:			Plzeňský

- Katastrální území:	Domažlice

- Stavební pozemky:

| - Č. | - Parc. č. | - LV | - Výměra [m2] | - Druh pozemku | - Vlastník |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 958/13 | - 1 | - 139 | - Ostatní plocha - Jiná plocha | - Město Domažlice - náměstí Míru 1, Město - 344 01 Domažlice |
| - 2 | - 958/14 | - 1 | - 75 | - Ostatní plocha - Ostatní komunikace | - Město Domažlice - náměstí Míru 1, Město - 344 01 Domažlice |
| - 3 | - 958/17 | - 1 | - 27 | - Ostatní plocha - Ostatní komunikace | - Město Domažlice - náměstí Míru 1, Město - 344 01 Domažlice |
| - 4 | - 958/18 | - 1 | - 14 | - Ostatní plocha - Ostatní komunikace | - Město Domažlice - náměstí Míru 1, Město - 344 01 Domažlice |
| - 5 | - 966/14 | - 1 | - 306 | - zahrada | - Město Domažlice - náměstí Míru 1, Město - 344 01 Domažlice |
| - 6 | - 4818/44 | - 1 | - 81 | - Ostatní plocha - Ostatní komunikace | - Město Domažlice - náměstí Míru 1, Město - 344 01 Domažlice |
| - 7 | - 4819/1 | - 1 | - 5718 | - Ostatní plocha - Ostatní komunikace | - Město Domažlice - náměstí Míru 1, Město - 344 01 Domažlice |

- Základní údaje o stavbě

- a)	Stručný popis návrhu stavby

Projektová dokumentace řeší záměr investora zřídit chodník podél bývalého hřbitova v ulici Císlerova. Navržený chodník bude napojen na stávající chodníky v ulicích Prokopa Velikého a Císlerova. Součástí stavebních úprav bude vybudování opěrné zdi z betonových palisád, vybavené zábradlím po celé své délce. V současnosti existuje propojení zmíněných ulic pouze prostřednictvím strmého schodiště přes bývalý hřbitov. Tato trasa je proto pro určité skupiny chodců nepoužitelná. Ulice Císlerova tvoří v řešeném úseku propojení sídliště „Šumava“ s centrem města. Počet vozidel i pěších proto dosahuje vyšších hodnot a zřízení chodníku je tedy velmi žádoucí. Prostor k umístění chodníku tvoří částečně vozovka a částečně svah porostlý vegetací. Nad svahem se nachází několik vzrostlých stromů. Asfaltová vozovka je v dobrém stavu, obrubníky se nacházejí pouze na krátkých úsecích u křižovatek na horním a spodním konci řešeného úseku ulice Císlerova. Odvodnění komunikace je realizováno za pomoci uliční vpusti u křižovatky s ulicí Prokopa Velikého.

- Navržené řešení předpokládá osazení betonových silničních obrubníků s přídlažbou z betonové kostky a výstavbu jednostranného 1,5 m širokého chodníku odděleného od terénu chodníkovým obrubníkem, přičemž ve svahu na chodníkový obrubník naváže opěrná zídka z betonových palisád. Základní výška nášlapu silničních obrubníků bude dosahovat 120 mm, v místě pro přecházení se sníží na 20 mm. Chodníkové obrubníky budou mít vůči pochozí ploše rozdíl 60 mm. Příčný sklon chodníku bude 2 % směrem k vozovce a podélný sklon bude dle stávajícího sklonu vozovky, tzn. cca 11 %. Z tohoto důvodu bude na zídku z palisád připevněno ocelové zábradlí ve výšce 1,1 m, které bude oporou při pohybu chodců. Šířka vozovky v relativně přímém úseku bude dosahovat 5,5 m mezi silničními obrubníky po obou stranách. Na protější straně podél opěrné zdi bude 0,5 m od zdi osazen silniční obrubník s nášlapem 120 mm. Prostor mezi obrubníkem a zdí bude vysypán oblázky s frakcí 32-63.     U obrubníku bude stávající uliční vpusť vyměněna za novou. V projektové dokumentaci je navržena jedna nová lampa veřejného osvětlení.

- Stavba bude používána pro veřejné účely jako veřejně přístupná komunikace pro pěší.

- Jedná se o stavbu trvalou.

- Jedná se o novostavbu.

- b)	Předpokládaný průběh stavby

Po ukončení všech náležitostí se zahájí práce na staveništi dle potřeb investora. Rozdělení stavby na etapy se nepředpokládá – stavba bude dokončena jako jeden celek a po kolaudačním souhlasu předána investorovi k užívání.

Předpokládaná doba zahájení výstavby je v roce 2015.

- c)	Vazby na regulační plány, územní plán apod.

Investor zadal vypracovat projektovou dokumentaci v souladu s územním plánem a územně plánovacími podklady města Domažlice. Tato projektová dokumentace je ve stupni ke společnému územnímu a stavebnímu povolení.

- d)	Stručná charakteristika území a jeho dosavadní využití

Území se nachází ve frekventované části Domažlic. Nyní je sídliště „Šumava“ propojeno s ulicí Prokopa Velikého chodníkem přes starý hřbitov, kde jsou schody. Ty jsou pro spoustu lidí neschůdné. V místě chodníku je nyní z části vozovka a z části travnatý břeh.

Nachází se zde podzemní vedení elektřiny, veřejného osvětlení, plynu, vodovodu a kanalizace.

- e)	Vliv tech. řešení stavby a jejího provozu na krajinu, zdraví a životní prostředí

- Dojde ke zlepšení bezpečnosti a podmínek pro chodce, jenž jsou nejvíce ohroženými účastníky provozu na pozemních komunikacích. Chodník bude schůdný i pro vozíčkáře a matky s kočárky, kteří nemohou využívat chodník přes hřbitov.

- f)	Celkový dopad stavby na dotčené území a navrhovaná opatření

Realizací navržených stavebních úprav se zlepší podmínky pro chodce v dané lokalitě.

- Přehled výchozích podkladů a průzkumů

Jako podklad pro zpracování projektové dokumentace pro územní řízení jsme využili zejména toto :

- Zaměření území od f. GEO HT s.r.o., Horšovský Týn z listopadu 2004 pod zak. č.  216-04, v souř. syst. S-JTSK a výš. syst. Bpv

- Katastrální mapa území

- Místní šetření, fotografie stávajícího stavu

- Jednání se zástupci města a Policie ČR

- Vyjádření k existenci podzemních sítí a dotčených orgánů

- Členění stavby

- a)	Způsob číslování a značení

Při tvorbě projektové dokumentace se vycházelo z přílohy č. 8 vyhlášky č. 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb. Číslování a značení odpovídá této vyhlášce.

- b)	Určení jednotlivých částí stavby

Odděleně se uvažují ucelené stavebně technické části a technologické vybavení, tj. stavební objekty a soubory. Jsou označeny číslem a názvem. Sdružují se do skupin označených číselnou řadou podle jejich charakteru, způsobu a druhu projednání dokumentace a účelu při realizaci stavby.

- c)	Členění stavby na části stavby, na stavební objekty a provozní soubory

- Stavba není členěna na části.

- Podmínky realizace stavby

- a)	Věcné a časové vazby souvisejících staveb jiných vlastníků

Před zahájením zemních prací pro komunikaci musí být vytyčeny všechny podzemní inženýrské sítě. Stavby jiných vlastníků nejsou známy. PD navazuje na dokončenou PD „Rekonstrukce chodníků v Jindřichově ulici“ z roku 2014, která byla naší firmou vypracována pod zak.č. 1/2014 pro město Domažlice.

- b)	Uvažovaný průběh výstavby a zajištění její plynulosti a koordinovanosti

Výstavba bude zahájena nejdříve po dokončení potřebných dokumentací a odsouhlasení stavby. Po předání staveniště a vytyčení podzemních sítí a objektu stavby se provede osazení dočasného dopravního značení, dále odříznutí krajnice spolu s odstraněním krytových vrstev a sejmutím travního drnu. Následně se provedou konstrukce všech navržených objektů dle PD, přičemž rozdělení na etapy je zde nemožné. Nakonec se urovná a ohumusuje terén a odstraní se dočasné značení. Dokončená stavba bude vynesena do map katastrálních i jiných. Plynulost a koordinovanost výstavby bude dána jednotlivými firmami, které budou stavební práce provádět. Investor bude na vše dohlížet např. prostřednictvím odborného dozoru autorizovaného osoby.

c)	Zajištění přístupu na stavbu

Po celé trvání stavby se musí zachovat příjezd vozidel při mimořádné události, zejména umožnit vjezd záchranným a hasičským vozidlům   na stavbu. Z tohoto důvodu musí dodavatelská firma zajistit a dodržet odpovídající organizaci stavebních prací.

d)	Dopravní omezení, objížďky a výluky dopravy

- Všechny stavební práce budou prováděny za provozu na místní komunikaci. Dopravní opatření během výstavby budou vycházet ze zásad pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích. Označení ploch souvisejících se staveništěm musí být rovněž náležitě provedeno.

Po dobu stavby musí být umožněn vjezd záchranných a hasičských vozů!

Před zahájením zemních prací je nutné si nechat všechna případná zemní vedení vytyčit od správců sítí a stavební práce provádět dle jejich pokynů !

- Přehled budoucích vlastníků a správců

- a)	Známé nebo předpokládané právnické a fyzické osoby, které převezmou stavební objekty a provozní soubory po jejich dokončení do vlastnictví a budou je spravovat:

Stavební pozemky jsou ve vlastnictví města Domažlice. Správce chodníku bude po dokončení město Domažlice.

- b)	Způsob užívání jednotlivých objektů stavby:

- Komunikace pro pěší – chodník.

- Předávání částí stavby do užívání

Stavba není dělena na části.

- Souhrnný technický popis stavby

Navržený chodník má délku cca 80 m. Začíná napojením na chodník v ulici Prokopa Velikého a končí napojením na chodník v ulici Císlerova. Záměrem investora je zřídit chodník podél místní komunikace. Obrubníky budou betonové, osazené včetně přídlažby do betonu. Chodník bude mít kryt z asfaltobetonu. Od svahu bude oddělen betonovými palisádami s osazeným zábradlím. Při pokládce krytových vrstev je nutné dbát na zajištění odtoku vody do stávajících vpustí. Upravení terénu a následné zatravnění bude provedeno ohumusováním ornicí o tloušťce min. 50 mm, která se ve vhodném vegetačním období oseje travním semenem. Musí být pamatováno i na možnost snadného provádění úklidu a údržby mechanizovanými prostředky, ale také na případný výskyt podzemních i nadzemních sítí. Stávající zeleň, zejména pak vzrostlé stromy, je nutné chránit před poškozením, které hrozí hlavně při provádění výkopových prací.

Chodník

Navržené řešení předpokládá osazení betonových silničních obrubníků s přídlažbou z betonové kostky a výstavbu jednostranného 1,5 m širokého chodníku odděleného od terénu chodníkovým obrubníkem, přičemž ve svahu na chodníkový obrubník naváže opěrná zídka z betonových palisád. Základní výška nášlapu silničních obrubníků bude dosahovat 120 mm, v místě pro přecházení se sníží na 20 mm. Chodníkové obrubníky budou mít vůči pochozí ploše rozdíl 60 mm. Příčný sklon chodníku bude 2 % směrem k vozovce a podélný sklon bude dle stávajícího sklonu vozovky, tzn. cca 11 %. Z tohoto důvodu bude na zídku z palisád připevněno ocelové zábradlí ve výšce 1,1 m, které bude oporou při pohybu chodců. Šířka vozovky v relativně přímém úseku bude dosahovat 5,5 m mezi silničními obrubníky po obou stranách. Na protější straně podél opěrné zdi bude 0,5 m od zdi osazen silniční obrubník s nášlapem 120 mm. Prostor mezi obrubníkem a zdí bude vysypán oblázky s frakcí 32-63.     Parkování osobních automobilů zde nebude umožněno, přičemž žádné nové parkoviště projektová dokumentace neřeší.

Odvodnění pozemní komunikace

Povrch navrženého chodníku bude mít základní příčný sklon 2 % směrem ke komunikaci. Srážková voda bude odtékat do stávajících uličních vpustí. Jedna stávající vpusť u obrubníku podél opěrné zdi je propadlá a bude při stavbě vyměněna za novou.

Vybavení pozemní komunikace

V souvislosti s výstavbou chodníku nebude osazeno žádné trvalé dopravní značení. V zájmovém území je navržena jedna nová lampa VO, která bude umístěna za stávající opěrnou zeď  a napojena na stávající vedení VO v Čerchovské ulici.

- Výsledky a závěry z podkladů, průzkumů a měření

Průzkumy a měření nebyly prováděny z důvodu jednoduchosti stavby a malého zatížení konstrukce komunikace. Požadavky kladené správci sítí a dalšími organizacemi jsou uvedeny v části E. Doklady. PD se jimi řídí.

- Dotčená ochranná pásma, chráněná území, zátopová území, kulturní památky, památkové rezervace, památkové zóny

- Stavba se nachází mimo záplavové území.

- Stavba v ochranných pásmech inženýrských sítí se musí řídit pokyny správců sítí, které jsou součástí vyjádření o existenci sítí.

Chodník je zřizován těsně za hranicí vnějšího ochranného pásma městské památkové rezervace. Sousední pozemek parc.č. 568 je kulturní památka - Kaple sv. Jana Nepomuckého. Do tohoto pozemku nebude stavba zasahovat.

- Zásah stavby do území

a)	Bourací práce

- Bourací práce spočívají v odstranění stávajícího krytu komunikací v navržených šířkách a sejmutí travního drnu.

b)	Kácení mimolesní zeleně a její případná náhrada

Zemní práce spočívají v odstranění stávajícího terénu na výšku konstrukce nezbytné pro stavbu. Jedná se zejména o provedení výkopů pro chodník. Upravení terénu a následné zatravnění bude provedeno humusováním ornicí o tloušťce minimálně 50 mm, která se ve vhodném vegetačním období oseje travním semenem.

- c)	Rozsah zemních prací a konečná úprava terénu:

Zemní práce spočívají v odstranění stávajícího terénu na výšku konstrukce nezbytné pro stavbu. Jedná se zejména o provedení výkopů pro chodník. Část vytěžené zeminy bude ponechána na stavbě a bude zpětně použita do zásypů rýh po inženýrských sítích. Rýhy budou zasypávány po vrstvách max. do 50 cm až do výšky pod konstrukční vrstvy komunikace, dle ČSN 736133 - Navrhování a provádění zemního tělesa pozemních komunikací. Tyto vrstvy je třeba řádně hutnit tak, aby konečná pláň docílila minimální hodnotu modulu přetvárnosti z druhého zatěžovacího cyklu Edef,2 = 45 MPa dle ČSN 721006.

- d)	Ozelenění nebo jiné úpravy nezastavěných ploch

Po dokončení stavby budou přilehlé plochy dotčené stavbou urovnány a ohumusovány v tl. 50 mm a osety travním semenem.

- e)	Zásah do zemědělského půdního fondu a případné rekultivace

Ochrana zemědělského půdního fondu je zajištěna zákonem ČNR č. 334/1992 Sb. o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů. Stavba chodníku není situována na pozemcích patřících do zemědělského půdního fondu. Pouze část vedení VO bude ležet na pozemku parc. č. 966/14, který patří do zemědělského půdního fondu.

- f)	Zásah do pozemků určených k plnění funkce lesa

- V místě stavby se takové pozemky nenachází.

- g)	Zásah do jiných pozemků

Sousední pozemky jsou parcelní čísla 401/1, 567, 568, 958/2, 958/15, 958/16, 966/4, 966/6, 966/12, 966/14, 966/21, 4818/33, 4818/45, 4861  v katastrálním území města Domažlice.

h)	Vyvolané změny staveb dopravní a technické infrastruktury a vodních toků

Navrženou stavbou nebudou vyvolané žádné změny v okolí.

- Nároky stavby na zdroje a její potřeby

- Určení a zdůvodnění nároků stavby na:

- a)	Všechny druhy energií

Dodavatelská firma si při stavbě zajistí vlastní zdroj všech druhů energií, telekomunikaci a vodu.

b) 	Připojení na dopravní infrastrukturu a parkování

Připojení stavby na dopravní infrastrukturu bude umožněno po přilehlých místních komunikacích.

c)	Možnosti napojení na technickou infrastrukturu

Stavba nebude napojena na žádnou technickou infrastrukturu. Nová lampa veřejného osvětlení bude napojena na stávající vedení VO v Čerchovské ulici.

- Vliv stavby a provozu na pozemní komunikaci na zdraví a životní prostředí

- Při stavbě chodníku dojde ke zvýšení provozu nákladními auty po místní komunikaci. Bude také zvýšena prašnost a hluk v přilehlých nemovitostech. Při výstavbě je třeba dodržovat čas nočního klidu.

a) 	Ochrana krajiny a přírody

Chodník je zřizován těsně za hranicí vnějšího ochranného pásma městské památkové rezervace. Sousední pozemek parc.č. 568 je kulturní památka - Kaple sv. Jana Nepomuckého. Do tohoto pozemku nebude stavba zasahovat.

b)	Hluk

Na přilehlých komunikacích je maximální dovolená rychlost 50 km/h, Motorová doprava v obci bude díky obrubníkům s nášlapem a šířce vozovky 6 m nucena nepřekračovat dovolenou rychlost. S tím je spojené menší zatížení hlukem z provozu a vyšší bezpečí pro chodce.

c)	Emise z dopravy

Navržený chodník prakticky nijak nezvýší automobilový provoz. Emise výfukových plynů, jakož i prašnost a další negativní vlivy budou na obdobných hodnotách jako nyní.

d)	Vliv znečištěných vod na vodní toky a vodní zdroje

Musí být provedeny takové úpravy a opatření, aby nedocházelo k únikům nebezpečných látek z pracovních strojů a dalším možným haváriím a poruchám. Ty musí být včas nahlášeny a odstraněny.

e)	Ochrana zdraví a bezpečnosti pracovníků při výstavbě a při užívání stavby

Při provádění staveních prací je nutné respektovat směrnice pro zajištění bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích a dále dodržovat všechny bezpečnostní předpisy, předpisy týkající se ochranných pomůcek, pracovních postupů, bezp. vzdáleností apod.

Při výskytu podzem. sítí a vedení dodržovat následující podmínky:

- před zahájením stavby nechat veškerá vedení vytýčit od jejich správců

- dodržovat pokyny správců jednotlivých sítí

- při křížení a souběhu dodržovat příslušné normy a předpisy

- práce v blízkosti vedení provádět s max. opatrností za dohledu správce

- f)	Nakládání s odpady

S odpady stavby bude nakládáno dle zákona o odpadech 185/2001 Sb. Odpady jsou rozděleny dle vyhlášky 381/2001 Sb. -  katalogu odpadů. Papír, sklo a železo bude na stavbě skladováno odděleně v samostatných sudech nebo malých kontejnerech. Poté bude odvezeno do sběrných surovin. Plechovky od barev, ředidel, lepidel apod. budou skladovány v plastovém sudu a poté odvezeny odborné firmě, která má povolení nakládat s těmito odpady. Nerecyklovatelné odpady a plasty budou skladovány v sudech a poté odvezeny na řízenou skládku.

Vytěžená zemina a sejmutá ornice budou využity na terénní úpravy a zásypy rýh. Během stavby budou skladovány na pozemku v zájmovém území. Případný přebytek zeminy bude uložen na skládku, kterou určí město Domažlice.

Stavební suť, odstraněný asfaltový kryt z komunikací a ostatní recyklovatelné odpady budou odvezeny na skládku recyklovatelného materiálu. (např. recyklační dvůr firmy Ptáčník - Dopravní stavby s.r.o. Domažlice, Cihlářská 552)

Práce na stavbě musí být vedeny tak, aby nedošlo ke kontaminaci okolního prostředí nebezpečnými materiály a látkami. Havárie musí být včas nahlášeny a odstraněny. Zhoršení živ. prostředí po dobu stavby vlivem prašnosti, hlučnosti apod., je třeba co nejvíce omezit.

- Obecné požadavky na bezpečnost a užitné vlastnosti

- a)	Mechanická odolnost a stabilita

Stavba bude provedena dle platných norem, vyhlášek a předpisů. Mechanická odolnost povrchů a stabilita konstrukcí bude zajištěna. Životnost a záruční doby na použité výrobky a díly uvádí jejich výrobci a dodavatelé.

- b)	Požární bezpečnost

Posouzení technických podmínek požární ochrany:

- -	přístupové komunikace jsou navrženy tak, aby vyhovovali přístupu požárních vozidel ke každému objektu.

c)	Ochrana zdraví, zdravých životních podmínek a životního prostředí

Po celé trvání stavby se musí zachovat příjezd vozidel při mimořádné události, zejména umožnit vjezd záchranným a hasičským vozidlům  na stavbu. Práce na stavbě musí být vedeny tak, aby nedošlo ke kontaminaci okolního prostředí nebezpečnými materiály a látkami.

- d)	Ochrana proti hluku

Povaha stavby, její umístění a dopravní zatížení nevyžaduje použití protihlukových stěn, valů a jiných konstrukcí a zařízení.

- e)	Bezpečnost při užívání

Projektová dokumentace bude předložena k posouzení okresnímu dopravnímu inspektorátu v Domažlicích.

- f)	Úspora energie a ochrana tepla

Rozsah a typ stavby nevyžaduje.

- Další požadavky

- Popis návrhu řešení stavby z hlediska dodržení :

- a)	Užitných vlastností stavby

Z hlediska dodržení užitných vlastností stavby, byla navržena dostatečná kapacita objektů, splněny obecné technické požadavky na výstavbu a výrobky, zajištěna snadná údržba a životnost stavebního díla.

b)	Zajištění přístupu a podmínek pro užívání stavby – veřejně přístupných komunikací a ploch osobami s omezenou schopností pohybu a orientace

- Varovné a signální pásy na chodníku budou provedeny dle vyhlášky 398/2009 Sb.

c)	Ochrana stavby před škodlivými účinky vnějšího prostředí

Ochrana stavby před škodlivými účinky vnějšího prostředí, vyvolanými např. povodněmi, agresivní podzemní vodou, bludnými proudy, poddolováním, nebo extrémními povětrnostní vlivy, bude zaručena, neboť se v místě stavby takové škodlivé účinky nenachází či se nevyskytly.

d)	Splnění požadavků dotčených orgánů

V projektové dokumentaci jsou zapracovány všechny požadavky dotčených orgánů.

Červenec 2014								 Ing. Alena Jungová