- Technická zpráva

- 100	Objekty pozemních komunikací

- Identifikační údaje objektu

- Název akce		:	Chodník v Císlerově ulici

- Město			:	Domažlice

- Městský úřad		:	Domažlice

- Kraj			:	Plzeňský

- Investor		:	Město Domažlice

- Projektant		:	Ptáčník - Dopravní stavby s.r.o.

- Stupeň PD		:	Spojené územní rozhodnutí a stavební povolení

- Datum zpracování PD:      	Červenec 2014

- Stručný technický popis se zdůvodněním navrženého řešení

Projektová dokumentace řeší záměr investora zřídit chodník podél bývalého hřbitova v ulici Císlerova. Navržený chodník bude napojen na stávající chodníky v ulicích Prokopa Velikého a Císlerova. Součástí stavebních úprav bude vybudování opěrné zdi z betonových palisád, vybavené zábradlím po celé své délce. V současnosti existuje propojení zmíněných ulic pouze prostřednictvím strmého schodiště přes bývalý hřbitov. Tato trasa je proto pro určité skupiny chodců nepoužitelná. Ulice Císlerova tvoří v řešeném úseku propojení sídliště „Šumava“ s centrem města. Počet vozidel i pěších proto dosahuje vyšších hodnot a zřízení chodníku je tedy velmi žádoucí. Prostor k umístění chodníku tvoří částečně vozovka a částečně svah porostlý vegetací. Nad svahem se nachází několik vzrostlých stromů. Asfaltová vozovka je v dobrém stavu, obrubníky se nacházejí pouze na krátkých úsecích u křižovatek na horním a spodním konci řešeného úseku ulice Císlerova. Odvodnění komunikace je realizováno za pomoci uliční vpusti u křižovatky s ulicí Prokopa Velikého.

Navržené řešení předpokládá osazení betonových silničních obrubníků s přídlažbou z betonové kostky a výstavbu jednostranného 1,5 m širokého chodníku odděleného od terénu chodníkovým obrubníkem, přičemž ve svahu na chodníkový obrubník naváže opěrná zídka z betonových palisád. Základní výška nášlapu silničních obrubníků bude dosahovat 120 mm, v místě pro přecházení se sníží na 20 mm. Chodníkové obrubníky budou mít vůči pochozí ploše rozdíl 60 mm. Příčný sklon chodníku bude 2 % směrem k vozovce a podélný sklon bude dle stávajícího sklonu vozovky, tzn. cca 11 %. Z tohoto důvodu bude na zídku z palisád připevněno ocelové zábradlí ve výšce 1,1 m, které bude oporou při pohybu chodců. Šířka vozovky v relativně přímém úseku bude dosahovat 5,5 m mezi silničními obrubníky po obou stranách. Na protější straně podél opěrné zdi bude 0,5 m od zdi osazen silniční obrubník s nášlapem 120 mm. Prostor mezi obrubníkem a zdí bude vysypán oblázky s frakcí 32-63. U obrubníku bude stávající uliční vpusť vyměněna za novou. Parkování osobních automobilů zde nebude umožněno, přičemž žádné nové parkoviště projektová dokumentace neřeší.

V zájmovém území je navržena jedna nová lampa veřejného osvětlení. Je umístěna za stávající opěrnou zdí a napojena na stávající vedení VO v Čerchovské ulici.

- Vyhodnocení průzkumů a podkladů

Zájmové území stavby bylo pro potřebu vyhotovení projektové dokumentace polohopisně a výškopisně zaměřeno. Zobrazení je v souřadnicovém systému S-JTSK, výškovém systému Bpv a v měřítku 1:200. Vytyčovací body jsou zajištěny v souřadném systému a jsou patrny z výkresové části. Zaměření provedla geodetická firma GEO HT s.r.o., Horšovský Týn v listopadu 2004, pod zak.č. 216-04. Vzhledem k nenáročnosti stavebních objektů se žádné průzkumy pro stavbu v území neprováděly.

- Vztahy pozemní komunikace k ostatním objektům stavby

Navržený chodník(100) je jediným plánovaným objektem.

- Návrh zpevněných ploch

Poznámka: V případě, že jsou stávající ochranné a podkladní vrstvy 	v odpovídající tloušťce, dostačující únosnosti a kvalitě, je možné na ně navázat 	pouze svrchními novými konstrukčními vrstvami.

Konstrukce vozovky (asfaltobetonový kryt):

- asfaltový beton střednězrnný			ACO   16+    	  50 mm

- asfaltový beton hrubozrnný			  	ACL   22+	  50 mm

Konstrukce chodníku (asfaltobetonový kryt):

- asfaltový beton jemnozrnný				ACO   16+	  50 mm

- štěrkodrť						ŠDB    0/63	150 mm

- Režim povrchových a podzemních vod, zásady odvodnění, ochrana pozemní komunikace

Povrchové vody budou nadále odváděny do stávajících uličních vpustí. Jedna uliční vpusť při obrubníku podél opěrné zdi je propadlá a bude při stavbě vyměněna za novou.

- Návrh dopravních značek, dopravních zařízení

Stavební práce budou prováděny za provozu na přilehlé místní komunikaci. Pěší doprava bude umožněna po stávajícím chodníku přes starý hřbitov. Řidiči se budou po dobu stavby řídit podle dočasného dopravního značení (viz příslušný výkres).

- Zvláštní podmínky a požadavky na postup výstavby

Jedná se o jednoduchou stavbu chodníku, která nevyžaduje zvláštní podmínky postupu výstavby. Stavební práce musí probíhat takovým způsobem, aby byl provoz na dotčené komunikaci co nejméně ovlivněn, stejně tak jako životní prostředí v blízkosti staveniště.

- Řešení přístupu a užívání veřejně přístupných komunikací a ploch souvisejících se staveništěm osobami  s omezenou schopností pohybu a orientace

Na stávajících komunikacích v místě stavby nejsou užity žádné prvky bezbariérového prostředí pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace. Tyto prvky vzniknou teprve po dokončení stavby. Na staveništi bude platit zákaz vstupu nepovolaných osob. Staveniště bude ohraničeno dočasným dopravním značením.

Červenec 2014							  	 Ing. Alena Jungová