## ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY

- Technická zpráva

- Charakteristika a celkové uspořádání staveniště

- Termín a doba výstavby bude zadána dodavatelské stavební firmě ve výběrovém řízení. Zájmové území se nachází v blízkosti středu města Domažlice, podél místní komunikace v ulici Císlerova. Stroje ani nástroje nebudou v místě stavby ponechávány. Stavební materiál bude skladován na dobře dostupném místě na pozemcích investora dle jeho pokynů. Materiály a stavební hmoty budou na stavbu přiváženy postupně podle jejich potřeby a spotřeby. Musí být zajištěna kvalita materiálů odpovídajícími skladovacími podmínkami, aby nedošlo ke znečištění, narušení homogenity hmot, poškození součástí a jiným vadám na použitých stavebních materiálech a dílech.

- Stanovení obvodu staveniště, jeho zdůvodnění a údaje o pozemcích staveniště, včetně pozemků, které zajišťuje objednatel

- Staveniště je dáno obvodem stavby podél navržených úprav pozemních komunikací a kromě označení dočasným dopravním značením a obehnání červenobílou páskou nebude jinak vymezováno. Stavba bude umístěna na pozemcích parc. č. 958/13, 958/14, 958/17, 958/18, 966/14, 4818/44, 4819/1 v katastrálním území města Domažlice.  Všechny dotčené pozemky jsou ve vlastnictví města Domažlice.

- Zásady návrhu zařízení staveniště

- Zařízení staveniště bude určeno na základě dohody dodavatelské firmy s městem Domažlice, nejpozději před zahájením stavby. Dopravní opatření během provádění stavby bude vycházet ze zásad pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích a z výkresu „Dočasné dopravní značení“, jenž je součástí dokumentace. Označení ploch souvisejících se staveništěm (skládky materiálu, odpadu apod.) musí být rovněž náležitě provedeno.

- Návrh postupu a provádění výstavby

Po ukončení všech náležitostí bude termín zahájení stavby dle potřeb investora. Postup výstavby v řešeném území spočívá v předání staveniště, následně je nutné vytyčení podzemních sítí, označení dočasným dopravním značením, zaříznutí krytu    a odstranění krytových vrstev. Dojde ke zhutnění zemní pláně. Následně se provedou jednotlivé konstrukční vrstvy nových komunikací a osadí se obrubníky a palisády do betonového lože. Provede se krycí vrstva z asfaltobetonu. Dokončovací práce spočívají v odstranění dočasných dopravních značek a také v provedení zahradnických úprav. Finální stavbu pak čeká proces kolaudace a zaměření skutečně realizované podoby.

- Objekty, které je nutné uvést samostatně do provozu

Stavba se dokončí jako celek bez časových prodlev.

- Možné napojení na zdroje

Dodavatelská firma si zajistí vlastní zdroj všech druhů energií, telekomunikaci a vodu. Napojení na stávající technickou infrastrukturu není nutné.

- Možnosti nakládání s odpady z výstavby

S odpady z výstavby bude nakládáno dle zákona o odpadech 185/2001 Sb. Odpady jsou rozděleny dle vyhlášky 381/2001 Sb. - katalogu odpadů. Papír, sklo        a kovy budou na stavbě skladovány odděleně v samostatných sudech nebo malých kontejnerech. Poté budou odvezeny do sběrných surovin. Plechovky od barev, ředidel, lepidel apod. budou skladovány v plastovém sudu a poté odvezeny odborné firmě, která má povolení nakládat s těmito odpady. Nerecyklovatelné odpady a plasty budou skladovány v sudech a poté odvezeny na řízenou skládku v obci Lazce.

Vytěžená zemina a sejmutá ornice budou využity na terénní úpravy. Během stavby budou skladovány na pozemku určeném městem Domažlice. Případný přebytek zeminy bude uložen na skládku, kterou určí investor.

Stavební suť, odstraněný asfaltový kryt z komunikací a ostatní recyklovatelné odpady budou odvezeny na skládku recyklovatelného materiálu. (např. recyklační dvůr firmy Ptáčník - Dopravní stavby s.r.o. Domažlice, Cihlářská 552)

Práce na stavbě musí být vedeny tak, aby nedošlo ke kontaminaci okolního prostředí nebezpečnými materiály a látkami. Havárie musí být včas nahlášeny             a odstraněny. Zhoršení životního prostředí po dobu stavby vlivem prašnosti, hlučnosti apod., je třeba co nejvíce omezit.

- Přístupy na staveniště

K přístupu na staveniště bude využívána místní komunikace v ulici Císlerova. Volná prostranství na přilehlých místních komunikacích mohou po dohodě s investorem sloužit k ukládání materiálu pro stavbu. Vozovky v blízkosti staveniště musí být pravidelně čištěny od bláta a prachu, který vzniká stavební činností. Musí být činěna taková opatření, aby přístupy na staveniště nepředstavovaly ohrožení bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích.

- Požadavky na zabezpečení ochrany staveniště a jeho okolí

V případě, že bude některý pracovní stroj ponechán v místě stavby, je potřeba ho zajistit minimálně zamčením. Skladované materiály, stavební hmoty, konstrukce    a dílce, je třeba chránit před odcizením vhodným zabezpečením.

- Zvláštní požadavky na provádění stavby, které vyžadují bezpečnostní opatření

Jedná se o technologicky jednoduchou stavbu mimo dopravní prostor komu-nikací s velmi hustou dopravou, nebo vysokou rychlostí vozidel. Projekt je bez velkých mostů, tunelů, složitých křižovatek a jiných objektů, které vyžadují zvláštní bezpečnostní opatření během výstavby.

- Návrh řešení dopravy během výstavby, včetně zajištění základních podmínek a označení pro samostatný a bezpečný pohyb osob s omezenou schopností pohybu a orientace na veřejně přístupných komunikacích a plochách souvisejících se staveništěm

Stavba bude prováděna za provozu ve všech přilehlých komunikacích. Rozsah činností na staveništi svým objemem a lokací nemůže způsobovat výrazné dopravní komplikace spojené s dlouhými kolonami stojících vozidel. V případě potřeby bude provoz řízen pověřeným pracovníkem stavby. Dočasné dopravní značení bude osazeno dle schématu obsaženého v PD, přičemž je zajištěno dostatečné osvětlení za zhoršené viditelnosti, zejména pak v noci. Příjezd hasičských a záchranných vozů musí být umožněn po celou dobu výstavby. Osoby s omezenou schopností pohybu a orientace, jakož i ostatní chodci a cyklisté, budou o stavebních pracích informováni díky dopravnímu značení.

- Stanovení podmínek pro provádění stavby z hlediska bezpečnosti       a ochrany zdraví při práci na staveništi

Při provádění stavebních prací je nutné respektovat směrnice pro zajištění bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích a dále dodržovat všechny bezpečnostní předpisy, předpisy týkající se ochranných pomůcek, pracovních postupů, bezp. vzdáleností apod. Veškeré výkopy musí být zajištěny proti možnému pádu       do nich. Všichni zaměstnanci firmy musí být vyškoleni v oblasti bezpečnosti práce.

Červenec 2014 							             Ing. Alena Jungová