# Technická zpráva

Akce 	Rekonstrukce přístavby městské sportovní haly Domažlice

Část: 	Zdravotní instalace

Projekt: V. Meduna VM Servis

U Zastávky 275

IČO : 100 54 324

ČKAIT : 0201436

Investor: Město Domažlice

Podkladem pro vypracování jsou stavební výkresy a požadavky zpracovatele stavební části.

Kanalizace: Veškeré rozvody kanalizace budou provedeny z novodurových trubek a nově napojeny na místo demontovaných stoupaček. Kanalizační stoupačky budou vyvedeny nad střechu objektu, kde budou ukončeny ventilačními hlavicemi. V 1.NP budou na stoupačkách osazeny čisticí kusy. Nově zřizovaná kanalizace bude napojena do stávající kanalizace. Zařizovací předměty jsou navrženy v běžném provedení tuzemské výroby. Dešťové svody ze střechy jsou stávající.

Vodovod: Objekt je zásobován vodou z veřejného vodovodu. Přípojka je původní.

Rozvody studené vody, teplé vody a cirkulace budou provedeny z trubek hostalenových. Dále je rozvod proveden dle PD. Zařizovací armatury jsou navrženy v jednotkovém a tlačítkovém  provedení.

Pro přípravu TUV slouží elektrický boiler  pro restauraci a nově osazený ohřívač v kotelně, který bude ohříván elektrosolárními panely. Stávající vodovodní potrubí bude demontováno a nahraženo novými rozvody, které budou vedeny pod stropem v přízemí. Ležaté potrubí bude vedeno v montážních žlabech.  Žlaby budou zavěšeny do stropní konstrukce pomocí táhel. Na odbočení z hlavních rozvodů budou osazeny uzavírací armatury s vypouštěním. Nově je třeba propojit stávající rozvody v l. patře. Nové rozvody budou napojeny na vodovodní potrubí ve stávající kotelně. Teplá voda je směšována.  Veškeré potrubí vody bude tepelně izolováno izolací TUBEX a MIRELON.

Přípojka kanalizace: stávající

Množství splašků: zvětšeno o 20%

Spotřeba vody: zvětšeno o 20%

Domažlice, 1.7.2016

Vypracoval: V. Meduna