- SUPTel a.s.

- Hřbitovní 15

312 16 Plzeň

___________

- A.Průvodní zpráva

A1.Identifikační údaje

A.1.1  Údaje o stavbě

Název stavby                               :  Výstavba Metropolitní optické sítě města

Domažlice – 7.etapa připojení stožáru U jezera

Místo stavby                                         :  katastrální území Domažlice 630853

parcelní čísla pozemků: 2543/1, 4956/15, 4956/1, 2545/5,

2545/3, 5141/48, 5141/47, 2545/6, 2545/8, 5141/55, 5141/43,

2531/1, 2502/4, 2505/6, 2505/2.

Účel stavby                                       : příprava trasy pro výstavbu optické sítě

A.1.2. Údaje o žadateli

Obchodní firma                                   :  Městský úřad Domažlice

Sídlo                                                   : Náměstí Míru 1 , 344 01 Domažlice

IČ                                                       : 00253316

A1.3. Údaje o zpracovateli dokumentace:

Obchodní firma                                   : SUPTel a.s.

Sídlo                                                    : Hřbitovní 15, Plzeň

IČ                                                        : 25229397

Jméno a příjmení projektanta              : Jan Pešek ČKAIT  0201721

A.2 Seznam vstupních podkladů

- požadavek města Domažlice

- fyzický průzkum území

- schválená nabídka

A.3 Údaje o území

Předmětná investiční akce řeší pokládku HDPE trubky a napájecího kabelu do otevřeného výkopu od budovy dopravního hřiště  k nově nainstalovanému stožáru u jezera v nezastavěném území. Do HDPE trubky bude následně zafouknut optický kabel, které umožní připojení budovy a kamery na dopravním hřišti k optické síti, což je v souladu s cíli a úkoly územního plánování a splňuje požadavky dotčených orgánů a vyhovuje stavebnímu zákonu o naplňování cílů územního plánování dle § 18 a §19 stejně jako vyhlášce č.501/2006 Sb.o obecných požadavcích na využívání území § 10 a § 24.

A.4 Údaje o stavbě

Jedná se o novou stavbu, v otevřeném výkopu o celkové délce cca 318m bude uložena HDPE trubka, a napájecí kabel což umožní následné zafouknutí optických kabelů pro rozšíření Metropolitní optické sítě města Domažlice.

Trasy trubek a napájecího kabelu jsou navrženy v souladu s platnými normami o prostorovém uspořádání vedení (ČSN 736006 – Prostorové uspořádání vedení tech.vybavení, ČSN 334050 – Předpisy pro podzemní sdělovací vedení a související normy). To znamená v chodnících s hloubkou krytí 0,4 m (v případě vrstvení kabelů či trubek nad sebe dodržet krytí od nejvrchnější vrstvy) nebo v zeleném pásu s hloubkou krytí 0,6m.

Pod komunikacemi min.krytí 0,9 m, u silnic 1. a 2.tř. 1,2 m včetně chráničky. HDPE trubky budou uloženy v loži z proseté zeminy. V přechodech pod komunikacemi budou navíc uloženy v plastové chráničce HDPE 110 x 6,3 mm. Plastové chráničky budou obetonovány a opatřeny varovnou fólií.

V žádném případě nesmí být použita chránička s nižší pevností v tlaku, aby nedocházelo k její deformaci během hutnění zeminy při záhozu výkopů. Hutnění musí být provedeno opakovaně po ssednutí zeminy a zához musí být doplněn, pak teprve může být provedena definitivní úprava povrchů.

Veškeré výkopy budou prováděny ručně, průběh trasy je třeba zvolit pokud možno v co největší vzdálenosti od stromů. V případě, že se nelze zcela vyhnout kořenovému systému bude HDPE trubka uložena v ochranné trubce Novotub.

Budou dodrženy Všeobecné podmínky k provádění výkopových prací, tj. Při provádění zemních prací budou dodrženy technické podmínky TP 146 pro povolování a provádění výkopů a zásypů rýh pro inženýrské sítě ve vozovkách pozemních komunikací. Jedná se zejména o zásyp výkopu vhodným materiálem, zajištění předepsaných hodnot zhutnění zásypů výkopů, zajištění předepsaných hodnot přesahů vozovkového (chodníkového) souvrství apod.

Dále bude dodržena ČSN 73 6005 (Prostorové uspořádání sítí technického vybavení).

Konečná úprava výkopu po pozemku města Domažlice bude provedena v co nejkratším termínu, nejpozději do 1 měsíce od zahájení prací. Do doby konečné úpravy povrchů dotčených pozemků bude provedena jejich provizorní úprava.

Výkopové práce nebudou prováděny v období od 1.12. do konce měsíce února. V těchto měsících je možné provádět pouze výkopové práce na odstranění havárií inženýrských sítí.

Za výkop odpovídá do doby zpětného předání pozemků stavebník. Výkop bude po celou dobu zajištěn a označen odpovídajícím značením.

Před konečnou úpravou dotčených povrchů budou provedeny zkoušky zhutnění zpětných zásypů výkopů.  Na místě bude zároveň dohodnuta konečná úprava dotčených pozemků.

Po ukončení prací budou stavbou dotčené pozemky města Domažlice upraveny a budou písemně předány zástupci Odboru rozvoje města. K předání bude městu Domažlice předloženo geodetické zaměření nového vedení inženýrských sítí ve formátu dgn, dwg, dxf. Předávací protokol bude sloužit jako podklad pro vydání povolení k užívání stavby. Bez předávacího protokolu nevydá správce komunikací souhlas s užíváním stavby.

- SUPTel a.s.

- Hřbitovní 15

312 16 Plzeň

___________

- B. Souhrnná technická zpráva

B.1.Popis území stavby

Trasu pro uložení HDPE trubek tvoří z velké části zeleň, malou část tvoří vozovka  (viz polohopisný výkres č.3). Realizace stavby a její následný provoz nemá negativní vliv na tvorbu životního prostředí. Jedná se o tzv. ekologicky čistý technologický provoz bez produkce exhalací a odpadu. Nevyžaduje žádné demolice stávajících objektů, ani kácení vzrostlých stromů. Pouze v průběhu realizace dojde k dočasnému zhoršení životních podmínek vlivem výkopových prací.

B.2 Celkový popis stavby

B.2.1 Účel užívání stavby

Stavba bude použita pro výstavbu a rozšíření Metropolitní optické sítě města Domažlice.

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení

Jedná se o uložení komunikační sítě do země, což neovlivní urbanistické a architektonické řešení.

B.2.3 Dispoziční a provozní řešení, technologie výroby

Trasa HDPE trubky a napájecího kabelu: ) budova v areálu dopravního hřiště – stožár pro kameru u jezera (viz polohopisný výkres č.3) Délka výkopu cca 318 m.Trasa povede od rohu budovy v areálu dopravního hřiště podél plotu areálu, dále protlakem pod vozovkou a vpravo podél stávající cesty vedoucí k jezeru až k místu instalace kabelové komory a stožáru pro kameru. V přechodu nad stávajícím propustkem bude HDPE trubka uložena v trubce Novotub, která bude obetonována v délce cca 6m. Ve výkopu bude uložena bílá HDPE trubka 40/33 mm délky cca 334 m a kabel CYKY 3x4 mm. Od kabelové komory bude ve výkopu uložen zemnící pásek délky cca 20m.

Zafouknutí mikrotrubiček:

V úseku areál dopravního hřiště – stožár kabelová komora u jezera bude zafouknuta do HDPE trubky kombinace mikrotrubiček 3x10/8 mm délky cca  334 m.

Instalace optických prvků

V místě instalace stožáru pro kameru bude umístěna kabelová komora pro uložení optické spojky, rezervy  příchozího optického kabelu a rezervy napájecího kabelu. V kabelové komoře bude instalována optická spojka Coyote pro 12 vláken. Na stožár bude připevněna rozvodná skříň DIN.

Zafouknutí a zatažení optického kabelu

Optický kabel 12 vl.SM délky cca 400 m, bude zafouknut od optického rozvaděče ORM 24 umístěného na stěně učebny v budově areálu dopravního hřiště do červené mikrotrubičky vedoucí do nově nainstalované kabelové komory u stožáru u jezera. Kabelové rezervy á 30 m budou uloženy v zásobníku rezerv v učebně a v kabelové komoře.

Zapojení napájecího kabelu pro kameru

V rozvodné skříni u objektu budovy v areálu dopravního hřiště bude instalován jistič 6A,  na nějž bude připojen napájecí kabel CYKY 3x4mm pro kameru u jezera. Rezerva napájecího kabelu bude uložena v kabelové komoře u stožáru odkud bude zatažen kabel na stožár do rozvodné skříně. Zemnící pásek bude propojen svorkou s ochranným vodičem napájecího kabelu.

Provedení svárů

V optickém rozvaděči ORM 24 umístěném v místnosti učebny v budově v areálu dopravního hřiště budou propojena vlákna 5-6 optického kabelu 24f vedoucího z optického rozvaděče FIST MB2 ve skříni 01L Kozinova s vlákny 1-2 optického kabelu 12f vedoucího do kabelové komory u stožáru u jezera.

Závěrečné měření

Po provedení svárů bude provedeno kontrolní měření zapojených optických vláken přímou metodou + metodou reflektrometrickou (OTDR), s vyhodnocením jejich parametrů.

Ostatní vlákna budou měřena pouze reflektrometrickou metodou (OTDR) pro zjištění průchodnosti vlákna po zafouknutí.

B.2.4 Bezbariérové užívání stavby                                                                                                                 Během stavby bude učiněno takové opatření, aby byl umožněn bezbariérový přístup k budově v areálu dopravního hřiště.

B.2.5. Bezpečnost při užívání stavby                                                                                                             Při veškerých pracích na stavbě je nutné dbát o bezpečnost při práci jak pracovníků dodavatele, tak i ostatní veřejnosti – označení a osvětlení výkopů, zábrany apod.Při realizaci stavby je nutno plně respektovat příslušné předpisy bezpečnosti práce a příp. související rezortní předpisy.

B.2.6 Základní technický popis staveb

- Při stavbě je nutno dodržet platné normy o prostorovém uspořádání vedení (ČSN 736005 – Prostorové uspořádání vedení technického vybavení, ČSN 334050 – Předpisy pro podzemní sdělovací vedení a související normy)

- vyjádření a podmínky jednotlivých správců sítí jsou uvedeny v příloze žádosti o územní rozhodnutí

B.2.7 Technická a technologická zařízení

Ke stavbě budou použity HDPE trubky 40/33mm, chráničky zabraňující mechanickému poškození PE 110.

B.2.8 Požárně bezpečnostní řešení

Realizace a provoz stavby nevyžaduje zabezpečení speciální požární ochrany. Bezpodmínečně je však nutno provést hermetické utěsnění HDPE trubky při vstupu do objektu, a to z obou stran vstupujícího tělesa.

Realizací a provozem této stavby nedojde ke zvýšení požárního zatížení uvedené oblasti.

V případě nehody neprodleně vyrozumět příslušníky profesionálního Hasičského záchranného sboru na lince tísňového volání „150“.

B.2.9 Zásady hospodaření s energiemi

Při výstavbě dbát na hospodárné používání energetických zařízení a strojů.

B.2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální prostředí

Realizace stavby a její následný provoz nemá negativní vliv na tvorbu životního prostředí. Jedná se o tzv. ekologicky čistý technologický provoz bez produkce exhalací a odpadu. Nevyžaduje žádné demolice stávajících objektů. Pouze v průběhu realizace dojde k dočasnému zhoršení životních podmínek vlivem výkopových prací.

B.2.11 Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí

K zabránění negativních účinků vnějšího prostředí budou výkopy otevřeny pouze nezbytně nutnou dobu pro uložení trubek a následně okamžitě zahrnuty.

B3. Připojení na technickou infrastrukturu

Připojení na technickou infrastrukturu bude provedeno v rámci budování optické sítě města Domažlice.

B4. Dopravní řešení

Jelikož výkopy požadovaných tras budou prováděny mimo vozovku a přechod vozovky bude řešen řízeným protlakem bude řešeno dopravním značením o jehož schválení byl požádán Dopravní inspektorát .

B5. Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav

Výkopy v oblasti dřevin provádět ručně – ochranné pásmo 2 metry od paty kmene – při nemožnosti dodržení tohoto pásma opatrně odkrýt kořeny stromu v šířce výkopu 35 cm, silné kořeny zakrýt vlhkým hadrem, trubky provléci pod kořeny stromu v chráničce z PVC dřevěné cca 90 mm (nebo dle velikosti kabelu), výkop po pokládce HDPE trubek urychleně zahrnout. Při hrozícím poškození kmene stromu provést provizorní obednění kmene.

Výkop po pokládce HDPE trubek a napájecího kabelu urychleně zahrnout a provést zálivku kořenů.

Vytěžená zemina z výkopu bude z větší části opět použita k zahrnutí výkopů. Přebytečný materiál z výkopů se uloží dle kategorizace odpadů nezávadným způsobem na řízenou skládku (po domluvě s městským úřadem), kde musí dodavatel uzavřít smlouvu o uložení odpadového materiálu (zemina nebo kameny kategorie O 17 05 04, beton kategorie O 17 01 01, cihla kategorie O 17 01 02, asfalt bez dehtu kategorie O 17 03 02).

Po skončení pokládky HDPE trubek a napájecího kabelu se provede dočasná provizorní úprava povrchu kabelových rýh. Po době potřebné k sesednutí záhozu výkopů se provede definitivní úprava takovým způsobem, jaký byl před výkopovými pracemi. Všechny travnaté plochy dotčené stavbou budou po dokončení stavby vyčištěny od veškerých odpadů a stavebních zbytků (včetně kamenné drtě). Trávníky poškozené stavbou budou obnoveny tímto způsobem: odstranění všech stavebních zbytků a odpadu, nakypření zhutněného povrchu, dodávka ornice ve vrstvě min. 10cm, její rozprostření po ploše na úroveň ostatního terénu, jemné zpracování a urovnání, vyčištění ornice od kamenů o průměru přes 5 cm, odstranění těžko zetlívajících částí rostlin (např. drnů) a jiných odpadů, osetí travním semenem, uvalení.

B.6 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana

Realizace stavby a její následný provoz nemá negativní vliv na tvorbu životního prostředí. Jedná se o tzv. ekologicky čistý technologický provoz bez produkce exhalací a odpadu. Nevyžaduje žádné demolice stávajících objektů. Pouze v průběhu realizace dojde k dočasnému zhoršení životních podmínek vlivem výkopových prací.

B.7  Ochrana obyvatelstva

Při veškerých pracích na stavbě je nutné dbát o bezpečnost při práci jak pracovníků dodavatele, tak i ostatní veřejnosti – označení a osvětlení výkopů, zábrany apod.

Při realizaci stavby je nutno plně respektovat příslušné předpisy bezpečnosti práce a příp. související rezortní předpisy.

B.8  Zásady organizace výstavby

Dodavatel by měl vzít na vědomí, že dokladované stávající inženýrské sítě byly projektantem ověřeny dle dostupných údajů jednotlivých správců sítí, přesto je nutné prověřit jejich skutečný stav vytýčením na místě s příslušným správcem sítě.

Dodavatel je povinen zajistit geodetické zaměření skutečného průběhu trasy včetně hloubek uložení, řezů a detailů a zhotovení DTM, které je součástí stavby.

- Provedení prací musí dále odpovídat zákonu č.169/1997 Sb.

- Dočasné zábory pro staveniště budou vždy po skončení prací zrušeny.