- SUPTel a.s.

- Hřbitovní 15

312 16 Plzeň

___________

- A.Průvodní zpráva

A1.Identifikační údaje

A.1.1  Údaje o stavbě

Název stavby                               :  Výstavba Metropolitní optické sítě města

Domažlice – 7. etapa připojení Chodského hradu

Místo stavby                                          :  katastrální území Domažlice 630853

parcelní čísla pozemků: 20/2, 20/3, 115/1.

Účel stavby                                       : příprava trasy pro výstavbu optické sítě

A.1.2. Údaje o žadateli

Obchodní firma                                   :  Městský úřad Domažlice

Sídlo                                                   : Náměstí Míru 1 , 344 01 Domažlice

IČ                                                       : 00253316

A1.3. Údaje o zpracovateli dokumentace:

Obchodní firma                                   : SUPTel a.s.

Sídlo                                                    : Hřbitovní 15, Plzeň

IČ                                                        : 25229397

Jméno a příjmení projektanta              : Jan Pešek ČKAIT  0201721

A.2 Seznam vstupních podkladů

- požadavek města Domažlice

- fyzický průzkum území

- schválená nabídka

A.3 Údaje o území

Předmětná investiční akce řeší pokládku silnostěnné mikrotrubičky  v areálu zahrady Chodského hradu do otevřeného výkopu v zastavěném území. Do mikrotrubičky bude následně zafouknut optický kabel, který umožní připojení budovy Chodského hradu k optické síti, což je v souladu s cíli a úkoly územního plánování a splňuje požadavky dotčených orgánů a vyhovuje stavebnímu zákonu o naplňování cílů územního plánování dle § 18 a §19 stejně jako vyhlášce č.501/2006 Sb.o obecných požadavcích na využívání území § 10 a § 24.

A.4 Údaje o stavbě

Jedná se o novou stavbu, v otevřeném výkopu o celkové délce cca 53m bude uložena silnostěnná mikrotrubička, což umožní následné zafouknutí optického kabelu pro rozšíření Metropolitní optické sítě města Domažlice.

Trasa  mikrotrubičky je navržena v souladu s platnými normami o prostorovém uspořádání vedení (ČSN 736006 – Prostorové uspořádání vedení tech.vybavení, ČSN 334050 – Předpisy pro podzemní sdělovací vedení a související normy). To znamená v chodnících s hloubkou krytí 0,4 m (v případě vrstvení kabelů či trubek nad sebe dodržet krytí od nejvrchnější vrstvy) nebo v zeleném pásu s hloubkou krytí 0,6m.

Pod komunikacemi min.krytí 0,9 m, u silnic 1. a 2.tř. 1,2 m včetně chráničky. Silnostěnná mikrotrubička bude uložena v loži z proseté zeminy. Mikrotrubička bude překryta varovnou folií.

Budou dodrženy Všeobecné podmínky k provádění výkopových prací, tj. Při provádění zemních prací budou dodrženy technické podmínky TP 146 pro povolování a provádění výkopů a zásypů rýh pro inženýrské sítě ve vozovkách pozemních komunikací. Jedná se zejména o zásyp výkopu vhodným materiálem, zajištění předepsaných hodnot zhutnění zásypů výkopů, zajištění předepsaných hodnot přesahů vozovkového (chodníkového) souvrství apod.

Dále bude dodržena ČSN 73 6005 (Prostorové uspořádání sítí technického vybavení).

Konečná úprava výkopu po pozemku města Domažlice bude provedena v co nejkratším termínu, nejpozději do 1 měsíce od zahájení prací. Do doby konečné úpravy povrchů dotčených pozemků bude provedena jejich provizorní úprava.

Výkopové práce nebudou prováděny v období od 1.12. do konce měsíce února. V těchto měsících je možné provádět pouze výkopové práce na odstranění havárií inženýrských sítí.

Za výkop odpovídá do doby zpětného předání pozemků stavebník. Výkop bude po celou dobu zajištěn a označen odpovídajícím značením.

Před konečnou úpravou dotčených povrchů budou provedeny zkoušky zhutnění zpětných zásypů výkopů.  Na místě bude zároveň dohodnuta konečná úprava dotčených pozemků.

Po ukončení prací budou stavbou dotčené pozemky města Domažlice upraveny a budou písemně předány zástupci Odboru rozvoje města. K předání bude městu Domažlice předloženo geodetické zaměření nového vedení inženýrských sítí ve formátu dgn, dwg, dxf. Předávací protokol bude sloužit jako podklad pro vydání povolení k užívání stavby. Bez předávacího protokolu nevydá správce komunikací souhlas s užíváním stavby.

- SUPTel a.s.

- Hřbitovní 15

312 16 Plzeň

___________

- B. Souhrnná technická zpráva

B.1.Popis území stavby

Trasu pro uložení silnostěnné mikrotrubičky tvoří zeleň, průchod do budovy je řešen instalací mikrotrubičky pod omítkou. (viz polohopisný výkres). Realizace stavby a její následný provoz nemá negativní vliv na tvorbu životního prostředí. Jedná se o tzv. ekologicky čistý technologický provoz bez produkce exhalací a odpadu. Nevyžaduje žádné demolice stávajících objektů ani kácení vzrostlých stromů. Pouze v průběhu realizace dojde k dočasnému zhoršení životních podmínek vlivem výkopových prací.

B.2 Celkový popis stavby

B.2.1 Účel užívání stavby

Stavba bude použita pro výstavbu a rozšíření Metropolitní optické sítě města Domažlice.

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení

Jedná se o uložení komunikační sítě do země a pod omítku, což neovlivní urbanistické a architektonické řešení.

B.2.3 Dispoziční a provozní řešení, technologie výroby

Trasa silnostěnné mikrotrubičky: stávající HDPE trubka v areálu Chodského hradu – místnost serveru Chodský hrad (viz polohopisný výkres č.1) Délka výkopu cca 53 m. Trasa povede od stávající HDPE trubky podél obvodové zdi hradu až pod poslední okno. V trase bude uložena silnostěnná mikrotrubička 14/10 mm délky cca 58m, která bude na začátku propojena se stávající volnou mikrotrubičkou v HDPE trubce vedoucí do kabelové komory K6. Na konci bude propojena s nehořlavou mikrotrubičkou vedoucí  pod omítkou až k oknu k místu průrazu do budovy a dále v plastové liště až k optickému rozvaděči ORM 12.                       .

Vnitřní rozvody

V místnosti serveru v budově Chodského hradu bude na stěnu instalován optický rozvaděč ORM 12, od kterého povede v plastové liště nehořlavá mikrotrubička vedoucí až k místu průrazu, dále pod omítkou až k místu v zemi pod oknem, kde bude propojena s příchozí silnostěnnou mikrotrubičkou.

Zafouknutí a zatažení optického kabelu

Optický kabel 12 vl.SM délky cca 172 m, bude zafouknut od optické spojky FOSC 450 v kabelové komoře K6 do MT  až do místnosti serveru budovy Chodského hradu. Kabelová rezerva cca 20 m bude uložena v kabelové komoře K6.

Provedení svárů

- V optickém rozvaděči v místnosti serveru Městského úřadu náměstí Míru 1 budou zapojena vlákna 7-8 optického kabelu 24f vedoucího do optické spojky FOSC 450 umístěné v kabelové komoře K6 u Chodského hradu.

- V optické spojce FOSC 450 umístěné v kabelové komoře K6 u Chodského hradu budou propojena vlákna 7-8 optického kabelu 24f vedoucího z Městského úřadu s vlákny 1-2 optického kabelu 12f vedoucího do optického rozvaděče ORM 12 v místnosti serveru v budově Chodského hradu.

- V optickém rozvaděči ORM 12 umístěném na stěně místnosti serveru v budově Chodského hradu budou ukončena vlákna 1-2 optického kabelu 12f vedoucího z optické spojky FOSC 450 umístěné v kabelové komoře K6 u Chodského hradu.

Závěrečné měření

Po provedení svárů bude provedeno kontrolní měření zapojených optických vláken přímou metodou + metodou reflektrometrickou (OTDR), s vyhodnocením jejich parametrů.

Ostatní vlákna budou měřena pouze reflektrometrickou metodou (OTDR) pro zjištění průchodnosti vlákna po zafouknutí.

B.2.4 Bezbariérové užívání stavby                                                                                                                 Během stavby bude učiněno takové opatření, aby byl umožněn bezbariérový přístup k budově v areálu Chodského hradu.

B.2.5. Bezpečnost při užívání stavby                                                                                                             Při veškerých pracích na stavbě je nutné dbát o bezpečnost při práci jak pracovníků dodavatele, tak i ostatní veřejnosti – označení a osvětlení výkopů, zábrany apod.Při realizaci stavby je nutno plně respektovat příslušné předpisy bezpečnosti práce a příp. související rezortní předpisy.

B.2.6 Základní technický popis staveb

- Při stavbě je nutno dodržet platné normy o prostorovém uspořádání vedení (ČSN 736005 – Prostorové uspořádání vedení technického vybavení, ČSN 334050 – Předpisy pro podzemní sdělovací vedení a související normy)

- vyjádření a podmínky jednotlivých správců sítí

B.2.7 Technická a technologická zařízení

Ke stavbě budou silnostěnná mikrotrubička 14/10mm a nehořlavá mikrotrubička.

B.2.8 Požárně bezpečnostní řešení

Realizace a provoz stavby nevyžaduje zabezpečení speciální požární ochrany. Bezpodmínečně je však nutno provést hermetické utěsnění mikrotrubičky při vstupu do objektu, a to z obou stran vstupujícího tělesa.

Realizací a provozem této stavby nedojde ke zvýšení požárního zatížení uvedené oblasti.

V případě nehody neprodleně vyrozumět příslušníky profesionálního Hasičského záchranného sboru na lince tísňového volání „150“.

B.2.9 Zásady hospodaření s energiemi

Při výstavbě dbát na hospodárné používání energetických zařízení a strojů.

B.2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální prostředí

Realizace stavby a její následný provoz nemá negativní vliv na tvorbu životního prostředí. Jedná se o tzv. ekologicky čistý technologický provoz bez produkce exhalací a odpadu. Nevyžaduje žádné demolice stávajících objektů, ani kácení vzrostlých stromů. Pouze v průběhu realizace dojde k dočasnému zhoršení životních podmínek vlivem výkopových prací.

B.2.11 Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí

K zabránění negativních účinků vnějšího prostředí budou výkopy otevřeny pouze nezbytně nutnou dobu pro uložení mikrotrubičky a následně okamžitě zahrnuty.

B3. Připojení na technickou infrastrukturu

Připojení na technickou infrastrukturu bude provedeno v rámci budování optické sítě města Domažlice.

B4. Dopravní řešení

Jelikož výkop požadované trasy bude prováděn v areálu zahrady Chodského hradu, bude řešeno zábranami umístěnými podél výkopu.

B5. Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav

Po skončení pokládky silnostěnné mikrotrubičky se provede dočasná provizorní úprava povrchu kabelové rýhy. Po době potřebné k sesednutí záhozu výkopů se provede definitivní úprava takovým způsobem, jaký byl před výkopovými pracemi. Všechny travnaté plochy dotčené stavbou budou po dokončení stavby vyčištěny od veškerých odpadů a stavebních zbytků (včetně kamenné drtě). Trávníky poškozené stavbou budou obnoveny tímto způsobem: odstranění všech stavebních zbytků a odpadu, nakypření zhutněného povrchu, dodávka ornice ve vrstvě min. 10cm, její rozprostření po ploše na úroveň ostatního terénu, jemné zpracování a urovnání, vyčištění ornice od kamenů o průměru přes 5 cm, odstranění těžko zetlívajících částí rostlin (např. drnů) a jiných odpadů, osetí travním semenem, uvalení. Vytěžená zemina z výkopu bude z větší části opět použita k zahrnutí výkopů. Přebytečný materiál z výkopů se uloží dle kategorizace odpadů nezávadným způsobem na řízenou skládku (po domluvě s městským úřadem), kde musí dodavatel uzavřít smlouvu o uložení odpadového materiálu (zemina nebo kameny kategorie O 17 05 04, beton kategorie O 17 01 01, cihla kategorie O 17 01 02, asfalt bez dehtu kategorie O 17 03 02).

B.6 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana

Realizace stavby a její následný provoz nemá negativní vliv na tvorbu životního prostředí. Jedná se o tzv. ekologicky čistý technologický provoz bez produkce exhalací a odpadu. Nevyžaduje žádné demolice stávajících objektů. Pouze v průběhu realizace dojde k dočasnému zhoršení životních podmínek vlivem výkopových prací.

B.7  Ochrana obyvatelstva

Při veškerých pracích na stavbě je nutné dbát o bezpečnost při práci jak pracovníků dodavatele, tak i ostatní veřejnosti – označení a osvětlení výkopů, zábrany apod.

Při realizaci stavby je nutno plně respektovat příslušné předpisy bezpečnosti práce a příp. související rezortní předpisy.

B.8  Zásady organizace výstavby

Dodavatel by měl vzít na vědomí, že dokladované stávající inženýrské sítě byly projektantem ověřeny dle dostupných údajů jednotlivých správců sítí, přesto je nutné prověřit jejich skutečný stav vytýčením na místě s příslušným správcem sítě.

Dodavatel je povinen zajistit geodetické zaměření skutečného průběhu trasy včetně hloubek uložení, řezů a detailů a zhotovení DTM, které je součástí stavby.

- Provedení prací musí dále odpovídat zákonu č.169/1997 Sb.

- Dočasné zábory pro staveniště budou vždy po skončení prací zrušeny.