## D. ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY

- Domažlice

- Rekonstrukce chodníků v Jindřichově ulici

- Charakteristika a celkové uspořádání staveniště

Staveniště se nachází v katastrálním území města Domažlice.

Zájmové území se nachází v části zastavěné rodinnými domky.

- Stroje a nástroje ponechané v místě stavby musí být řádně zabezpečeny. Stavební materiál bude skladován na asfaltobetonové ploše na začátku obce. Na stejném místě budou odstavovány též pracovní stroje. Materiály a stavební hmoty budou na stavbu přiváženy postupně podle jejich potřeby a spotřeby. Musí být zajištěna kvalita materiálů odpovídajícími skladovacími podmínkami, aby nedošlo ke znečištění, narušení homogenity hmot, poškození součástí a jiným vadám na použitých stavebních materiálech a dílech.

- Stanovení obvodu staveniště, jeho zdůvodnění a údaje o pozemcích staveniště, včetně pozemků, které zajišťuje objednatel

- Staveniště je dáno obvodem stavby a nebude nijak vymezováno. Pro bezpečnost bude pouze obehnáno červenobílou páskou. Stavba bude umístěna na pozemcích uvedených v průvodní zprávě.

- Zásady návrhu zařízení staveniště

- Zařízení staveniště bude určeno na základě dohody prováděcí firmy s investorem, nejpozději před zahájením stavby. Dopravní opatření během provádění stavby bude vycházet ze zásad pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích a je součástí projektové dokumentace. Označení ploch souvisejících se staveništěm musí být rovněž náležitě provedeno.

- Návrh postupu a provádění výstavby

- Projektovanou stavbu nelze rozdělit do etap :

Nejprve bude odstraněna vrstva stávajícího terénu v tloušťce nezbytné pro konstrukci komunikace a chodníku. Poté budou osazeny odbočky na kanalizaci pro uliční vpusti. Po zhutnění zemní pláně budou navezeny podkladní vrstvy a zhutněny. Budou osazeny obrubníky, palisády, linky a uliční vpusti a poté provedeny krycí vrstvy z asfaltobetonu a betonové dlažby. Po dokončení se urovná a ohumusuje terén.  Dokončená stavba bude zaměřena geodetem. Plynulost a koordinovanost výstavby stavebních objektů bude dána jednotlivými firmami, které budou stavební práce provádět. Investor bude na vše dohlížet např. prostřednictvím odborného dozoru autorizované osoby.

- Objekty, které je nutné uvést samostatně do provozu

Stavba neobsahuje žádné samostatné objekty.

- Možné napojení na zdroje

Dodavatelská firma si zajistí vlastní zdroj všech druhů energií, telekomunikaci a vodu.

- Možnosti nakládání s odpady z výstavby

S odpady stavby bude nakládáno dle zákona o odpadech 185/2001 Sb. Odpady jsou rozděleny dle vyhlášky 381/2001 Sb. -  katalogu odpadů. Papír, sklo a železo bude na stavbě skladováno odděleně v samostatných sudech nebo malých kontejnerech. Poté bude odvezeno do sběrných surovin. Plechovky od barev, ředidel, lepidel apod. budou skladovány v plastovém sudu a poté odvezeny odborné firmě, která má povolení nakládat s těmito odpady. Nerecyklovatelné odpady a plasty budou skladovány v sudech a poté odvezeny na řízenou skládku.

Vytěžená zemina ze základů a sejmutá ornice budou využity na terénní úpravy. Během stavby budou skladovány na pozemku určeném městem Domažlice. Případný přebytek zeminy bude uložen na skládku, kterou určí město Domažlice.

Stavební suť, odstraněný asfaltový kryt z komunikací a ostatní recyklovatelné odpady budou odvezeny na skládku recyklovatelného materiálu. (např. recyklační dvůr firmy Ptáčník - Dopravní stavby s.r.o. Domažlice, Cihlářská 552)

Práce na stavbě musí být vedeny tak, aby nedošlo ke kontaminaci okolního prostředí nebezpečnými materiály a látkami. Havárie musí být včas nahlášeny a odstraněny. Zhoršení živ. prostředí po dobu stavby vlivem prašnosti, hlučnosti apod., je třeba co nejvíce omezit.

- Přístupy na staveniště

K přístupu na staveniště bude možné využít přilehlé místní komunikace.

- Požadavky na zabezpečení ochrany staveniště a jeho okolí

V případě, že bude některý pracovní stroj ponechán v místě stavby, je potřeba ho zajistit minimálně zamčením. Skladované materiály, stavební hmoty, konstrukce a dílce, je třeba chránit před odcizením vhodným zabezpečením.

- Zvláštní požadavky na provádění stavby, které vyžadují bezpečnostní opatření

Stavba nevyžaduje žádná zvláštní opatření.

- Návrh řešení dopravy během výstavby, včetně zajištění základních podmínek a označení pro samostatný a bezpečný pohyb osob s omezenou schopností pohybu a orientace na veřejně přístupných komunikacích a plochách souvisejících se staveništěm

Stavební práce budou prováděny za plného provozu na místní komunikace. Po dobu stavby bude umožněn přístup osob do domů. Vjezd do nemovitostí bude částečně omezen. Řidiči i chodci se budou řídit podle dočasného dopravního značení. Na staveništi bude platit zákaz vstupu nepovolaných osob.

Nebude řešen pohyb chodců po staveništi s omezenou schopností pohybu.

- Stanovení podmínek pro provádění stavby z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi

Při provádění stavebních prací je nutné respektovat směrnice pro zajištění bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích a dále dodržovat všechny bezpečnostní předpisy, předpisy týkající se ochranných pomůcek, pracovních postupů, bezp. vzdáleností apod. Veškeré výkopy musí být zajištěny proti možnému pádu do nich. Všichni zaměstnanci firmy musí být vyškoleni v oblasti bezpečnosti práce.

Duben 2014									 Ing. Alena Jungová