## TECHNICKÁ ZPRÁVA

- 100	Objekty pozemních komunikací

- Domažlice

- Rekonstrukce chodníků v Jindřichově ulici

- Identifikační údaje objektu

- Označení stavby:	Domažlice

- Rekonstrukce chodníků v Jindřichově ulici,

- Projektová dokumentace DSP, datum zpracování 7/2004, 8/2009, aktualizace 4/2014

- Objednatel stavby:	Město Domažlice,

- Náměstí Míru 1

- 344 01 Domažlice

- IČ 00253316

Projektant:		Ptáčník - Dopravní stavby s.r.o., Cihlářská 552, 344 01 Domažlice

Firma registrována v OR u Kraj. soudu v Plzni v oddílu C,

vložka 15524 dne 27. 11. 2003, IČ 26363747

Držitel certifikátu kvality EN ISO 9001:2009

Autorizace v oboru dopravní stavby - Ing. Miroslav Ptáčník

ČKAIT 0201000

Autorizovaný technik pro vodohospodářské stavby – Jiří Jung

ČKAIT 0201342

- Stavební pozemky:   457/2, 965/9, 966/4, 966/5, 966/6, 966/14, 4819/1, 4861

- Stručný technický popis se zdůvodněním navrženého řešení

Dokumentace řeší záměr investora zrekonstruovat v Jindřichově ulici v Domažlicích stávající chodníky po obou stranách komunikace. Chodníky se nachází od křižovatky s ulicí Císlerova a končí u křižovatky s ulicemi Císlerova a Čerchovská.

Projektová dokumentace výše uvedené akce byla zpracována na základě objednávky investora, kterým je Město Domažlice. Požadavkem investora bylo zpracovat technickou dokumentaci v rozsahu nezbytném pro vydání stavebního povolení při respektování platných norem a vyhlášek.

Zemní práce pro stavbu spočívají v odstranění vrstvy stávajícího terénu nezbytné pro stavbu. Odstraněná zemina bude využita investorem, případně odvezena na skládku, kterou určí investor, tj. obec Domažlice. Odstraněný asfaltobetonový kryt bude odvezen na skládku recyklovatelného materiálu (např. recyklační dvůr firmy Ptáčník - Dopravní stavby s.r.o. Domažlice, Cihlářská ulice 552).

Chodník po levé straně ve směru staničení bude mít délku 139,0 m.

Chodník po pravé straně bude opraven v úseku dlouhém 106,7 m a bude z obou stran napojen na stávající chodník. V ulici Čerchovská již došlo k opravě chodníku při rekonstrukci plynovodu v roce 2013.

Chodník bude od komunikace oddělen silničními obrubníky s nášlapem 120 mm, který bude ve sjezdech snížen na 40 mm. Nášlap na obou jeho koncích a v místech pro přecházení bude mít hodnotu 20 mm, pro např. snadnější nájezd dětských kočárků apod. Navazující chodníky na opačných stranách komunikací budou upraveny tak, aby vyhovovaly normě, tedy šířka komunikace v místech pro přecházení bude max. 7 m a nášlap obrubníků bude 20 mm.

Silniční obrubník bude osazen do betonu společně s přídlažbou z betonové kostky a bude navazovat na stávající obrubník. Chodník bude z druhé strany v některých místech (dle výkresu „Situace“) oddělen od okolního terénu obrubníkem Best Linea, většinou však bude chodník ukončen podezdívkami stávajícího oplocení domů. Povrch chodníku bude mít asfaltobetonový kryt v tloušťce 5 cm. V místech sjezdů k nemovitostem bude tloušťka živičného krytu zvýšena na 10 cm. Příčný sklon chodníků bude 2,0 % směrem ke komunikaci. Podélný sklon je max. 4,0 %.  Sklon sjezdů nepřesáhne 12 %.

V místě stávající betonové zídky na levé straně komunikace se do betonu osadí betonové palisády o výšce 1000 mm a průměru 200 mm. Přesné směrové a výškové uspořádání palisád je patrné z výkresu „Situace“ a výkresu „Vzorové příčné řezy“. Palisády budou z jedné strany kopírovat silniční obrubníky a z druhé strany budou dosypány zeminou. Tímto se mezi chodníkem a palisádami vytvoří místo vhodné k ohumusování a osázení např. nízkých keřů či jiné zeleně.

Komunikace bude po celé délce obrubníků zaříznuta. Eventuelní drobné nerovnosti v niveletě okraje vozovky budou vyrovnány v asf. pruhu mezi odříznutím komunikace a obrubou. V případě výskytu větších nerovností stávajícího povrchu komunikace je nutno provést zafrézování krytové vrstvy a provést nový asfaltobetonový kryt s důkladným zalitím spáry asf. emulzí. Přitom je třeba dbát na zajištění odtoku vody do navržených vpustí a podle toho i upravit podélný a příčný sklon rozšiřovacího pruhu komunikace. Komunikace bude mít mezi obrubníky po obou stranách jednotnou šířku 5,5 m.

Urovnání terénu a následné zatravnění bude provedeno ohumusováním ornicí              o tloušťce 50 mm, která se oseje travním semenem. Neměla by chybět ani výsadba vhodných nízkých stromů a keřů za účelem dopravního zklidnění a estetičnosti dle požadavku investora. Zeleň je nutné umístit s přihlédnutím na bezpečnost provozu a se zřetelem k jejímu estetickému významu a ke zlepšení životního prostředí přilehlé zástavby. Musí být pamatováno i na možnost snadného provádění úklidu a údržby mechanizovanými prostředky (ČSN 73 6110). Vhodné umístění zeleně je patrné z výkresu „Situace“.

- Vyhodnocení průzkumů a podkladů, včetně jejich užití v dokumentaci

Podkladem pro vypracování projektové dokumentace byla účelová mapa v souřadnicovém systému JTSK a výškovém systému Bpv, v měřítku 1:200. Vyhotovena byla měřickou kanceláří GEO HT s.r.o., Horšovský Týn, která provedla zaměření území v listopadu 2004. Jako další podklad posloužily dvě starší projektové dokumentace, které řešily stejný problém. Obě dokumentace byly projednávány s dotčenými orgány i investorem.

V zájmovém území se nachází el. vedení, veřejné osvětlení, středotlaký plynovod, vodovod a kanalizační vedení. Sdělovací vedení je vedeno vzduchem. Připomínky a vyjádření správců sítí jsou obsaženy v dokladaci této dokumentace a je nutno je bezpodmínečně respektovat.

Navržené řešení vychází ze zjištěných skutečností v zájmovém území. Využili jsme zaměření území a obhlídku terénu. Žádné zvláštní průzkumy nebyly prováděny.

- Vztahy pozemní komunikace k ostatním objektům stavby

Poklopy, šoupátka a šachty všech inženýrských sítí je nutno do svrchní vrstvy komunikací správně osadit, aby nebyly hluboko nebo naopak nevyčnívaly nad povrch vozovky. Vznikly by nežádoucí překážky, které můžou ohrozit bezpečnost provozu.

- Návrh zpevněných ploch

Konstrukce místní komunikace :

- beton asfaltový střednězrnný			ACO 16+	  50 mm

- beton asfaltový hrubozrnný				ACL 22S	  50 mm

- vibrovaný štěrk s výplňovým kamenivem		VŠ		200 mm

- štěrkodrť 0 - 63					ŠTD		200 mm

Konstrukce sjezdů :

- beton asfaltový střednězrnný			ACO 16+	  50 mm

- beton asfaltový hrubozrnný				ACL 22S	  50 mm

- vibrovaný štěrk s výplňovým kamenivem		VŠ		150 mm

- štěrkodrť 0 - 63					ŠTD		150 mm

Konstrukce chodníku :

- beton asfaltový střednězrnný			ACO 16+	  50 mm

- štěrkodrť 0 – 63					ŠTD		150 mm

- Režim povrchových a podzemních vod, zásady odvodnění, ochrana pozemní komunikace

Odvodnění bude spádově řešeno tak, aby dešťová voda z chodníků a komunikace odtékala podél silničních obrubníků do jedné uliční vpusti a 2 obrubníkových vpustí, které budou napojeny na stávající kanalizaci potrubím z PVC DN 150 mm. Na odvodnění se použijí celkem 3 vpusti. Navíc na tři sjezdy budou použity žlaby RONN DRAIN š. 100, pevnosti C250, které odvedou vodu ze sjezdů a chodníku.

Území se nachází mimo vodní toky, záplavy navržené stavbě nehrozí.

- Návrh dopravních značek

Stavební práce budou prováděny za plného provozu v zájmovém území. Řidiči i chodci se budou řídit podle dočasného dopravního značení, které bude osazeno dle schématu v příloze „Dočasné dopravní značení“ přiloženého v projektové dokumentaci.

- Zvláštní podmínky a požadavky na postup výstavby, případně údržbu

Postup výstavby nevyžaduje žádné zvláštní podmínky ani požadavky. V případě znečištění vozovky při výkopových pracích je potřeba bez prodleně po skončení prací vozovku uvézt do původního stavu.

- Řešení přístupu a užívání veřejně přístupných komunikací a ploch souvisejících se staveništěm osobami s omezenou schopností pohybu a orientace

- Varovné a signální pásy na chodníku budou provedeny dle vyhlášky 398/2009 Sb.

Při stavbě nebude řešen pohyb těchto osob po staveništi.

Duben 2014								 	Ing. Alena Jungová