## A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA

- Identifikační údaje

- Označení stavby:	Domažlice

- Rekonstrukce chodníků v Jindřichově ulici,

- Projektová dokumentace DSP, datum zpracování 7/2004, 8/2009, aktualizace 4/2014

- Objednatel stavby:	Město Domažlice,

- Náměstí Míru 1

- 344 01 Domažlice

- IČ 00253316

Projektant:		Ptáčník - Dopravní stavby s.r.o., Cihlářská 552, 344 01 Domažlice

Firma registrována v OR u Kraj. soudu v Plzni v oddílu C,

vložka 15524 dne 27. 11. 2003, IČ 26363747

Držitel certifikátu kvality EN ISO 9001:2009

Autorizace v oboru dopravní stavby - Ing. Miroslav Ptáčník

ČKAIT 0201000

Autorizovaný technik pro vodohospodářské stavby – Jiří Jung

ČKAIT 0201342

- Místo stavby:		Domažlice – Jindřichova ulice, napojení na Císlerovu ulici z obou stran

- Kraj:			Plzeňský

- Katastrální území:	Domažlice

- Stavební pozemky:

| - Č. | - Parc. č. | - LV | - Výměra [m2] | - Druh pozemku | - Vlastník |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 457/2 | - 1 | - 21 | - zahrada | - Město Domažlice - náměstí Míru 1, Město - 344 01 Domažlice |
| - 2 | - 965/9 | - 1 | - 3244 | - Ostatní plocha - Ostatní komunikace | - Město Domažlice - náměstí Míru 1, Město - 344 01 Domažlice |
| - 3 | - 966/4 | - 1 | - 1172 | - Ostatní plocha - Ostatní komunikace | - Město Domažlice - náměstí Míru 1, Město - 344 01 Domažlice |
| - 4 | - 966/5 | - 2624 | - 678 | - zahrada | - Hoffmann Petr - 17. listopadu 251 - Hořejší předměstí - 344 01 Domažlice - Hoffmannová Zdeňka - Jindřichova 457 - Týnské předměstí - 344 01 Domažlice |
| - 5 | - 966/6 | - 7705 | - 23 | - zahrada | - Mudrý Ondřej a Anna - Jindřichova 295 - Týnské předměstí - 344 01 Domažlice |
| - 6 | - 966/14 | - 1 | - 306 | - zahrada | - Město Domažlice - náměstí Míru 1, Město - 344 01 Domažlice |
| - 7 | - 4819/1 | - 1 | - 5718 | - Ostatní plocha - Ostatní komunikace | - Město Domažlice - náměstí Míru 1, Město - 344 01 Domažlice |
| - 8 | - 4861 | - 177 | - 155 | - zahrada | - Mudrý Ondřej a Anna - Jindřichova 295 - Týnské předměstí - 344 01 Domažlice |

- Základní údaje o stavbě

- a)	Stručný popis návrhu stavby

Projektová dokumentace výše uvedené akce byla zpracována na základě objednávky investora, kterým je město Domažlice. Požadavkem investora bylo vypracovat technickou dokumentaci v rozsahu nezbytném pro vydání stavebního povolení při respektování platných norem a vyhlášek.

Jedná se o rekonstrukci stávajících chodníků v obytné čtvrti. Stávající chodníky budou odstraněny a budou vystavěny kompletně nové. Budou vytvořena místa, která usnadní lidem přecházení.

- Stavební úpravy začínají na křižovatce ulic Jindřichova a Císlerova. Konec stavebních úprav je v křižovatce ulic Jindřichova, Čerchovská a Císlerova. K rekonstrukci chodníku dojde po obou stranách ulice.

- V další projektové dokumentaci bude řešen spojovací chodník v ulici Císlerova s napojením na chodník v ulici Prokopa Velikého.

- Stavba bude používána pro veřejné účely jako veřejně přístupná komunikace pro pěší.

- Jedná se o stavbu trvalou.

- Jedná se o rekonstrukci.

- b)	Předpokládaný průběh stavby

Předpokládaná doba zahájení výstavby je v roce 2014.

- c)	Vazby na regulační plány, územní plán apod.

- Umístění stavby je v souladu se schválenou územně plánovací dokumentací obce.

- d)	Stručná charakteristika území a jeho dosavadní využití

- Chodníky mají kryt z litého asfaltu, který je místy značně rozpraskaný. Chodník při levé straně je níž než komunikace, a proto je opatřen opěrnou betonovou zídkou a žlaby, které jsou však zanesené a zarostlé, tudíž neplní svou funkci. Obrubníky jsou místy narušené mechy a lišejníky. Některé ploty u domů jsou značně vychýlené. Chodník na pravé straně je rovněž velmi rozpraskaný. Mezerami v asfaltu prorůstá mnoho trav a mechů. Obrubníky jsou ve špatném stavu a to obzvláště u křižovatky s Čechovskou ulicí. V Čerchovské ulici došlo k opravě chodníků při rekonstrukci plynovodu v roce 2013. Šířka komunikace i chodníků je značně proměnlivá.

- Nachází se zde nadzemní sdělovací vedení, podzemní vedení elektřiny, veřejného osvětlení, plynu, vodovodu a kanalizace.

- e)	Vliv tech. řešení stavby a jejího provozu na krajinu, zdraví a životní prostředí

- Po rekonstrukci chodníků dojde k zlepšení podmínek pro chodce. Dešťová voda ze zpevněných ploch bude svedena do kanalizace.

- f)	Celkový dopad stavby na dotčené území a navrhovaná opatření

- Rekonstrukce chodníku má zkvalitnit pohyb chodců.

- Přehled výchozích podkladů a průzkumů

Jako podklad pro zpracování projektové dokumentace pro územní řízení jsme využili zejména toto :

        - zaměření území vyhotovené f. GEO HT s.r.o., v listopadu 2004 pod zak.č. 216-04, v souř. syst. S-JTSK a výš. syst. Bpv,

        - vyjádření správců stávajících inženýrských sítí

        - místní šetření, fotografie stávajícího stavu

        - projektové dokumentace Rekonstrukce chodníků v Jindřichově ulici, zpracované naší firmou pod zak. č. 31/2004 a 18/2009.

- Členění stavby

- a)	Způsob číslování a značení

Při tvorbě projektové dokumentace se vycházelo z přílohy č. 8 vyhlášky č. 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb. Číslování a značení odpovídá této vyhlášce.

- b)	Určení jednotlivých částí stavby

Odděleně se uvažují ucelené stavebně technické části a technologické vybavení, tj. stavební objekty a soubory. Jsou označeny číslem a názvem. Sdružují se do skupin označených číselnou řadou podle jejich charakteru, způsobu a druhu projednání dokumentace a účelu při realizaci stavby.

- c)	Členění stavby na části stavby, na stavební objekty a provozní soubory

- Stavba není členěna na části.

- Podmínky realizace stavby

- a)	Věcné a časové vazby souvisejících staveb jiných vlastníků

Před zahájením zemních prací pro komunikaci musí být vytyčeny všechny podzemní inženýrské sítě.

- b)	Uvažovaný průběh výstavby a zajištění její plynulosti a koordinovanosti

Výstavba bude zahájena nejdříve po dokončení potřebných dokumentací a odsouhlasení stavby. Pak dojde k zahájení vlastní stavby. Nejprve bude odstraněna vrstva stávajícího terénu v tloušťce nezbytné pro konstrukci komunikace, včetně obrubníků a zídky. Poté budou osazeny odbočky na kanalizaci pro uliční vpusti. Po zhutnění zemní pláně budou navezeny podkladní vrstvy a zhutněny. Budou osazeny palisády, obrubníky, linky a uliční vpusti a poté provedeny krycí vrstvy z asfaltobetonu a betonové dlažby. Po dokončení se osadí dopravní značky, urovná a ohumusuje se terén.  Dokončená stavba bude zaměřena geodetem. Plynulost a koordinovanost výstavby stavebních objektů bude dána jednotlivými firmami, které budou stavební práce provádět. Investor bude na vše dohlížet např. prostřednictvím odborného dozoru autorizované osoby.

c)	Zajištění přístupu na stavbu

Během výstavby je přístup možný ze všech přilehlých místních komunikací.

d)	Dopravní omezení, objížďky a výluky dopravy

- Většina stavebních prací bude prováděna mimo silniční provoz, v místě napojení na místní komunikaci za omezeného silničního provozu. Dodavatel musí umožnit přístup vlastníků k sousedním nemovitostem. Dopravní opatření během provádění výstavby bude vycházet ze zásad pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích. Označení ploch souvisejících se staveništěm musí být rovněž náležitě provedeno.

Po dobu stavby musí být umožněn vjezd záchranných a hasičských vozů!

Před zahájením zemních prací je nutné si nechat všechna případná zemní vedení vytyčit od správců sítí a stavební práce provádět dle jejich pokynů !

- Přehled budoucích vlastníků a správců

- a)	Známé nebo předpokládané právnické a fyzické osoby, které převezmou stavební objekty a provozní soubory po jejich dokončení do vlastnictví a budou je spravovat:

Stavební pozemky jsou převážně ve vlastnictví města Domažlice. Některé sousední pozemky zasahují až do chodníku a tudíž patří soukromým vlastníkům. Správce chodníku bude po dokončení město Domažlice.

- b)	Způsob užívání jednotlivých objektů stavby:

- Komunikace pro pěší – chodník.

- Předávání částí stavby do užívání

Stavba není dělena na části.

- Souhrnný technický popis stavby

- Jednotlivé chodníky mají délku 139 m a 106,7 m.

- Místní komunikace bude po rekonstrukci kategorie 8,5/6,5/50.

Zemní práce pro stavbu spočívají v odstranění vrstvy stávajícího terénu nezbytné pro stavbu. Vhodná odstraněná zemina bude využita investorem, případně odvezen na skládku.

- Chodník po levé straně ve směru staničení

- Krycí vrstva chodníku bude z asfaltobetonu. Chodník je navržen v celé délce v šířce 1,5 m. Od komunikace je oddělen z větší části zeleným pásem, který vyrovnává rozdíl mezi výškou komunikace a chodníku. Na části bylo nutné navrhnout opěrnou zídku z palisád. Komunikace je lemována silničními obrubníky s nášlapem 120 mm, ve sjezdu sníženým na 40 mm. Na křižovatkách jsou v místě největšího pohybu osob sníženy obrubníky na nášlap  20 mm, aby bylo usnadněno přecházení.

- Sjezdy k nemovitostem mají šířku dle stávajících vjezdových vrat na parcely, minimálně cca. 3,5 m. Ve sjezdu, kde leží chodník pod komunikací, jsou navrženy odvodňovací žlaby, které odvedou dešťovou vodu z chodníku i sjezdu. Žlaby budou napojeny na kanalizaci.

- Chodník po pravé straně ve směru staničení

- Chodník po pravé straně je navržen v šířce 1,5 m, která se mírně mění v závislosti na stávajícím oplocení. Šířka místní komunikace mezi silničními obrubníky je 5,5 m v celé délce rekonstruovaného úseku. Chodník je výš než komunikace. Silniční obrubníky budou osazeny s nášlapem 120 mm, ve sjezdech sníženým na 40 mm. V místě pro přecházení je nášlap        20 mm. Chodník bude mít kryt z asfaltobetonu se sklonem ke komunikaci.

- Odvodnění pozemní komunikace

Odvodnění bude zajištěno pomocí 1 uliční vpusti umístěné na konci úseku stavby chodníku u křižovatky s ulicí Císlerova a 2 ks obrubníkových vpustí. Vpusti budou napojeny na stávající dešťovou kanalizaci. Vpusti jsou navrženy betonové Ø 450 mm s litinovou mříží. Pro připojení uličních vpustí na dešťovou kanalizaci se užije potrubí z PVC DN 150. Sjezdy a chodník pod terénem jsou odvodněny pomocí odvodňovacích žlabů š. 100 mm, které jsou napojeny na kanalizaci.

- Výsledky a závěry z podkladů, průzkumů a měření

Navržené řešení vychází ze zjištěných skutečností v zájmovém území. Prostor místní komunikace je dán stávajícím oplocením. Projektová dokumentace je aktualizací dvou starších projektů, které již byly projednávány s dotčenými orgány i investorem.

- Dotčená ochranná pásma, chráněná území, zátopová území, kulturní památky, památkové rezervace, památkové zóny

- Stavba se nachází mimo záplavové území.

- Stavba v ochranných pásmech inženýrských sítí se musí řídit pokyny správců sítí, které jsou součástí vyjádření o existenci sítí.

V blízkosti stavby se nachází kulturní památka Kaple sv. Jana Nepomuckého na bývalém hřbitově na st. parcele č. 568.

- Zásah stavby do území

a)	Bourací práce

- V území se nachází objekt stávajícího asfaltobetonového chodníku, který bude rozbourán. Dále bude rozbourána stávající opěrná betonová zídka.

b)	Kácení mimolesní zeleně a její případná náhrada

V zájmovém území se nevyskytuje. Na začátku levého chodníku u křižovatky s Císlerovou ulicí bude nutné odstranit náletové křoví mezi dvěma břízami, kudy povede chodník.

- c)	Rozsah zemních prací a konečná úprava terénu:

Zemní práce spočívají v odstranění stávajícího terénu na výšku konstrukce nezbytné pro stavbu. Jedná se zejména o provedení výkopů pro chodník. Část vytěžené zeminy bude ponechána na stavbě a bude zpětně použita do zásypů rýh po inženýrských sítích. Rýhy budou zasypávány po vrstvách max. do 50 cm až do výšky pod konstrukční vrstvy komunikace, dle ČSN 736133 - Navrhování a provádění zemního tělesa pozemních komunikací. Tyto vrstvy je třeba řádně hutnit tak, aby konečná pláň docílila minimální hodnotu modulu přetvárnosti z druhého zatěžovacího cyklu Edef,2 = 45 MPa dle ČSN 721006.

- d)	Ozelenění nebo jiné úpravy nezastavěných ploch

Po dokončení stavby budou přilehlé plochy dotčené stavbou urovnány a ohumusovány v tl. 50 mm a osety travním semenem.

- e)	Zásah do zemědělského půdního fondu a případné rekultivace

Ochrana zemědělského půdního fondu je zajištěna zákonem ČNR č. 334/1992 Sb. o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů. Stavba je situována i na pozemcích patřících do zemědělského půdního fondu.

- f)	Zásah do pozemků určených k plnění funkce lesa

- V místě stavby se takové pozemky nenachází.

- g)	Zásah do jiných pozemků

- Některé sousední pozemky přesahují hranici oplocení a část chodníku je na nich situována. Seznam dotčených pozemků je v tabulce na začátku Průvodní zprávy.

h)	Vyvolané změny staveb dopravní a technické infrastruktury a vodních toků

Navrženou stavbou nebudou vyvolané žádné změny v okolí.

- Nároky stavby na zdroje a její potřeby

- Určení a zdůvodnění nároků stavby na:

- a)	Všechny druhy energií

Dodavatelská firma si při stavbě zajistí vlastní zdroj všech druhů energií, telekomunikaci a vodu.

b) 	Připojení na dopravní infrastrukturu a parkování

Připojení stavby na dopravní infrastrukturu bude umožněno po přilehlých místních komunikacích.

c)	Možnosti napojení na technickou infrastrukturu

Stavba bude napojena na dešťovou kanalizaci.

- Vliv stavby a provozu na pozemní komunikaci na zdraví a životní prostředí

- Při stavbě chodníku dojde ke zvýšení provozu nákladními auty po místní komunikaci. Bude také zvýšena prašnost a hluk v přilehlých nemovitostech. Při výstavbě je třeba dodržovat čas nočního klidu.

- Nakládání s odpady

S odpady stavby bude nakládáno dle zákona o odpadech 185/2001 Sb. Odpady jsou rozděleny dle vyhlášky 381/2001 Sb. -  katalogu odpadů. Papír, sklo a železo bude na stavbě skladováno odděleně v samostatných sudech nebo malých kontejnerech. Poté bude odvezeno do sběrných surovin. Plechovky od barev, ředidel, lepidel apod. budou skladovány v plastovém sudu a poté odvezeny odborné firmě, která má povolení nakládat s těmito odpady. Nerecyklovatelné odpady a plasty budou skladovány v sudech a poté odvezeny na řízenou skládku.

Vytěžená zemina a sejmutá ornice budou využity na terénní úpravy a zásypy rýh. Během stavby budou skladovány na pozemku v zájmovém území. Případný přebytek zeminy bude uložen na skládku, kterou určí město Domažlice.

Stavební suť, odstraněný asfaltový kryt z komunikací a ostatní recyklovatelné odpady budou odvezeny na skládku recyklovatelného materiálu. (např. recyklační dvůr firmy Ptáčník - Dopravní stavby s.r.o. Domažlice, Cihlářská 552)

Práce na stavbě musí být vedeny tak, aby nedošlo ke kontaminaci okolního prostředí nebezpečnými materiály a látkami. Havárie musí být včas nahlášeny a odstraněny. Zhoršení živ. prostředí po dobu stavby vlivem prašnosti, hlučnosti apod., je třeba co nejvíce omezit.

- Obecné požadavky na bezpečnost a užitné vlastnosti

- a)	Mechanická odolnost a stabilita

Stavba bude provedena dle platných norem, vyhlášek a předpisů. Mechanická odolnost povrchů a stabilita konstrukcí bude zajištěna. Životnost a záruční doby na použité výrobky a díly uvádí jejich výrobci a dodavatelé.

- b)	Požární bezpečnost

Posouzení technických podmínek požární ochrany:

- -	přístupové komunikace jsou navrženy tak, aby vyhovovali přístupu požárních vozidel ke každému objektu.

c)	Ochrana zdraví, zdravých životních podmínek a životního prostředí

Po celé trvání stavby se musí zachovat příjezd vozidel při mimořádné události, zejména umožnit vjezd záchranným a hasičským vozidlům  na stavbu. Práce na stavbě musí být vedeny tak, aby nedošlo ke kontaminaci okolního prostředí nebezpečnými materiály a látkami.

- d)	Ochrana proti hluku

Povaha stavby, její umístění a dopravní zatížení nevyžaduje použití protihlukových stěn, valů a jiných konstrukcí a zařízení.

- e)	Bezpečnost při užívání

Projektová dokumentace bude předložena k posouzení okresnímu dopravnímu inspektorátu v Domažlicích.

- f)	Úspora energie a ochrana tepla

Rozsah a typ stavby nevyžaduje.

Pro zajištění hospodárnosti provozu při výstavbě a následné údržbě, je potřeba použít úsporné technologie, technicky vyspělé stroje, zařízení a moderní vozidla.

- Další požadavky

- Popis návrhu řešení stavby z hlediska dodržení :

- a)	Užitných vlastností stavby

Z hlediska dodržení užitných vlastností stavby, byla navržena dostatečná kapacita objektů, splněny obecné technické požadavky na výstavbu a výrobky, zajištěna snadná údržba a životnost stavebního díla.

b)	Zajištění přístupu a podmínek pro užívání stavby – veřejně přístupných komunikací a ploch osobami s omezenou schopností pohybu a orientace

- Varovné a signální pásy na chodníku budou provedeny dle vyhlášky 398/2009 Sb.

c)	Ochrana stavby před škodlivými účinky vnějšího prostředí

Ochrana stavby před škodlivými účinky vnějšího prostředí, vyvolanými např. povodněmi, agresivní podzemní vodou, bludnými proudy, poddolováním, nebo extrémními povětrnostní vlivy, bude zaručena, neboť se v místě stavby takové škodlivé účinky nenachází či se nevyskytly.

d)	Splnění požadavků dotčených orgánů

V projektové dokumentaci jsou zapracovány všechny požadavky dotčených orgánů.

Duben 2014									 Ing. Alena Jungová