PŘÍLOHA Č. 3

Technické parametry Požadované technické parametry zadavatelem dle Zadávací dokumentace

Předmětem zakázky je dodání jedné odvozní soupravy v následujícím složení a požadovaných technických parametrů: Nákladní automobil: - Výkon motoru min. 520 HP, motor EURO 6, - Zdvihový objem motoru min. 12 800 cm3, - Provedení 6x6, - Zapínání předního náhonu při zatížení bez omezení rychlosti při jeho zařazení, - Zapínatelná uzávěrka předního a zadního diferenciálu, - Převodovka s manuálním řazením rychlostních stupňů pro těžký terénní provoz (z důvodu provozu po lesních nezpevněných cestách), - Zesílený pomocný pohon pro montovanou HNJ bez omezení doby výkonu, - Ruční brzda min. na 2. a na 3. nápravě automobilu z důvodu zajištění bezpečnosti a stability stroje při nakládce dřevní hmoty na odvozním místě, - Motorová brzda o min. výkonu 370 kW a retardér/intardér, - Brzdy bubnové na všech nápravách, - Vzduchem odpružené hnací nápravy včetně stabilizátorů (min.2. a 3. náprava), - Rozvor max. 3,9 m z důvodu snadnější řiditelnosti stroje na odvozních lesních cestách, - Světlá výška min. 300 mm, - Výška rámu v nezatíženém stavu max. 1090 mm, - Přední nájezdový úhel min. 30 stupňů, - Brodivost min. 750 mm, - Spodní uložení výfukového traktu - Objem palivové nádrže min. 330 l, - Kovové víčko nádrže - Pneu přední 385/65 R22,5 - Pneu zadní včetně rezervního kola 315/80 R22,5, zimní provoz (označení hora s vločkou) - Zatížení přední nápravy min. 9 t, zatížení zadních náprav min. 2x11.5 t, - Systém vážení vozidla včetně návěsu, - Montáž zesílených akumulátorů 2x225 Ah, - Palivový filtr vyhřívaný (pro zimní provoz), - 4 ks pracovních dálkových světel na střechu + nerezový rám a ochrana světel - 2 ks pracovních LED světel za kabinu řidiče - Požadavky na vybavení kabiny: - Vzduchem odpružená kabina anebo vzduchové pérování přední nápravy, - Nízká spací s plnohodnotným lůžkem, - Klimatizace + nezávislé topení, - Vestavěná lednice, - Vzduchem odpružené sedadlo řidiče, vyhřívané , bederní opěrky - Rohožky gumové, - Sluneční clona nad čelním oknem a vnitřní straně okna řidiče - Autorádio s USB vstupem a Bluetooth pro připojení mobilního telefonu, - Radiostanice, - Originál handsfree sada - Satelitní Gps navigace - Oranžový maják 2X , umístěný na střechu s ochranou rampou, - Centrální zamykání s dálkovým ovládáním, - Zásuvka na 12V a 24V - Barva kabiny - zelená tmavá, - Zesílený přední nárazník, - Ochrana olejové vany motoru, - Velký kastlík na motorovou pilu, - Vyhřívaná zpětná zrcátka, elektronicky ovládaná z kabiny řidiče, nerezový ochranný rám zrcátek - Vývody elektriky a vzduchu pro návěs za kabinou (15-ti pólová zásuvka), - Zadní homologovaná zábrana proti podjetí dle platné legislativy, - Plná délka záruky na vozidlo min. 36 měsíců - Technická dokumentace k provozu vozidla, - Zaškolení obsluhy. Návěs(teleskopický): - konstrukce rámu z materiálu třídy min. S 700 ,po 4 metrech snížená /lomený rám/teleskopická konstrukce rámu s hydraulickým roztahováním rámu 3000 mm, - dodání zadního hydraulického posuvu 2 ks příčníků min. 1250 mm (umožní rychlejší naložení zadní části návěsu sortimentem), - ovládání roztahování rámu a posuvu klanic ze sedačky HNJ plynulé bez boční aretace, zajištění hydraulickými zámky, - pístnice hydraulického roztahování – umístěné v bočních tubusech rámu návěsu, zajištěna ochrana hydraulických pístníc proti mechanickému poškození, - v přední části příčníky zapuštěné do hlavního rámu - 2 ks, 1 ks příčníků s možností mechanického posuvu min. o 400 mm, - návěs bez kluzných desek v tubusech – pro extrémní terén, bez údržbové provedení, - 5 ks příčníků posuvných po rámu návěsu v zadní části z toho 2 ks hydraulicky, - min.16 ks klanic, barva stříbrná, provedení ocel – vysokopevnostní třídy S 700 - min.8 ks příčníků – max. výška příčníků 140 mm - návěs na třech nápravách (2x zvedání) - kotoučové brzdy , nosnost náprav min. 9000kg - podpěrné nohy dvourychlostní, - držák pro sněhové řetězy namontovaný v přední části návěsu na levé + pravé straně u stabilizačních podpěr návěsu, - elektrický a vzduchový rozvod ve spodní části rámu, - elektro-propojení dle podvozku 15 pólové - vzduchové pérování, - trakční pomoc (zvednutí nápravy při rozjezdu ovládané z kabiny vozidla), - informativní váha zatížení návěsu odvozená od řídící jednotky EBS, - stabilizační systém, který zajistí stabilitu návěsu při prudkém nájezdu do zatáčky přibržděním návěsu, - první přední náprava a středová náprava rozvor min. 1420 mm, středová a zadní náprava rozvor min. 1310 mm (nosnost 3x9 t), - celková hmotnost technická/legislativní min. 42000kg - min. 4x pracovní světlomet pro osvětlení pracovního prostoru provedení LED, - výstražný maják –LED min. 2 ks, - pneumatiky 385/65 R22.5, min. 6 + 1 ks, - ocelové disky, - lak akrylátová barva odstín zelená tmavá, - podlaha protiskluzový plech AL, - 1 ks držák rezervní pneumatiky s pneumatikou, + 1 ks držák pneu pro podvozek, - pohotovostní hmotnost návěsu v 8 ks příčníků max. 7000 kg, - hliníkový kastlík na nářadí v zadní části návěsu - délka záruky na rám návěsu min. 24 mě Hydraulický nakládací jeřáb: - minimální zvedací moment 210 kNm, - min. nosnost na 9 m: 2300 kg, - skládaná HR do „Z“, - min. dosah: 9,5 m, - min. úhel natáčení: 380 °, - max. hmotnost včetně opěr bez příslušenství: 3100 kg, - výklopné talíře podpěr, opěry jsou pevná součást podstavce, - vyhřívaná sedačka, - čtyřsponový závěs rotátoru, - čtyřbodové uchycení k rámu vozidla, - 1 ks volná hydraulická funkce, - drapák o obsahu min. 0,5 m2, - hydraulické hadice včetně trubek k rotátoru vedené uvnitř hlavního a zlamovacího ramene, - olejový chladič, - dvouokruhové čerpadlo min. 70/70 l, - min. 4 ks LED světel, - startování a vypínání motoru vozidla z HR, - přidávání otáček motoru vozidla z HR, - kotevní šrouby, - „nekonečný“ rotátor, - opěrka kmenů, - elekrorozvaděč opěr, ovládání opěr ze země a ze sedačky. - olejová nádrž min. 200 l Nástavba: - pomocný rám nástavby dimenzován dle použitého hydraulického jeřábu, materiál vysokopevnostní ocel, - instalace hydraulického jeřábu, hydraulické nádrže, chladiče hydraulického oleje, hydraulického čerpadla a zkompletování hydraulického jeřábu z prvků dodaných dodavatelem jeřábu, včetně dodávky tlakových a sacích hadic, - olejová nádrž HNJ umístěná nahoře za kabinou - dodávka a montáž návěsového sedla, max. výška návěsového sedla 1370 mm od vozovky - zakrytování střední části nástavby Al plechem tl. min.5 mm, - výstup na nástavbu z kabiny vozidla pomocí zinkované roštnice a úpravy blatníku podvozku, - výstup na nástavbu z vozovky v provedení AL schodový kastlík - kastlík na nářadí plastový 1ks - kastlík na sušení vázacích kurt , materiál AL, umístění nad výfukem - zadní reflexní tabule, - revizní zkouška HJ, - hydraulický olej (syntetický, biologicky odbouratelný), 200 l - úložná trubka pro uskladnění hydraulických hadic + úchyty na sněhové řetězy - ocelové podložení stabilizačních podpěr HNJ včetně úchytů na nástavbě 2 ks - Držák rezervního kola včetně rezervního kola min. 1x, - Dodávka a montáž blatníků provedení čtvrt blatník + AL plech + kurta +napínací pružiny, - vyprošťovací závěs průměr 40mm v zadní části vozidla - držák na lopatu a koště - délka záruky na rám nástavby min. 24 měsíců - délka záruky na ostatní díly min. 12 měsíců - Zápis do TP vozidla

Podpisem účastník potvrzuje výše uvedené požadavky na složení a technické parametry. V případě, že by jednotlivé technické parametry nebyly obsaženy v nabízené technice, resp. bude uvedena negativní odpověď pro příslušný technický parametr, bude účastník při hodnocení nabídky vyloučen. Totéž se týká i situace, když účastník u technických parametrů uvede kladnou odpověď a posléze by bylo zjištěno, že byl uveden nepravdivý údaj. Poté je zadavatel oprávněn účastníka, který nepravdivý údaj uvedl rovněž vyloučit. Z důvodu realizace projektu v rámci Programu rozvoje venkova a dle stanovených Pravidel pro žadatele se požaduje nová technika. Nabízená technika nesmí být po repasování ani jinak obnovena z již vyrobených strojů. Účastník, jehož nabídka bude vítězná, bude zadavateli soutěže dokladovat veškerou technickou dokumentaci nutnou k provozování strojů.