RNDr. Tomáš Vrana                                                                                                                   Duchoslávka 6/2053, 160 00, Praha 6                                                                                    tel:737686306, vrana@agrogeologie.cz

GEOLOGICKÝ PRŮZKUM  pro řešení děšťových vod z areálu zimního stadionu na p.č. 2190/3 2190/4 a 2045/4 k.ú. domažlice

V Praze v listopadu 2016

GEOLOGICKÝ PRŮZKUM  pro řešení děšťových vod z areálu zimního stadionu na p.č. 2190/3 2190/4 a 2045/4 k.ú. domažlice

Objednatel:  mepos s.r.o., Žižkova 101, 344 01 Domažlice

# 1	ÚVOD

Výše uvedený průzkum jsme zpracovali na objednávku projekční kanceláře MEPOS, zastoupené paní Ing. Jitkou Kovaříkovou. Cílem průzkumu bylo ověření geologických a hydrogeologických podmínek v prostoru navrhovaného umístění retenčně vsakovacích tůní pro odvodnění areálu zimního stadionu v Domažlicích.

# 2	METODIKA

Archívní rešerše – prostudovali jsme dostupnou geologickou literaturu, vztahující se k zájmové lokalitě:

- geologickou mapu 1:50 000

- INŽENÝRSKO – GEOLOGICKÝ PRŮZKUM pro VÝSTAVBu výrobního a prodejního centra SPOLEČNOSTI artes natur s.r.o. na pozemku p.č 2186, k.ú. Domažlice, vrana, T.,2013

Terénní práce – proběhly dne 19.10.2016. V prostoru navrhované výstavby retenčně vsakovacích tůní jsme dle požadavku objednatele provedli 2 strojně kopané sondy, jimiž byla dokumentována skladba kvartérního pokryvu do hloubky à 1,8 m.  Umístění geologických sond je vyznačeno v příloze 1. Posuzovaný prostor v širší souvislosti lokality je vyznačen červeným kroužkem v obrázku na titulní straně.

Zastižené zeminy jsme klasifikovali na základě makroskopického popisu v terénu. Vyhodnocení a zpracování jsme provedli s využitím následující literatury:

- ČSN 721001   pojmenování a popis hornin v inženýrské geologii

- ČSN EN ISO   14688-1-2 geotechnický průzkum a zkoušení

- ČSN 73 1001  základová půda pod plošnými základy

- ČSN 73 6133  návrh a provádění zemního tělesa pozemních komunikací

- ČSN 73 3050  zemní práce

# 3	PŘÍRODNÍ PODMÍNKY

## Topografie a geomorfologie

Podle detailního Geomorfologického členění reliéfu Čech (Balatka, 2006), náleží lokalita okrsku Babylonská vrchovina kód IA3A1. Nadmořská výška lokality je cca 445 m n.m.

## 3.2	Klimatické podmínky

Území podle členění dle Quitta leží v mírně teplé klimatické oblasti MW11. Průměrný roční úhrn srážek 550 - 600 mm. Průměrná roční teplota vzduchu 7-8°C. Index mrazu       Imk = 475°C, hloubka promrzání 109 cm.

## 3.3	Obecné geologické podmínky oblasti

Z geologického hlediska je území součástí domažlického krystalinika středočeské, regionálně geologické oblasti. Hlubší skalní podloží je tvořeno převážně metamorfity proterozoického stáří. Litologicky se zde jedná především o muskovit-biotitické pararuly. Metamorfované proterozoikum je místy proniknuto hercynskými hlubinnými magmatity charakteru syenitu, dioritu až tonalitu.

Kvartérní pokryv v lokalitě je tvořen jílovitými, jílovito-písčitými a písčito-hlinitými splachovými sedimenty s genetickou vazbou na podložní, jílovito-písčitě zvětrávající horninu. V souvislosti s hojným obsahem biotitu v hornině je pro kvartérní horizont charakteristická zlatorezavá a stříbřitá barva zemin.

## 3.4	Hydrogeologické podmínky oblasti

Z hydrogeologického hlediska náleží území rajónu 6212 Krystalinikum v povodí Mže po Stříbro a Radbuzy po Staňkov. Číslo hydrologického pořadí 4. řádu 1-10-02-046/0, název toku: Zubřina, oblast povodí Berounky. Útvary povrchových vod tekoucích: CZ_RW_13156000 - Zubřina po soutok s tokem Záhořanský potok. Útvary podzemních vod základní vrstvy: 62121 - Krystalinikum v povodí Mže po Stříbro a Radbuzy po Staňkov.

Pro území není stanoveno ochranné pásmo vodního zdroje I. nebo II. stupně. Území není součástí CHOPAV (chráněná oblast přirozené akumulace vod).

(zdroj: VÚV HEIS)

# DOKUMENTACE SOND

| K1 | Z ----- m n.m. | Ic / ID | klasifikace ČSN 73 6133 | těžitelnost ČSN 73 3050 ČSN 73 6133 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0,00 – 0,32 m | hnědá humózní prachovitá hlína s rostlinnými zbytky | tuhá | F5/MI | 2./I. |
| 0,32 – 0,40 m | žlutošedý jíl | tuhý | F6/CI | 2./I. |
| 0,40 – 1,30 m | šedohnědý a modrošedý jíl s drobnými, postupně přibývajícími úlomky | tuhý | F4/CS | 2./I. |
| 1,30 – 1,80 m | bělošedý, střední a hrubý hlinitý písek | tuhý | S4/SM | 2./I. |
|  | podzemní voda nebyla zastižena |  |  |  |

Foto 1: pohled do sondy K1                                               Foto 2: detail – mocnost skrývky     humusového horizontu 32 cm

| K2 | Z ----- m n.m. | Ic / ID | klasifikace ČSN 73 6133 | těžitelnost ČSN 73 3050 ČSN 73 6133 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0,00 – 0,30 m | hnědá humózní prachovitá hlína s rostlinnými zbytky | tuhá | F5/MI | 2./I. |
| 0,30 – 0,50 m | rezavohnědý, hrubě písčitý jíl | tuhý | F4/CS | 2./I. |
| 0,50 – 1,10 m | žlutohnědý jíl | tuhý | F6/CI | 2./I. |
| 1,10 – 1,60 m | modrošedý písčitý jíl | tuhý | F4/CS | 2./I. |
| 1,60 – 1,80 m | bělošedý, střední a hrubý písek | tuhý | S4/SM | 2./I. |
|  | podzemní voda nebyla zastižena |  |  |  |

# 5	ÚLOŽNÍ POMĚRY HORNIN NA STAVENIŠTI

Mocnost hlinitého humózního horizontu činí plošně cca 0,30 m. Pod touto vrstvou „ornice“ byl oběma sondami dokumentován sled jílovitých, deluviofluviálních sedimentů v podobě rezavě, hnědě a modrošedě zbarvených jílů a písčitých jílů, zasahujících do hloubky cca 1,3 až 1,6 m.

Dále od uvedené hloubky bylo sondami zastiženo prostředí bělavě zbarvených, fluviálních, hlinitých písků střední až hrubé velikosti zrna.

Podzemní voda sondáží zastižena nebyla. Vzhledem k velké vlhkosti a pozici prostoru v lokální depresi lze ale její nesouvislý výskyt ve svrchním horizontu zemin kvartéru očekávat.

## 5.1 	Popisné charakteristiky a zatřídění

Pro účely posudku je použit systém USCS dříve uplatněný v oborech zakládání staveb a silniční stavitelství v současnosti převzatý normou ČSN 73 6133. Základním klasifikačním znakem hornin (zemin) je jejich zrnitostní složení. Dalším klasifikačním (kvalitativním) znakem jemnozrnných zemin je jejich plasticita a konzistence, u hrubozrnných zemin míra jejich ulehlosti.

Dle popisu v terénu jsme v profilech kopaných sond popsali 4 makroskopicky rozlišitelné typy zemin, pro které jsme stanovili základní geotechnické kategorie dle následující tabulky č. 1. Laboratorní vzorky pro klasifikační rozbory odebrány nebyly z důvodu dobré možnosti makroskopické identifikace.

tab.1

| GT | popisná charakteristika | konzistence | ČSN 73 6133 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | klasifikace | název |
| GT1 | hnědá humózní prachovitá hlína s rostlinnými zbytky | tuhá | F5/ML | hlína s nízkou plasticitou |
| GT2 | žlutohnědý jíl | tuhý | F6/CI | jíl se střední plasticitou |
| GT3 | rezavohnědý a modrošedý, písčitý jíl | tuhý | F4/CS | jíl písčitý |
| Gt4 | bělošedý, střední a hrubý, hlinitý písek | tuhý | S4/SM | písek hlinitý |

5.2	geomechanické a hydraulické vlastnosti zemin

tab.2

| geotyp | popisná charakteristika | klasifikace ČSN 736133 | vhodnost pro různé zóny hutnění hrází dle ČSN 75 2410 |  | propustnost [m/s] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | homogenní hráz | těsnící část |  |
| GT1 | humózní prachovitá hlína | F5/ML | nehodnoceno | nehodnoceno | nehodnoceno |
| GT2 | jíl | F6/CI | vhodná | velmi vhodná | <1.10-8 |
| GT3 | písčitý jíl | F4/CS | velmi vhodná | velmi vhodná | <1.10-7 |
| GT4 | hlinitý písek | S4/SM | vhodná | vhodná | >1.10-6 |

## 5.2.1	Těžitelnost čsn 73 3050

Dokumentované zeminy jednotně spadají do 2. třídy těžitelnosti dle čsn 73 3050. Veškeré výkopové práce v souvislosti s navrženými stavbami bude možno provádět běžnou stavební technikou.

6	závěr

V zájmovém prostoru výstavby tůní se vyjma nehodnoceného povrchového horizontu humózních hlín vyskytují zeminy v rozsahu klasifikace F6, F4, a S4, souhrnně vhodné pro účely výstavby vodních nádrží dle klasifikace ČSN 75 2410 (viz tabulka 2).

Z hlediska stavebního záměru odvodnění areálu zimního stadionu do zemních nádrží (tůní) lze ale prostředí rozdělit na dva horizonty rozdílných hydraulických vlastností:

- Svrchní horizont zemin typu GT2 a GT3 je tvořen zeminami jílovitými a jílovitopísčitými, vyznačujícími se zejména velmi nízkou propustností <1.10-7 m/s, resp. až nepropustností <1.10-8 m/s. Horizont GT2 a GT3 do hloubky cca 0,9 až 1,2 m (v závislosti na konkrétní pozici a potřebě zachování min 0,4 m těsnící vrstvy dna), lze tedy využít zejména pro zřízení mělkých nepropustných nádrží, umožňujících za normálních srážkových okolností udržování relativně stálého vodního režimu v tůních.

- Hlubší horizont GT4 hlinitých písků se vyznačuje propustností řádově vyšší ≥1.10-6 m/s.  Při zahloubení dna nádrží do písků GT4 pod úroveň hloubky 1,3 až 1,6 m je možno (bez trvalé dotace vodou) očekávat pozvolný zásak akumulovaných vod, orientačně v množství ≥0,1 m3  na 1 m2  plochy dna za 1 den.

Z uvedeného důvodu relativně vyšší propustnosti dna je horizont hlinitých písků GT4 vhodný zejména pro zřízení retenčně-vsakovacích nádrží s předpokladem postupného zasáknutí zadržených vod, nebo pro zasakovací prvky přijímající případně přetékající vody z přepadů nepropustných tůní.

V Praze dne 2.11.2016                                 zpracoval:	Tomáš Vrana

RNDr. Tomáš Vrana	tel: 737 686 306	    e-mail: vrana@agrogeologie.cz    www.agrogeologie.cz