Příloha č. 3

Technická specifikace

předmětu koupě na dodávku

„Čelní kolový nakladač s příslušenstvím“

| 1 | Tovární značka vozidla |  | konkrétní údaj |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | Kategorie vozidla SS, pracovní stroj samojízdný |  | ANO/NE |
| 3 | Technický průkaz/způsobilý pro provoz na pozemních komunikacích |  | ANO/NE |
|  | Požadované technické parametry: |  | Prodávajícím nabízené parametry: |
| 4 | Počet míst k sezení (včetně řidiče) | 1 | ANO/NE |
| 5 | Palivo | nafta motorová | ANO/NE |
| 6 | Zdvihový objem [cm3] | min. 4 000 | konkrétní údaj |
| 7 | Max. výkon [kW] – dle ISO 14396 | min. 75 | konkrétní údaj |
| 8 | Emisní norma | Stage V | ANO/NE |
| 9 | Převodovka | automatická 2stupňová | ANO/NE |
| 10 | Rozvor [mm] | 2 500 – 3 000 | konkrétní údaj |
| 11 | Provozní hmotnost [kg] | max. 9 400 | konkrétní údaj |
| 12 | Nejvyšší rychlost [km/h] | min. 38 (při jízdě po rovině) | konkrétní údaj |
| 13 | Pneumatiky na nápravě | min. 17.5 R 25 | konkrétní údaj |
|  | Požadovaná bezpečnostní a funkční výbava: |  |  |
| 14 | Hydrostatický pohon pojezdu |  | ANO/NE |
| 15 | Poloměr otáčení přes pneumatiky [mm] | max. 4 600 | konkrétní údaj |
| 16 | Poloměr otáčení přes vnější hranu standardní lopaty [mm] | max. 5 000 | konkrétní údaj |
| 17 | Z-kinematika výložníku s ochranným krytem pístnice |  | ANO/NE |
| 18 | Proporcionální ovládání přídavné pracovní hydrauliky a směru pojezdu na joysticku |  | ANO/NE |
| 19 | Odpružení výložníku při jízdě |  | ANO/NE |
| 20 | Možnost manuálního nastavení rychlosti jízdy stroje a volnoběžných otáček motoru |  | ANO/NE |
| 21 | Čerpadlo pracovní hydrauliky - maximální průtok [l/min] | min. 110 | konkrétní údaj |
| 22 | Čerpadlo pracovní hydrauliky - maximální provozní tlak [bar] | min. 250 | konkrétní údaj |
| 23 | Výška otočného čepu lopaty [mm] | min. 3 500 | konkrétní údaj |
| 24 | Světlá výška [mm] | min. 400 | konkrétní údaj |
| 25 | Kloubové řízení |  | ANO/NE |
| 26 | Překlopný moment v plném zalomení [kg] | min. 5 500 | konkrétní údaj |
| 27 | Uzávěra diferenciálu na obou nápravách |  | ANO/NE |
| 28 | Předfiltr paliva s ohřevem |  | ANO/NE |
| 29 | Hlučnost v kabině max. 70 dB(A) - dle ISO 6396 |  | ANO/NE |
| 30 | Automatická regulace chlazení stroje |  | ANO/NE |
| 31 | Automatické centrální mazání |  | ANO/NE |
| 32 | Reverzní pohon ventilátoru chladičů |  | ANO/NE |
| 33 | Cyklon na nasávání vzduchu do motoru |  | ANO/NE |
| 34 | Hydraulický rychloupínací systém pro ovládání příslušenství |  | ANO/NE |
| 35 | Přídavná funkce pro hydraulické ovládání příslušenství |  | ANO/NE |
| 36 | Zajištění trvalého hydraulického chodu stroje |  | ANO/NE |
| 37 | Nastavitelný volant min. ve 3 směrech (výška, sklon, natočení) |  | ANO/NE |
| 38 | Nastavitelná sedačka řidiče, odpružená vzduchem, vyhřívaná, s opěrkou hlavy, loketní opěrkou, nastavitelná min. ve 4 směrech |  | ANO/NE |
| 39 | Ochranný potah sedadla |  | ANO/NE |
| 40 | Kabina prosklená |  | ANO/NE |
| 41 | Klimatizace kabiny |  | ANO/NE |
| 42 | Rádio s funkční Hands-Free |  | ANO/NE |
| 43 | Vypínatelná akustická výstraha při zařazení zpětného chodu |  | ANO/NE |
| 44 | Plastové blatníky |  | ANO/NE |
| 45 | Zrcátka vnější sklopná, vnitřní zpětné |  | ANO/NE |
| 46 | Pracovní osvětlení – zadní dvojité světlomety LED a přední dvojité světlomety LED adaptivní |  | ANO/NE |
| 47 | 1 ks výstražného majáku na střeše vozidla, oranžová barva, provedení LED |  | ANO/NE |
| 48 | Aktivace světlometů při couvání |  | ANO/NE |
| 49 | Parkovací kamera |  | ANO/NE |
| 50 | Ochranný kryt podvozku |  | ANO/NE |
|  | Příslušenství: |  |  |
| 51 | Lopata na lehký materiál |  | ANO/NE |
| 52 | Kapacita lopaty [m3] | min. 1,99 | konkrétní údaj |
| 53 | Šířka lopaty [mm] | max. 2 500 | konkrétní údaj |
| 54 | Drapák na kulatinu |  | ANO/NE |
| 55 | Plošný průměr drapáku na kulatinu [m2] | min. 0,9 | konkrétní údaj |
|  | Ostatní: |  |  |
| 56 | Vozidlo a jeho příslušenství obsahují všechny takové součásti, části, prvky a vybavení (i pokud nejsou výslovně uvedeny v této specifikaci), které jsou nezbytné pro jeho provoz na pozemních komunikacích ve smyslu platných právních předpisů (jako např. světla nebo ochranné kryty příslušenství). |  | ANO/NE |
| 57 | Povinná bezpečnostní výbava pro provoz na pozemních komunikací ČR (jako např. lékárnička) |  | ANO/NE |
| 58 | Polepy firemním logem v barvě dle dohody (2 x dveře kabiny) |  | ANO/NE |

[•]

(místo a datum podpisu)

[•]

(jméno, příjmení, funkce a podpis oprávněné osoby)