| TABULKA DVEŘÍ - INTERIÉROVÉ DVEŘE – veškeré rozměry ověřit předem na místě |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| OZN | ROZMĚR ,SCHEMA |  | POPIS |  | P/L | 1.PP | 1.NP | 2.NP | 3.NPa | 4.NP | ∑ | POZNÁMKA |
| D4 |  |  | Dřevěné dveře vnitřní jednokřídlé ,otevíravé,hladké do ocelové hranaté zárubně s prahem , kování: klika - klika zámek: patentní FAB |  | pravé |  |  |  | 1 |  | 1 | kování Cobra barva viz interiér |
|  |  |  |  |  | levé |  |  |  |  |  |  |  |
| D10 |  |  | Dřevěné dveře vchodové jednokřídlé ,plné,hladké zárubeň dřevěná s prahem s okopovým plechem v. 300mm kování: koule-klika zámek: bezpečnostní FAB |  | pravé |  |  |  |  |  |  | dveře nátěr barva viz interiér kování Cobra |
|  |  |  |  |  | levé |  | 1 |  |  |  | 1 |  |
| D11 |  |  |  | Dřevěné dveře vchodové doukřídlé , prosklené sklem Connex 2x3 mm ,zárubeň dřevěná s prahem s okopovým plechem v.300mm kování: koule- klika z vnitřní strany panik. kování zámek: bezpečnostní patentní FAB | pravé |  |  |  |  |  |  | dveře nátěr barva viz interiér kování Cobra madlo na vnitřní straně |
|  |  |  |  |  | levé |  | 1 |  |  |  | 1 |  |
| D16 |  | 1750/2350 |  | Dřevěné dveře Sm – C - Pk dvoukřídlé ,prosklené sklo tl.6 mm bezpečnostní sklo s dřev. Zárubní dveře opatřit stavěčem s gumou kouřotěsné,se samozavírašem a panikovým kováním okopový plech v. 200 mm kování: panikové zámek: patentní FAB | pravé |  |  |  |  |  |  | Dýha dle stávajících dveří v sále (třešeň) kování např. Cobra |
|  |  |  |  |  | levé |  |  | 5 |  |  | 5 |  |