Akce: Domažlice, Komenského 11, oprava jižní fasády

B) Souhrnná technická zpráva

V Plzni,  4/2024

Projektová dokumentace a její členění bylo zpracováno na základě prováděcí vyhlášky č. 62/2013 Sb. a souvisejících příloh.

B. 1 Popis území stavby:

- Charakteristika stavebního pozemku:

Jedná se o stávající pozemek v centru městské zástavby o výměře 2645 m2 vedený v katastru nemovitostí jako zastavěná plocha a nádvoří. Pozemek je staticky stabilizovaný.

- Výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů:

Byl proveden základní pochozí průzkum dotčené parcely.

- Stávající ochranná a bezpečnostní pásma:

Pozemek a objekt je v ochranném pásmu Městské památkové rezervace Domažlice.

- Poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod.:

Parcela se nachází mimo záplavové a poddolované území.

- Vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry území:

Stavbou bude dotčen sousední pozemek č. parc.: 4814/40 vedený v katastru nemovitostí jako ostatní plocha (komunikace), který je v držení Města Domažlice a slouží jako chodník pro pěší.  Dotčená část pozemku bude využita pro postavení lešení pro opravu fasády.

Stavba nebude mít vliv na odtokové poměry na sousedním pozemku. Stavba, tak jak je navržena nemá negativní vliv na okolní pozemky a stavby.

- Požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin:

Stavba nepožaduje provádění asanací, demolic a kácení dřevin.

- Požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků určených k plnění funkce lesa:

Netýká se, této stavby.

- Územně technické podmínky zejména možnost napojeni na stávající dopravní a technickou infrastrukturu):

Netýká se, této stavby.

- Věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice:

Zahájení:	6/2024

Ukončení: 	předpoklad  10/ 2024

Stavba není nijak časově a věcně ovlivněna jinou podmiňující stavbou a bude dělena na etapy pouze dle finančních možností investora.

Předpokládaná lhůta výstavby: cca 4 měsíce.

B. 2 Celkový popis stavby:

B. 2.1 Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek:

Jedná se o stavební úpravy stávající uliční fasády.

Šířka fasády: 43,070 m

Výška fasády: 17,40 m

- Urbanismus – územní regulace, kompozice prostorového řešení:

Stavbou nebude narušena územní regulace a ani místní kompozice prostorového řešení.

- Architektonické řešení – kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení:

Architektonické a výtvarné řešení fasády bude striktně zachováno.

Materiálové řešení:

Nová omítka: vápenocementová štuková

Fasádní barvy: Rozhodnutí Mú Domažlice, čj.: OKS-9462/10-49840/2010/Hin z 29. 10. 2010

B. 2.3 Celkové provozní řešení, technologie výroby:

Technologie výroby nebude do objektu instalována.

B. 2.4 Bezbariérové užívání stavby:

Stavbu nelze využívat jako bezbariérovou.

B. 2.5 Bezpečnost při užívání stavby:

Stavba je bezpečná pro její užívání.

B. 2.6 Základní charakteristika objektů:

Stavební část

Před postavením lešení dle zvyklosti dodavatele bude zajištěn stávající chodník proti poškození a znečištění. Za správnost a bezpečnost provedení lešení odpovídá dodavatel stavebních prací. Lešení bude s únosností min. 2 kN/m2.

Před zahájením prací budou z fasády demontovány všechny cedule, desky a jiné doplňky stavby, budou uloženy na určené místo v objektu a po skončení prací namontovány zpět.

Lešení bude kryto záchytnými sítěmi, spodní zarážkou a označeno výstražnými cedulemi upravujícími provoz zbytku chodníku. Doprava materiálu na lešení a z lešení bude zajištěna min. stavebním vrátkem.

Po dohodě s DI PČR bude dočasně na lešení přemístěna dopravní značka – zákaz odbočení s dodatkovými značkami a umístěny dvě značky „Přejdi na protější chodník“.

Po postavení lešení provede dodavatel vlastní stavebně technický průzkum fasády, který přesně specifikuje stav jednotlivých částí fasády a způsob jejich opravy, a projedná jej s investorem.

Vzhledem k faktu, že se jedná o významnou budovu ve městě a na okraji památkové zóny budou práce prováděny minimálně jako odborně – řemeslné.

Bourací práce:

Jedná se především o nesoudržné vrstvy omítek a štukových prvků, ty budou odstraněny na soudržný podklad (dle nutnosti i zdivo). Podklad omítkový – se zpevní hloubkovou penetrací dle druhu stávajících omítek. Pokud bude omítka oklepána až na zdivo, bude provedeno lehké proškrábnutí spár zdiva, očištění zdiva

Oprava fasády:

Bude vycházet z tohoto projektu, který bude upřesněna následným průzkumem, viz výše.

Odborně -  řemeslné práce:

Kompletní oprava štukové výzdoby:

- Okenní pasparty včetně klenáků a jejich středových maskaronů v úrovni 1.NP

- Vstupní portál včetně kamenných částí

- Okenní pasparty včetně výplní tympanonů v úrovni 2.NP

- Okenní pasparty včetně klenáků a jejich středových maskaronů v úrovni 3.NP

- Soustavy plastických pilastrů bočních rizalitů včetně výzdoby datačních desek

Oprava bude provedena odborným řemeslným - štukatérským způsobem a to včetně případného předzpevnění, očištění a aplikování biocidního přípravku. Dále bude provedeno ruční dočištění, aplikování vhodného zpevňovače omítek a provedení reprofilace. Je možná i výměna nejvíce poškozených prvků. Prvky budou natřeny opět fasádní barvou dle stávajícího odstínu.

Oprava figurální výzdoby:

- Dvojice soch na vstupním portálu

- Busty buditelů

U dvojice soch na vstupním portálu předpokládám pouze nedestruktivní očištění, kontrolu stavu a nátěr barvou na bázi vápna. V případě, že sochy budou vykazovat jakékoliv poškození, bude před zahájením jejich oprav přizván odborný pracovník památkové péče, který po prohlídce soch určí způsob a postup jejich opravy včetně případného zpracování restaurátorského záměru a průzkumu.

Busty buditelů - oprava bude provedena odborným řemeslným - štukatérským způsobem a to včetně případného předzpevnění, očištění a aplikování biocidního přípravku. Dále bude provedeno ruční dočištění, aplikování vhodného zpevňovače omítek a provedení reprofilace. Je možná i výměna nejvíce poškozených prvků. Prvky budou natřeny opět fasádní barvou dle stávajícího odstínu. Nejvíce smáčené plochy prvku budou opatřeny hydrofobní ochranou. Chybějící bustu doporučuji provést jako výdusek z tzv. umělého kamene na bázi cementopískové směsi do předem zhotovené a odsouhlasené formy.

Ostatní fasáda:

Nesoudržné vrstvy omítek budou odstraněny na soudržný podklad (dle nutnosti i zdivo). Podklad omítkový – se zpevní hloubkovou penetrací dle druhu stávajících omítek. Pokud bude omítka oklepána až na zdivo, bude provedeno lehké proškrábnutí spár zdiva, očištění zdiva a po jeho navlhčení bude proveden křížem základní špryc s pokryvem dotčené plochy cca 50%.

Fasády budou obnoveny ve své původní podobě. Omítky musí mít obdobné chemické složení včetně odpovídající hrubostí frakce písku jako omítky původní. Předpoklad – vápennocementová štuková omítka v ploše a v římsách tažená šablonou. Sjednocení opravených a stávajících míst bude provedeno jemným vápenným štukem.

Pro obnovu omítek je bezpodmínečně nutné použít klasických štukatérských technik. Sejmutí profilu a zhotovení šablon zajistí zhotovitel – šablony budou odsouhlaseny zástupcem investora a památkových orgánů. Hotová vyzrálá fasáda bude opatřena finálním nátěrem, který byl použit již v předchozích etapách oprav ostatních fasád budovy Barevnost fasády – pokud nebude místně stanoveno jinak, bude zachována.

Doplnění soklových omítek – jde o partii omítkových ploch mezi kamenným soklem po soklovou římsu, kde v minulosti n)byla odstraněná původní zřejmě dožilá omítka, která byla v původním členění rustiky včetně klenáků nad sklepními okénky – dle vzorů dochovaných na bočních fasádách. Vzhledem k faktu, že se bude i nadále jednat o nejvíce namáhanou část omítek doporučuji ji provést v trojvrstvé sanační omítce dle certifikace WTA. Předpoklad tloušťka omítky v plochách spár 20-30 mm, v plochách rustiky cca 60 mm bude určeno dle stavu a křivosti zdiva po okopání nepůvodních omítek.

Kamenické práce:

Žulový sokl a patky polosloupů u hlavního vchodu budou očištěny slabým tlakem vody nebo parním čištěním s mechanickým dočištěním kartáči, poškozená místa budou opravena směsí umělého kamene. Nesoudržné spárování bude ručně vysekáno a doplněno maltou původní struktury a barevnosti.

Truhlářské prvky:

Bude provedena umělecko řemeslná oprava vstupních vrat včetně očištění, případných oprav vysazením doplňovaného prvku, nový barevný nátěr a konzervace, včetně všech kovových částí vrat. Mříž nadsvětlíku viz odstavec „Kovářské práce“. Pokud nebude nalezen jiný barevný nátěr pod stávající vrchní vrstvou, doporučuji provést nový nátěr (po obroušení vrat a vytmelení prasklin) jako vnější emailový ve stejné barevnosti jako je stávající.

Kovářské práce:

Jedná se o umělecko řemeslnou opravu zdobné historické mříže nadsvětlíku vstupních vrat školní budovy. A to o očištění, případnou opravu, nový barevný nátěr v původním odstínu a konzervaci včetně pozlacení jednotlivých prvků.

Dále jde o očištění, případnou opravu a nový barevný nátěr v původním odstínu a konzervaci stávajících mříží sklepních okének. Předpokládaná barevnost černo grafitová.

Klempířské práce:

Bude provedena revize všech stávajících klempířských prvků fasády, včetně případné opravy. Přesný rozsah prací bude určen po zpřístupnění z lešení, jde především o římsy a parapety oken, zde se předpokládá zejména srovnání prvků včetně okapniček a ověření a případné doplnění kotvení prvků. Lze předpokládat výměnu prvků z 10%. Dále se předpokládá úplná výměna stávajícího oplechování horních ploch nadezdívek atik z Cu plechu v rš: 500 a 750 mm.

V rámci revize okapních svodů bude provedena i revize a vyčištění dešťových gaigrů v zemi.

Pozlacovačské práce

Kromě mříže nadsvětlíku vstupních vrat jde o dva datační nápisy a čtyři jména pod bustami učenců. Z lešení bude proveden průzkum stávajícího provedení zlacení a určen dodavatelem nejvhodnější materiál pro pozlacení včetně podkladních („lepících“) vrstev.

Ostatní práce

Před opravou fasády dojde k zakrytí všech volných částí truhlářských výrobků a to způsobem dle dohody s investorem, aby nedošlo k jejich poškození a znečištění.

Po opravě fasády budou opět namontovány do stejných míst všechny demontované cedule a dopravní značky a dojde ke kompletnímu úklidu dotčené části chodníku.

Jako ochrana proti holubům bude na vybrané části fasády – především říms instalován hrotový systém: hroty z nerezové oceli pr. 1,25 mm, počet hrotů na 1m/125 ks, šíře systému 255 mm. A figurální plastiky a busty obrozenců budou chráněny síťovým systémem: síť oka 50/50 mm, průměr vlákna 1 mm, barva dle barvy fasády nebo bezbarvá.

- Konstrukční a materiálové řešení:

Nová omítka: vápenocementová štuková

Fasádní barvy: Rozhodnutí Mú Domažlice, čj.: OKS-9462/10-49840/2010/Hin z 29. 10. 2010

Mechanická odolnost a stabilita:

Stavba a její konstrukce jsou navrženy tak, aby zatížení na ně působící v průběhu stavby a užívání nemělo za následek zřícení stavby nebo jejích částí, či jakékoli jiné poškození stavby.

B. 2.7 Základní charakteristika technických a technologických zařízení:

- Technické řešení:

Netýká se, této stavby.

- Výčet technických a technologických zařízení:

Stavba neobsahuje žádná technická a technologická zařízení.

B. 2.8 Požárně bezpečnostní řešení:

Netýká se, této stavby.

B. 2.9 Zásady hospodaření s energiemi:

- Kritéria tepelně technického hodnocení:

Netýká se, této stavby.

- Posouzení využití alternativních zdrojů energií:

Netýká se, této stavby.

B. 2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální prostředí:

Stavba během svého provozu nebude mít vliv na okolní pozemky a budovy vibracemi, hlučností a prašností.

Denní doba výstavby je předpokládaná s omezením od 8.00 do 17.00 vzhledem k faktu, že stavba se nachází u bytových domů, předpoklad používání ručního nářadí vydávající nadměrný hluk max. 1 hod denně (součtově).

B. 2.11 Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí:

- Ochrana před pronikáním radonu z podloží:

Netýká se této stavby.

- Ochrana před bludnými proudy:

Netýká se této stavby – není nutno řešit.

- Ochrana před technickou seizmicitou:

Netýká se této stavby – není nutno řešit.

- Ochrana před hlukem:

Netýká se této stavby – není nutno řešit.

- Protipovodňová opatření:

Netýká se této stavby – není nutno řešit.

- Ostatní účinky (vliv poddolování, výskyt metanu apod.):

Netýká se této stavby – není nutno řešit.

B. 3 Připojení na technickou infrastrukturu

- Napojovací místa technické infrastruktury:

Netýká se této stavby – není nutno řešit.

- Připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky:

Netýká se této stavby – není nutno řešit.

B. 4 Dopravní řešení:

- Popis dopravního řešení:

Netýká se, této stavby.

- Napojení území na stávající dopravní infrastrukturu:

Netýká se, této stavby - pozemek je napojen stávajícím vjezdem.

- Doprava v klidu:

Netýká se této stavby – není nutno řešit - parkování je zajištěno na pozemku investora.

- Pěší a cyklistické stezky:

Netýká se, této stavby.

B. 5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav:

- Terénní úpravy:

Netýká se této stavby – stavba nevyžaduje terénní úpravy.

- Použité vegetační prvky:

Netýká se, této stavby – stavba nevyžaduje použití nových vegetačních prvků.

- Biotechnická opatření:

Netýká se, této stavby – stavba nevyžaduje biotechnická opatření.

B. 6 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana:

- Vliv na životní prostředí – ovzduší, hluk, voda, odpady a půda:

Stavba nemá negativní vliv na ovzduší, hluk, vodu a půdu v okolí stavby.

- Vliv na přírodu a krajinu (ochrana dřevin, ochrana památných stromů ochrana živočichů a rostlin), zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině:

Netýká se, této stavby – stavba nemá negativní vliv na krajinu a přírodu, zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině. Stavbou nejsou ohroženy památné stromy a chráněné dřeviny, živočichové a ptactvo.

- Vliv na soustavu chráněných území Natura 2000:

Netýká se, této stavby – stavba nemá negativní vliv na soustavu chráněných území Natura 2000.

- Návrh zohlednění podmínek ze závěru zjišťovacích řízení nebo stanoviska EIA:

Netýká se, této stavby – na stavbu není potřeba zpracovávat zjišťovací řízení nebo stanovisko EIA.

- Navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany:

Netýká se, této stavby – není nutno navrhovat nová ochranná a bezpečnostní pásma.

B. 7 Ochrana obyvatelstva:

Netýká se, této stavby – není nutno řešit.

B. 8 Zásady organizace výstavby:

- potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění

Stanovení spotřeby rozhodujících hmot:

Dodávku hlavních stavebních materiálu zajistí dodavatelská firma, která bude určena dle výběrového řízení, dle svých zvyklostí a pracovních postupů.

Stanovení spotřeby rozhodujících médií a způsob jejich zásobování:

| Stanovení celkového příkonu potřebného pro staveniště (dle ON 38 2310) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Zařízení |  |  | Výkon |  |  |
| Typ | Název | Počet | Jedn. | Celkový v kW |  |  |
|  |  | ks | v kW | P1 | P2 | P3 |
| 1 | Drobná stavební mechanizace | 5 | 2,0 | 10,0 |  |  |
| Celkový výkon instalovaných zařízení |  |  |  | 1 | 0 | 0 |
| Maximální elektrický příkon: |  |  |  |  |  |  |
| Pmax = 1,1×(0,5×P1+0,8×P2+P3)2+(0,7×P1)2)1/2 = |  |  |  |  | 0,975 | kW |
| Soudobý elektrický příkon: |  |  |  |  |  |  |
| Předpokládaná soudobost mezi jednotlivými odběry: |  |  |  |  | 0,6 |  |
| Ps = |  |  |  |  | 0,59 | kW |

Z toho vyplývá, že stavba bude napojena na rozvod nn ze stávajícího objektu, dle určení investora přes samostatné měření ve staveništním rozvaděči, nebo bude zásobována pomocí elektro centrály.

Voda pro vlastní výstavbu bude odebírána na místě, které určí investor.

- odvodnění staveniště

Netýká se této stavby, zůstává stávající.

- napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu

Příjezd na stavbu je po stávajících komunikacích dle možností silničního provozu. Na staveništi není nutno zřizovat plochu na dočištění vozidel.

Staveniště bude připojeno dle určení investora pomocí staveništního rozvaděče přes stávající rozváděč objektu na technickou infrastrukturu města.

- vliv provádění stavby na okolní pozemky a stavby

Provádění stavby nebude mít negativní vliv na okolní pozemky a stavby.

- ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin

Okolí staveniště nebude zasáhnuto požadavky na související asanace, demolice a kácení dřevin – není stavbou požadováno.

- maximální zábory pro staveniště (dočasné / trvalé)

| Typ záboru pro staveniště | Pozemek č. parc.: | Plocha |
| --- | --- | --- |
| trvalý |  | 0 |
| Dočasný – umístění staveniště a příjezd na stavbu | 4814/40 | 65 m2 bude specifikováno dodavatelem stavby |

- Vnitro staveništní plochy  - zařízení stavby

- Sociální zařízení staveniště - bude řešeno ve spolupráci s investorem pomocí mobilních buněk

- Volná skladování plocha – nebude řešena, dovezený materiál bude transportován do příslušné části objektu. Sklad materiálu bude řešen na stávajícím pozemku stavby. Potřebné stavební materiály a hmoty budou na staveniště dovezeny v hotovém resp. připraveném stavu.

- Výrobní a manipulační plocha – netýká se, této stavby.

- Mimostaveništní plocha – není nutná

- maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich likvidace

Likvidace odpadů během provozu budovy

Likvidace odpadních vod z objektu – stávajícím způsobem – nebude měněno.	Likvidace KTO – stávajícím způsobem – bude likvidováno v rámci místního systému sběru, svozu, třídění.

Tento TKO bude likvidován v souladu se současně platnými právními předpisy – tj. dle novely zákona o odpadech - zákona č. 185 / 2001 Sb.

Druhy odpadů při stavební činnosti, jejich zatřídění a likvidace

| kód druhu odpadu | název druhu odpadu | kategorie odpadu | likvidace odpadu | Množství předpoklad |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 17 01 00 | BETON, HRUBÁ A JEMNÁ KERAMIKA |  |  | (t) |
| 17 01 02 |  hrubá a jemná keramika | O | řízená skládka dle určení SÚ nebo recyklace | 20 |

| 17 07 00 | SMĚSNÝ STAVEBNÍ A DEMOLIČNÍ ODPAD |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 17 09 04 | - směsný stavební a demoliční odpad | O | řízená skládka dle určení SÚ | 20 |
| 20 03 99 | - komunální odpad jinak blíže neurčený | O | odvoz oprávněnou osobou na řízenou skládku | 5 |

Emise během stavby nebudou produkovány.

Kovový odpad v množství, vyžadující řešení jeho uskladnění z hlediska ochrany životního prostředí se nepředpokládá.    Plasty ( PVC, polyetylén apod.) budou ukládány ve zvláštní nádobě s hnědou barvou a textem.

Papírový odpad bude ukládán v ocelových kontejnerech s bílou barvou a textem.

Sklo bude ukládáno v rámci komunálního odpadu do samostatné nádoby označené modrou barvou a textem.

S ohledem na charakter stavebních úprav nebude nutné vybavovat stavbu zvláštními prostředky pro případ eventuálního úniku závadných látek.

Za dodržování zásad hospodaření s odpady odpovídá zodpovědný stavbyvedoucí dodavatelské firmy. Kontrolu dodržování těchto zásad je povinen provádět stavební dozor investora.

Sociální zařízení pro pracovníky dodavatelské firmy

Po dobu stavby se předpokládá využití WC v budově investora.

- bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin

Netýká se, této stavby.

- ochrana životního prostředí při výstavbě

- Ochrana stávající zeleně

Netýká se, této stavby – není nutno řešit

- Ochrana před hlukem, vibracemi a otřesy

Po dobu provádění povolených stavebních prací nesmí hluk při těchto činnostech překročit v chráněném venkovním prostoru staveb hygienické limity hluku, stanovené v § 11 odst. 7 Nařízení vlády č. 148/2006 Sb. „O ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací“.

- Po dobu výstavby bude zhotovitel používat stroje, zařízení a mechanismy s garantovanou nižší vyzařovanou hlučností, které jsou v náležitém technickém stavu.

- Provoz obslužné dopravy by neměl způsobit překračování hygienického limitu 65 dB pro neveřejnou vnitroareálovou staveništní komunikaci.

- Ochrana před prachem

Zvýšení prašnosti v dotčené lokalitě provozem stavby bude eliminováno:

- uložení sypkého nákladu musí být zakryto plachtami dle §52 zák. č. 361/2000 Sb.

.

- Ochrana před exhalacemi z provozu stavebních mechanizmů

- Zhotovitel stavby je odpovědný za náležitý technický stav svého strojového parku.

- Po dobu provádění stavebních prací je třeba výhradně používat vozidla a stavební mechanizmy, které splňují příslušné emisní limity na základě platné legislativy pro mobilní zdroje.

- Použité mechanizmy budou povinně vybaveny prostředky k zachycení příp. úniků olejů či PHM do terénu.

- Stavbu bude prováděna takovým způsobem, aby nedošlo ke kontaminaci půdy, povrchových a podzemních vod cizorodými látkami.

Jakékoliv znečištění bude okamžitě asanováno.

- zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, posouzení potřeby koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle jiných právních předpisů

- Stanovení podmínek pro provádění stavby z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

Požadavky na pracoviště a pracovní prostředí na staveništi (dle § 3 zák. č. 309/2006 Sb.):

(1) Zaměstnavatel, který provádí jako zhotovitel stavební, montážní, stavebně montážní nebo udržovací práce pro jinou fyzickou nebo právnickou osobu na jejím pracovišti, zajistí v součinnosti s touto osobou vybavení pracoviště pro bezpečný výkon práce. Práce podle věty první mohou být zahájeny pouze tehdy, pokud je pracoviště náležitě zajištěno a vybaveno.

(2) Zaměstnavatel uvedený v odstavci 1 je povinen dodržovat další požadavky kladené na bezpečnost a ochranu zdraví při práci při přípravě projektu a realizaci stavby, jimiž jsou

a) udržování pořádku a čistoty na staveništi,

b) uspořádání staveniště podle příslušné dokumentace,

c) umístění pracoviště, jeho dostupnost, stanovení komunikací nebo prostoru pro příchod a pohyb fyzických osob, výrobních a pracovních prostředků a zařízení,

d) zajištění požadavků na manipulaci s materiálem předcházení zdravotním rizikům při práci s břemeny,

f) provádění kontroly před prvním použitím, během používání, při údržbě a pravidelném provádění kontrol strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí během používání s cílem odstranit nedostatky, které by mohly nepříznivě ovlivnit bezpečnost a ochranu zdraví,

g) splnění požadavků na odbornou způsobilost fyzických osob konajících práce na staveništi,

h) určení a úprava ploch pro uskladnění, zejména nebezpečných látek, přípravků a materiálů,

i) splnění podmínek pro odstraňování a odvoz nebezpečných odpadů,

j) uskladňování, manipulace, odstraňování a odvoz odpadu a zbytků materiálů,

k) přizpůsobování času potřebného na jednotlivé práce nebo na jejich etapy podle skutečného postupu prací,

l) přecházení ohrožení života a zdraví fyzických osob, které se s vědomím zaměstnavatele mohou zdržovat na staveništi,

m) zajištění spolupráce s jinými osobami,

n) předcházení rizikům vzájemného působení činností prováděných na staveništi nebo v jeho těsné blízkosti,

o) vedení evidence přítomnosti zaměstnanců a dalších fyzických osob na staveništi, které mu bylo předáno,

p) přijetí odpovídajících opatření, pokud budou na staveništi vykonávány práce a činnosti vystavující zaměstnance ohrožení života nebo poškození zdraví,

q) dodržování bližších minimálních požadavků na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích stanovených prováděcím právním předpisem.

(3) Bližší minimální požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a bližší vymezení prací a činností vystavujících zaměstnance zvýšenému ohrožení života nebo zdraví, při jejichž výkonu je nezbytná zvláštní odborná způsobilost, stanoví prováděcí právní předpis.

§ 15:

(1) V případech, kdy při realizaci stavby

a) celková předpokládaná doba trvání prací a činností je delší než 30 pracovních dnů, ve kterých budou vykonávány práce a činnosti a bude na nich pracovat současně více než 20 fyzických osob po dobu delší než 1 pracovní den, nebo

b) celkový plánovaný objem prací a činností během realizace díla přesáhne 500 pracovních dnů v přepočtu na jednu fyzickou osobu, je zadavatel stavby povinen doručit oznámení o zahájení prací, jehož náležitosti stanoví prováděcí právní předpis, oblastnímu inspektorátu práce příslušnému podle místa staveniště (§ 2 odst. 1 zák. č. 251/2005 Sb., o inspekci práce) nejpozději do 8 dnů před předáním staveniště zhotoviteli; oznámení může být v listinné nebo elektronické podobě. Dojde-li k podstatným změnám údajů obsažených v oznámení, je zadavatel stavby povinen provést bez zbytečného odkladu jeho aktualizaci. Stejnopis oznámení o zahájení prací musí být vyvěšen na viditelném místě u vstupu na staveniště po celou dobu provádění stavby až do ukončení prací a předání stavby stavebníkovi k užívání. Rozsáhlé stavby mohou být označeny jiným vhodným způsobem, např. tabulí s uvedením potřebných údajů. Uvedené údaje mohou být součástí štítku nebo tabule umisťované na staveništi nebo stavbě.

(2) Budou-li na staveništi vykonávány práce a činnosti vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo poškození zdraví, které jsou stanoveny prováděcím právním předpisem, stejně jako v případech podle odst. 1, zadavatel stavby zajistí, aby před zahájením prací na staveništi byl zpracován plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dále jen „plán“) podle druhu a velikosti stavby tak, aby plně vyhovoval potřebám zajištění bezpečné a zdraví neohrožující práce. V plánu je nutné uvést potřebná opatření z hlediska časové potřeby i způsobu provádění; musí být rovněž přizpůsoben skutečnému stavu a podstatným změnám během realizace stavby.

- Úpravy z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví třetích osob

Netýká se, této stavby – není nutno řešit.

- Protipožární zabezpečení stavby

Z hlediska požární ochrany musí být stavba a zařízení staveniště zajištěny ve smyslu ustanovení zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů.

- úpravy pro bezbariérové užívávání výstavbou dotčených staveb

Netýká se, této stavby – není nutno řešit.

- zásady pro dopravní inženýrství

Bude řešeno vybraným dodavatelem stavby dle rozsahu nutného záboru přilehlých chodníků a vlastní etapizace prací.

- stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby (provádění stavby za provozu, opatření proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě)

Netýká se, této stavby – není nutno řešit.

- postup výstavby, rozhodující dílčí termíny

Stavba není nijak časově a věcně ovlivněna jinou podmiňující stavbou a bude dělena pouze dle finančních možností investora. Předpokládaná lhůta výstavby: cca 3/4 roku.

Předpokládaný harmonogram prací:

| Popis prací: | Termín: |
| --- | --- |
| Předání stavby | 6/2024 |
| Provedení podrobných průzkumů a odsouhlasení přesného postupu prací | 7/2024 |
| Dokončení stavby | 10/2024 |

V Plzni, 4/2024                                                    Ing. Tomáš Kostohryz