Akce: Domažlice, Komenského 11, oprava jižní fasády

D 1.1 Technická zpráva

V Plzni, 3-4/2024

Projektová dokumentace a její členění bylo zpracováno na základě prováděcí vyhlášky č. 62/2013 Sb. a souvisejících příloh.

- Architektonické a výtvarné řešení:

Vzhledem k faktu, že se jedná o architektonicky významnou budovu ve mstě a na okraji památkové zóny bude architektonické a výtvarné řešení fasády striktně zachováno.

- Materiálové řešení:

Nová omítka: vápennocementová štuková

Fasádní barvy: Rozhodnutí Mú Domažlice, čj.: OKS-9462/10-49840/2010/Hin z 29. 10. 2010

- Dispoziční a provozní řešení:

Netýká se, této stavby. Nebude stavbou měněno.

- Bezbariérové užívání stavby:

Netýká se, této stavby.

- Konstrukční a stavebně technické řešení:

  - Přípravné práce a lešení:

Před postavením lešení dle zvyklosti dodavatele bude zajištěn stávající chodník proti poškození a znečištění. Za správnost a bezpečnost provedení lešení odpovídá dodavatel stavebních prací. Lešení bude s únosností min. 2 kN/m2.

Před zahájením prací budou z fasády demontovány všechny cedule, desky a jiné doplňky stavby, budou uloženy na určené místo v objektu a po skončení prací namontovány zpět.

Lešení bude kryto záchytnými sítěmi, spodní zarážkou a označeno výstražnými cedulemi upravujícími provoz zbytku chodníku. Doprava materiálu na lešení a z lešení bude zajištěna min. stavebním vrátkem.

Po dohodě s DI PČR bude dočasně na lešení přemístěna dopravní značka – zákaz odbočení s dodatkovými značkami a umístěny dvě značky „Přejdi na protější chodník“.

Po postavení lešení provede dodavatel vlastní stavebně technický průzkum fasády, který přesně specifikuje stav jednotlivých částí fasády a způsob jejich opravy, a projedná jej s investorem.

Vzhledem k faktu, že se jedná o významnou budovu ve městě a na okraji památkové zóny budou práce prováděny minimálně jako odborně – řemeslné.

  - Bourací práce:

Jedná se především o nesoudržné vrstvy omítek a štukových prvků, ty budou odstraněny na soudržný podklad (dle nutnosti i zdivo). Podklad omítkový – se zpevní hloubkovou penetrací dle druhu stávajících omítek. Pokud bude omítka oklepána až na zdivo, bude provedeno lehké proškrábnutí spár zdiva, očištění zdiva

  - Oprava fasády:

Bude vycházet z tohoto projektu, který bude upřesněna následným průzkumem, viz výše.

Odborně -  řemeslné práce:

Kompletní oprava štukové výzdoby:

- Okenní pasparty včetně klenáků a jejich středových maskaronů v úrovni 1.NP

- Vstupní portál včetně kamenných částí

- Okenní pasparty včetně výplní tympanonů v úrovni 2.NP

- Okenní pasparty včetně klenáků a jejich středových maskaronů v úrovni 3.NP

- Soustavy plastických pilastrů bočních rizalitů včetně výzdoby datačních desek

Oprava bude provedena odborným řemeslným - štukatérským způsobem a to včetně případného předzpevnění, očištění a aplikování biocidního přípravku. Dále bude provedeno ruční dočištění, aplikování vhodného zpevňovače omítek a provedení reprofilace. Je možná i výměna nejvíce poškozených prvků. Prvky budou natřeny opět fasádní barvou dle stávajícího odstínu.

Oprava figurální výzdoby:

- Dvojice soch na vstupním portálu

- Busty buditelů

U dvojice soch na vstupním portálu předpokládám pouze nedestruktivní očištění, kontrolu stavu a nátěr barvou na bázi vápna. V případě, že sochy budou vykazovat jakékoliv poškození, bude před zahájením jejich oprav přizván odborný pracovník památkové péče, který po prohlídce soch určí způsob a postup jejich opravy včetně případného zpracování restaurátorského záměru a průzkumu.

Busty buditelů - oprava bude provedena odborným řemeslným - štukatérským způsobem a to včetně případného předzpevnění, očištění a aplikování biocidního přípravku. Dále bude provedeno ruční dočištění, aplikování vhodného zpevňovače omítek a provedení reprofilace. Je možná i výměna nejvíce poškozených prvků. Prvky budou natřeny opět fasádní barvou dle stávajícího odstínu. Nejvíce smáčené plochy prvku budou opatřeny hydrofobní ochranou. Chybějící bustu doporučuji provést jako výdusek z tzv. umělého kamene na bázi cementopískové směsi do předem zhotovené a odsouhlasené formy.

Ostatní fasáda:

Nesoudržné vrstvy omítek budou odstraněny na soudržný podklad (dle nutnosti i zdivo). Podklad omítkový – se zpevní hloubkovou penetrací dle druhu stávajících omítek. Pokud bude omítka oklepána až na zdivo, bude provedeno lehké proškrábnutí spár zdiva, očištění zdiva a po jeho navlhčení bude proveden křížem základní špryc s pokryvem dotčené plochy cca 50%.

Fasády budou obnoveny ve své původní podobě. Omítky musí mít obdobné chemické složení včetně odpovídající hrubostí frakce písku jako omítky původní. Předpoklad – vápennocementová štuková omítka v ploše a v římsách tažená šablonou. Sjednocení opravených a stávajících míst bude provedeno jemným vápenným štukem.

Pro obnovu omítek je bezpodmínečně nutné použít klasických štukatérských technik. Sejmutí profilu a zhotovení šablon zajistí zhotovitel – šablony budou odsouhlaseny zástupcem investora a památkových orgánů. Hotová vyzrálá fasáda bude opatřena finálním nátěrem, který byl použit již v předchozích etapách oprav ostatních fasád budovy Barevnost fasády – pokud nebude místně stanoveno jinak, bude zachována.

Doplnění soklových omítek – jde o partii omítkových ploch mezi kamenným soklem po soklovou římsu, kde v minulosti n)byla odstraněná původní zřejmě dožilá omítka, která byla v původním členění rustiky včetně klenáků nad sklepními okénky – dle vzorů dochovaných na bočních fasádách. Vzhledem k faktu, že se bude i nadále jednat o nejvíce namáhanou část omítek doporučuji ji provést v trojvrstvé sanační omítce dle certifikace WTA. Předpoklad tloušťka omítky v plochách spár 20-30 mm, v plochách rustiky cca 60 mm bude určeno dle stavu a křivosti zdiva po okopání nepůvodních omítek.

Kamenické práce:

Žulový sokl a patky polosloupů u hlavního vchodu budou očištěny slabým tlakem vody nebo parním čištěním s mechanickým dočištěním kartáči, poškozená místa budou opravena směsí umělého kamene. Nesoudržné spárování bude ručně vysekáno a doplněno maltou původní struktury a barevnosti.

Truhlářské prvky:

Bude provedena umělecko řemeslná oprava vstupních vrat včetně očištění, případných oprav vysazením doplňovaného prvku, nový barevný nátěr a konzervace, včetně všech kovových částí vrat. Mříž nadsvětlíku viz odstavec „Kovářské práce“. Pokud nebude nalezen jiný barevný nátěr pod stávající vrchní vrstvou, doporučuji provést nový nátěr (po obroušení vrat a vytmelení prasklin) jako vnější emailový ve stejné barevnosti jako je stávající.

Kovářské práce:

Jedná se o umělecko řemeslnou opravu zdobné historické mříže nadsvětlíku vstupních vrat školní budovy. A to o očištění, případnou opravu, nový barevný nátěr v původním odstínu a konzervaci včetně pozlacení jednotlivých prvků.

Dále jde o očištění, případnou opravu a nový barevný nátěr v původním odstínu a konzervaci stávajících mříží sklepních okének. Předpokládaná barevnost černo grafitová.

Klempířské práce:

Bude provedena revize všech stávajících klempířských prvků fasády, včetně případné opravy. Přesný rozsah prací bude určen po zpřístupnění z lešení, jde především o římsy a parapety oken, zde se předpokládá zejména srovnání prvků včetně okapniček a ověření a případné doplnění kotvení prvků. Lze předpokládat výměnu prvků z 10%. Dále se předpokládá úplná výměna stávajícího oplechování horních ploch nadezdívek atik z Cu plechu v rš: 500 a 750 mm.

V rámci revize okapních svodů bude provedena i revize a vyčištění dešťových gaigrů v zemi.

Pozlacovačské práce

Kromě mříže nadsvětlíku vstupních vrat jde o dva datační nápisy a čtyři jména pod bustami učenců. Z lešení bude proveden průzkum stávajícího provedení zlacení a určen dodavatelem nejvhodnější materiál pro pozlacení včetně podkladních („lepících“) vrstev.

  - Ostatní práce

Před opravou fasády dojde k zakrytí všech volných částí truhlářských výrobků a to způsobem dle dohody s investorem, aby nedošlo k jejich poškození a znečištění.

Po opravě fasády budou opět namontovány do stejných míst všechny demontované cedule a dopravní značky a dojde ke kompletnímu úklidu dotčené části chodníku.

Jako ochrana proti holubům bude na vybrané části fasády – především říms instalován hrotový systém: hroty z nerezové oceli pr. 1,25 mm, počet hrotů na 1m/125 ks, šíře systému 255 mm. A figurální plastiky a busty obrozenců budou chráněny síťovým systémem: síť oka 50/50 mm, průměr vlákna 1 mm, barva dle barvy fasády nebo bezbarvá.

  - Technologie oprav fasády

Jde o části nejmenované v předchozí výše uvedené části.

Před prováděním nových omítkových a štukových vrstev je nutno stávající podklad očistit od prachu a navlhčit.

Jádrovou omítku doporučuji používat průmyslově vyráběnou, pytlovanou. Pokud se prokáže průzkumem, je možno použít i nastavovanou omítku cementem. Předpokládané vlastnosti omítky:

Zrnitost 0-3 mm

pevnost v tlaku po 28 dnech: 1,5–5,0 N/mm2 , CS II

chování při požáru: A1

propustnost pro páru μ: cca 10

nasákavost: W 2

pevnost v tahu: ≥ 0,08 N/mm2

Větší vrstvy omítek je nutno provádět po vrstvách, omítku je nutno chránit před rychlým vysycháním. Povrch před použitím štuku nutno zdrsnit škrtabákem.

Štuková vrstva – možno aplikovat po správném vyzrání (nikoliv přesušení) jádrové vrstvy. Technické vlastnosti:

Zrnitost: 0-0,6 mm

pevnost v tlaku po 28 dnech: 1,5 – 5,0 N/mm2 , CS II

chování při požáru: A1

propustnost pro páru μ: cca 10

nasákavost: W 2

pevnost v tahu: ≥ 0,08 N/mm2

V případě nutnosti kotvit větší části štukové výzdoby – použít systém nerezových kotev vlepených do stávajícího zdiva.

Nátěry omítek: na bázi vápna nebo případně silikátu - technické vlastnosti:

Stupeň pronikání vodní páry: V ≥ 2000 g/(m2 .d)

Difuzní ekvivalent tloušťky vzduch. vrstvy: sd ≤ 0,01 m

pH: cca 11

Světlostálost barevných pigmentů: Třída A1

- Technické vlastnosti stavby:

  - Stavební fyzika – tepelná technika

Netýká se této stavby.

  - Osvětlení a oslunění stavby

Netýká se této stavby.

  - Akustika, hluk a vibrace

Stavba nevyvolává nadměrný hluk ani vibrace a není třeba stavbu speciálně odizolovat.

- Výpis použitých norem:

ČSN EN 1990 – Eurokód: Zásady navrhování konstrukcí

ČSN EN 1996-1-1 – Eurokód 6: Navrhování zděných konstrukcí - Část 1-1: Obecná pravidla pro vyztužené a nevyztužené zděné konstrukce

V Plzni, 3 - 4/2024                                                    Ing. Tomáš Kostohryz