Příloha č. 1 – Technická specifikace předmětu koupě

| Popis technického požadavku / Parametr | Vymezení parametru | Splnění parametru |
| --- | --- | --- |
| KOMPAKTNÍ ZAMETACÍ STROJ: |  |  |
| Stroj v kategorii SS (pracovní stroj samojízdný) bez tachografu | ANO |  |
| Barva nástavby RAL 9010 (bílá) s nápisem v celé délce nástavby v modrém pruhu s textem: „čisté ulice – naše starost“ | ANO |  |
| Přejezdová rychlost | min. 0-50 km/h | km/h |
| Pracovní rychlost | min. 0-20 km/h | km/h |
| Rozvor stroje | max. 2500 mm | mm |
| Šíře stroje (bez zrcátek) | max. 1800 mm | mm |
| Výše stroje (bez majáků) | max. 2500 mm | mm |
| Délka stroje (bez 3. přídavného kartáče) | max. 5000 mm | mm |
| Celková hmotnost stroje včetně užitečného zatížení | max. 11 t | t |
| Užitečné zatížení | min. 4,5 t | t |
| Užitečný minimální objem zásobníku na nečistoty | min. 4 m3 | m3 |
| Užitečný maximální objem zásobníku na nečistoty | max. 6 m3 | m3 |
| Nerezový zásobník s tloušťkou plechu | min. 2,5 mm | mm |
| Výška výsypu (úrovně) nečistot ze zásobníku | min. 900 mm | mm |
| Nerezové vnitřní separační síto s navijákem pro zvedání o ploše | min. 2,6 m2 | m2 |
| Boční přípojka v zásobníku pro přídavnou sací hadici (vpravo) | ANO |  |
| Dvířka pro vhoz a kontrolu nečistot z obou stran zásobníku | ANO |  |
| Dálkové bezdrátové ovládání vyklápění víka a výsypu zásobníku | ANO |  |
| Motor pro pojezd a pohon zametacích agregátů s min. výkonem | 150 HP | HP |
| Emisní norma motoru | min. Euro VI e |  |
| Palivová nádrž o objemu | min. 100 l | l |
| Hydrostatický pojezd s plynulým řízením jízdních režimů, automatickou zátěžovou regulací s vazbou na výkon motoru | ANO |  |
| Pravostranné řízení | ANO |  |
| Řízení obou náprav v pracovním režimu | ANO |  |
| Přední náprava řiditelná s vinutým odpružením a tlumiči | ANO |  |
| Zadní náprava hnaná, řiditelná v pracovním režimu s listovým odpružením a tlumiči | ANO |  |
| Brzdy kotoučové s posilovačem | ANO |  |
| Zametací ústrojí umístěné před přední nápravou s pracovní šířkou | min. 2500 mm | mm |
| Zametací ústrojí posuvné vlevo/vpravo pro větší průjezdnost | min. 400 mm | mm |
| Dva talířové kartáče (L/P) s plynulou regulací otáček o průměru | min. 900 mm | mm |
| Plovoucí poloha kartáčů ve vertikálním i horizontálním směru | ANO |  |
| 3. zametací kartáč na výkyvném rameni pro práci vlevo/vpravo | ANO |  |
| Mimoúrovňové zametání 3. kartáče do výše | min. 300 mm | mm |
| Možnost aplikace agresivního tj. lanového výpletu pro 3. kartáč | ANO |  |
| Ovládání kartáčů, včetně všech funkcí zametání pomocí tlačítek, joysticku a potenciometrů umístěných na stavitelné opěrce vpravo | ANO |  |
| Sací ventilátor s plynulou regulací otáček o výkonu | min. 20 000 m3/h | m3/h |
| Výška vodního sloupce sacího podtlaku ventilátoru | min. 700 mm | mm |
| Sací hubice před přední nápravou s vnitřním pogumováním o šířce | min. 800 mm | mm |
| Průhled přes podlahu na sací hubici | ANO |  |
| Sací šachta s vnitřním pogumováním o průměru | min. 250 mm | mm |
| Sací hadice o průměru | min. 250 mm | mm |
| Nádrž s přípojkou na doplnění čisté vody z hydrantu | min. 800 l | l |
| Vodní skrápěcí systém s tryskami všech kartáčů, sací hubice a hadice | ANO |  |
| Recirkulace použité skrápěcí vody s výpustným ventilem | ANO |  |
| Vodní čistící systém pro zásobník, separační síto, sací ventilátor a vodní recirkulaci s hydrantovou přípojkou | ANO |  |
| Vodní vysokotlaký mycí systém s vysokotlakou pistolí | min. 200 bar | bar |
| Samonavíjecí buben vysokotlaké hadice s pistolí o délce | min. 15 m | m |
| Přídavná boční sací hadice s přípojkou do zásobníku o délce | min. 3,5 m | m |
| Multifunkční dotykový displej s ukazatelem provozního nastavení a pracovních parametrů (rychlost, otáčky, Km, Mth..) o velikosti | min. 10“ | “ |
| Přídavný displej poskytující aktuální informace o jízdě a aktivovaných funkcí | ANO |  |
| Diagnostický aktivní systém s výstrahami nedostatku provozních, spotřebních kapalin a závad | ANO |  |
| PŘÍSLUŠENSTVÍ, VÝBAVA, OSTATNÍ: |  |  |
| Automatické centrální mazání stroje včetně přídavného 3. kartáče | ANO |  |
| Výstražné oranžové majáky na kabině a zádi zásobníku | ANO |  |
| Přehledová zadní kamera s výstupem na multifunkční displej | ANO |  |
| Odpružené sedadlo řidiče | ANO |  |
| Odpojovač baterie | ANO |  |
| Klimatizace | ANO |  |
| Tempomat | ANO |  |
| Rádio s BLUETOOH a funkcí HANDS-FREE | ANO |  |
| Zvukový signál při zařazené zpátečce | ANO |  |
| Prohlášení o shodě | ANO |  |
| Certifikát PM 2,5 a PM 10 (účinnosti čištění a redukce prachových částic dle jednotného EU testu) | ANO |  |
| Povinná výbava dle aktuálního znění vyhlášky | ANO |  |
| Návod k obsluze v českém jazyce | ANO |  |

Údaj ANO vyjadřuje splnění požadavků technické specifikace. Následně, kde je požadováno, vyplní ÚČASTNÍK do pole  nabízenou HODNOTU. Neuvedení hodnot představuje neurčitou nabídku a tato nabídka může být ze zadávacího řízení vyřazena.