# Specifikace předmětu dodávky - „Upgrade serverové infrastruktury datového centra“

1. Všeobecné požadavky

Bude dodáno nové nepoužité zboží z oficiální distribuce výrobce určené pro český trh. V databázi výrobce, pokud existuje, musí být Zadavatel uveden jako první uživatel nabízeného zboží. Dodavatel je povinen tyto skutečnosti doložit potvrzením od výrobce (včetně sériových čísel dodávaných zařízení), pokud ho o to Zadavatel při předání zboží požádá.

Předmětem dodávky je 3 ks virtualizačních serverů včetně příslušenství a virtualizačního software včetně jejich začlenění do IT infrastruktury města

2. Popis IT infrastruktury města

Město v současnosti provozuje následující technologie relevantní pro plnění předmětu dodávky:

• Servery Dell R510, R630
• Virtualizačním platforma Vmware vSphere Essentials Plus 6 (bez platné podpory)
• Veeam Backup & Recovery Essentials Enterprise 9.5.4
• Operační systémy virtuálních serverů Windows 2012 R2 a Linux
• Aplikační virtualizace Xen Desktop Enterprise 7.x
• Databáze Oracle Standard
• Diskové pole Pure Storage Flash Array X10R2 FC, 2x 4 volné FC porty
• Síťová (LAN) core vrstva – vysoce dostupný cluster přepínačů HP 5800
• Zálohované napájení, klimatizace, standardní 19“ rozvaděče (racky)

3. Technické požadavky

| Rackové servery |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ID | Požadavek | Plnění ANO/NE | Popis dokládající splnění požadavku |
| 1 | 3 ks identických serverů, každý jednotlivě musí splňovat všechny níže uvedené požadavky |  |  |
| 2 | provedení pro montáž do racku, včetně výsuvných montážních kolejnic, velikost 1U |  |  |
| 3 | architektura x86 |  |  |
| 4 | 1 procesor o počtu jader 16 a frekvenci min. 3 GHz, výkon min. 32 000 dle CPU passmark, SPECrate®2017_int_base - min 120 SPECrate®2017_fp_base – min 138 |  |  |
| 5 | min. 512 GB RAM min. 3200MT/s, ve výkonově optimalizované (tzv. balanced) konfiguraci paměti |  |  |
| 6 | min. 8 pozic pro 2,5" hot-swap disky |  |  |
| 7 | min. 2 porty 10 Gb SFP+ a 2 port 1 GbE s podporou virtualizace - VMware NetQueue, Microsoft VMQ, VLAN a Jumbo paketů |  |  |
| 8 | min. 2 porty Fibre Channel HBA generace 6 a vyšší (16 Gbit FC), osazené optickými SW transceivery s konektory LC a propojovacími optickými mm patchcordy |  |  |
| 9 | min. 1 port pro OOB management o rychlosti 1Gbit a vyšší |  |  |
| 10 | redundantní interní SD karta nebo boot drive pro instalaci hypervizoru o kapacitě min. 2× 8 GB |  |  |
| 11 | redundantní zdroje napájení (1+1) s příkonem min. 2× 500W a účinností min. 94% při napětí 230V - splňující certifikaci energetické účinnosti, např. dle 80 PLUS (min. Platinum), popř. je nutno doložit, že mají při napětí 230V a zatížení zdroje 50% účinnost min. 94% |  |  |
| 12 | podpora výrobce pro Vmware ESX, Windows 2012 a vyšší, Linux |  |  |
| 13 | licence pro OOB management serveru zahrnující vzdálený přístup do konzole a mapování vzdálených médií |  |  |
| 14 | licence pro integraci managementu serveru do konzole hypervizoru a pro vzdálené monitorování a reporting událostí výrobcem |  |  |
| 15 | součástí každého serveru jsou 2 ks metalických 10Gbit DAC kabelů o délce minimálně 3 m, 4 ks optický patch kabel 5 m single mode, konektory SC – dle nabízených SFP modulů, 4x optický patch kabel 5 m multi mode, konektory LC – dle nabízených SFP modulů |  |  |
| 16 | součástí serveru je předplacená servisní podpora výrobce na dobu 5 let (variantně 7 let - nepovinné) s opravou v místě instalace a s garantovanou odezvou následující pracovní den od nahlášení problému |  |  |

| Virtualizace serverů |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ID | Požadavek | Plnění ANO/NE | Popis dokládající splnění požadavku |
| 17 | software pro virtualizaci serverů, hypervizor instalovaný přímo na hardware, umožňující plnou virtualizaci jakéhokoliv x86 serveru |  |  |
| 18 | podpora clusterového souborového systému sdíleného mezi více hypervizory s podporou snapshotů |  |  |
| 19 | umožňuje online bezvýpadkovou migraci virtuálních strojů (VM) mezi dodávanými servery |  |  |
| 20 | umožňuje online bezvýpadkovou migraci virtuálních strojů (VM) mezi dodávanými servery se současnou změnou diskového úložiště, migraci je možné realizovat v jednom kroku, zároveň je možné VM migrovat paralelně |  |  |
| 21 | v případě výpadku některého z dodávaných serverů umožňuje automatický restart VM na jiném serveru |  |  |
| 22 | podporuje thin provisioning, RAM over-provisioning, snapshot management, klonování VM |  |  |
| 23 | součástí hypervizoru je interní virtuální síťový přepínač |  |  |
| 24 | součástí je nástroj pro centralizovanou správu virtualizace z jedné konzole s HTML5 rozhraním |  |  |
| 25 | požadována je licence pro 3 servery se 2 CPU včetně servisní podpory výrobce na dobu 5 let |  |  |
| 26 | požadována je plná kompatibilita s provozovanou virtualizací serverů vSphere, včetně možnosti převedení provozu mezi již provozovanou infrastrukturou a novou virtualizací |  |  |
| 27 | požadována je plná kompatibilita s provozovaným systémem zálohování Veeam Backup and Replication, včetně možnosti zálohování celých VM bez nutnosti instalace agentů do OS |  |  |
| 28 | požadována je plná kompatibilita s provozovaným datovým úložištěm Pure Storage FlashArray, včetně podpory funkcí HW offloadingu |  |  |

| Implementace |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ID | Požadavek | Plnění ANO/NE | Popis dokládající splnění požadavku |
| 29 | Společně s dodávkou serverů a virtualizačního software požadujeme provedení odborné implementace uceleného řešení spočívající v integraci dodávaných komponent do existující infrastruktury, v úpravách zapojení, fyzickém přemístění, kabeláži, upgrade všech komponent na aktuální verze, rekonfiguraci datových úložišť, přechodu z iSCSI na Fibre Channel síť, migraci virtuálních serverů, integraci se zálohováním, provozním testům a následné dokumentaci a zaškolení personálu. |  |  |
| 30 | Instalace dodávaných serverů do racku, upgrade firmware, zapojení a vyvázání kabeláže |  |  |
| 31 | Integrace managementu dodávaných serverů do prostředí, zapojení do dohledového centra výrobce, ověření funkčnosti |  |  |
| 32 | Implementace serverové virtualizace: instalace, resp. upgrade hypervizoru na stávajících a dodávaných serverech (3+3 ks), upgrade firmware, instalace nového centrálního managementu, upgrade stávajícího vCenter serveru, kompletní konfigurace virtualizačních hostů. Požadována je implementace bez přerušení provozu. Součástí implementace je také konfigurace virtuálních sítí LAN a SAN včetně nastavení provozovaných switchů HP 5800 |  |  |
| 33 | Komplexní integrace serverové virtualizace s provozovaným datovým úložištěm Pure Storage FlashArray. Integrace centralizované správy prostřednictvím REST API, integrace s VASA providerem, integrace s Pure Storage Pure1 cloudem pro monitoring VM, integrace pro vytváření snapshotů a rychlou obnovu přímo z managementu virtualizace. |  |  |
| 34 | Rekonfigurace datového úložiště Pure Storage pro připojení nově dodávaných serverů protokolem iSCSI a současně protokolem Fibre Channel, aktivace FC portů na úložišti. |  |  |
| 35 | Komplexní migrace: převedení provozu ze stávajících 3 ks serverů na nově dodávané servery při současné minimalizaci odstávek. Pro každý migrovaný virtuální stroj je přípustná odstávka maximálně v délce jeho vypnutí a následného zapnutí a bude provedena v předem plánovaný čas. |  |  |
| 36 | Upgrade virtuálního hardware provozovaných virtuálních strojů, upgrade VMware Tools |  |  |
| 37 | Přechod na poslední verzi VMFS filesystému |  |  |
| 38 | Implementace space reclamation v kombinaci s datovým úložištěm včetně in-guest UNMAP |  |  |
| 39 | Odstávka stávajících 3 ks serverů včetně přidružených starších úložišť (korektní vypnutí provozovaného úložiště FalconStor NSS a DELL PowerVault), demontáž, profylaxe, převoz do záložní lokality a opětovné oživení. Součástí implementace je montáž do racku, zapojení a vyvázání veškeré kabeláže včetně konfigurace provozovaných switchů HPE 5800 . |  |  |
| 40 | Rekonfigurace provozovaného zálohování Veeam Backup and Replication pro spolupráci s centrálním managementem serverové virtualizace a s úložištěm Pure Storage. Implementace storage snapshotů v hlavní lokalitě, implementace replikace VM do záložní lokality minimalizující parametr obnovy RPO. |  |  |
| 41 | Podrobná dokumentace celého řešení zahrnující jak nově dodávané, tak již existující systémy |  |  |
| 42 | Zaškolení personálu pro správu implementovaného řešení v rozsahu 1 dne pro 2 osoby, dodavatel o tomto zaškolení vystaví potvrzení, resp. certifikát |  |  |

Akceptační testy

- Ověření vzdáleného přístupu do konzole serveru a možnosti mapování virtuálních médií

- Ověření připojení datového úložiště k serveru a jeho stability prostřednictvím zátěžového testu (např. vdbench apod.)

- Ověření připojení datového úložiště k LAN a jeho stability prostřednictvím zátěžového testu (např. iPerf apod.)

- Testy vysoké dostupnosti komunikačních tras (LAN, diskové úložiště) bezvýpadkové překlenutím přerušení jedné linky redundantní trasy

- Ověření zálohování úspěšným provedením zálohy a obnovy virtuálního serveru

- Ověření bezvýpadkové migrace virtuálního serveru mezi fyzickými servery

- Ověření aktivace a registrace podpor hardware ve webových systémech výrobců

- Ověření funkčnosti migrovaných virtuálních strojů