Příloha č. 3

Technická specifikace

předmětu koupě na dodávku „Nákup kolového traktoru s nosičem kontejnerů a 4 ks kontejnerů“

Prodávající vyplní všechny sloupce v tabulce označené zeleně. Pokud je v tabulce uvedena hodnota ANO/NE prodávající uvede ANO nebo NE (v případě, že uvede NE, jedná se o nesplnění technického požadavku na vozidlo). V ostatních případech prodávající uvede konkrétní údaj (např. má-li být u výkon motoru min. 130 kW, uvede prodávající konkrétní hodnotu -  např. 140 kW).

| Tovární značka vozidla |  |  | konkrétní údaj |
| --- | --- | --- | --- |
| Kategorie vozidla T1B |  |  | ANO/NE |
| Požadované technické požadavky: |  |  | Prodávajícím nabízené parametry: |
| Počet dveří |  | 2 | ANO/NE |
| Počet míst k sezení (včetně řidiče) |  | 3 | ANO/NE |
| Palivo |  | diesel | ANO/NE |
| Zdvihový objem [cm3] |  | 6 600 - 7 000 | konkrétní údaj |
| Max. výkon motoru [kW] |  | min. 170 | konkrétní údaj |
| Emisní norma |  | min. EURO 6 | konkrétní údaj |
| Převodovka |  | mechanická, 6 rychlostí | ANO/NE |
| Pohon kol |  | 4 x 2 | ANO/NE |
| Rozvor [mm] |  | min. 3 500 | konkrétní údaj |
| Celková hmotnost vozidla [kg] |  | max. 11 999 | konkrétní údaj |
| Celková nosnost vozidla [kg] |  | min. 6.500 | konkrétní údaj |
| Zatížení zadní nápravy [kg] |  | max. 8 500 | konkrétní údaj |
| Požadované bezpečnostní a funkční výbava: |  |  |  |
| Tažné zařízení vč. elektrické zásuvky 15 Pin a přechodky na 7 Pin a koule ISO 50 do 3,5 t |  |  | ANO/NE |
| Zadní náprava s uzávěrkou diferenciálu |  |  | ANO/NE |
| Zadní náprava – dvojmontáž kol |  |  | ANO/NE |
| Posilovač řízení |  |  | ANO/NE |
| Nastavitelný volant ve dvou osách |  |  | ANO/NE |
| Potahy sedadel |  |  | ANO/NE |
| Nastavitelná sedačka řidiče, odpružená, vyhřívaná |  |  | ANO/NE |
| Kotoučové brzdy s ABS a ESP na všech kolech |  |  | ANO/NE |
| Hydraulické sklápění kabiny |  |  | ANO/NE |
| Kabina prosklená vzadu, denní (krátká) |  |  | ANO/NE |
| Klimatizace kabiny |  |  | ANO/NE |
| Zrcátka vyhřívaná, el. ovládaná |  |  | ANO/NE |
| Dálkové centrální zamykání |  |  | ANO/NE |
| Automatické denní svícení |  |  | ANO/NE |
| Akustická výstraha při zařazení zpětného chodu |  |  | ANO/NE |
| Elektronicky ovládaná motorová brzda |  |  | ANO/NE |
| Rádio s funkční Hands-Free |  |  | ANO/NE |
| Vnější sluneční clona nad čelním sklem |  |  | ANO/NE |
| Plnohodnotná rezerva |  |  | ANO/NE |
| Pneumatiky pro použití na silnici a do terénu |  |  | ANO/NE |
| Boční zábrany proti vklínění |  |  | ANO/NE |
| 2 ks gumového koberce |  |  | ANO/NE |
| 2 ks gumových zástěrek |  |  | ANO/NE |
| Plastové blatníky |  |  | ANO/NE |
| Schránka na nářadí |  |  | ANO/NE |
| Držák rezervního kola |  |  | ANO/NE |
| Zadní zábrana proti podjetí |  |  | ANO/NE |
| Výsuvné schůdky |  |  | ANO/NE |
| Vyvedený vzduch do kabiny |  |  | ANO/NE |
| 6 x pracovní světlo (umístěné 2 x na zadání části kabiny, 2 x na zadní části rámu a 2 x na bočních zábranách) |  |  | ANO/NE |
| 2 ks výstražných majáků na střeše vozidla, oranžová barva, provedení LED, zábleskové, nízkoprofilové |  |  | ANO/NE |
| Parkovací kamera |  |  | ANO/NE |
| Kamera s pohledem na nakládací/natahovací hák |  |  | ANO/NE |
| Ochranná mřížka na zadních světlech ocelová |  |  | ANO/NE |
| Zakrytování převodovky a nádrží |  |  | ANO/NE |
| Nosič kontejnerů, kontejnery: |  |  |  |
| Natahovací výkon, kapacita zdvihu [kg] | min. 7 500 |  | konkrétní údaj |
| Výška háku 1 m |  |  | ANO/NE |
| Doporučená délka kontejnerů [mm] | 3 200 – 4 500 |  | konkrétní údaj |
| Hydraulické jištění kontejnerů |  |  | ANO/NE |
| Hydraulický rozvaděč ovládaný elektronicky z kabiny řidiče a venkovní nouzové ovládání na rozvaděči |  |  | ANO/NE |
| Hydraulická nádrž včetně zpětných filtrů |  |  | ANO/NE |
| 1 ks kontejnerů se zadními otevíratelnými vraty, šířka kontejneru nepřesahující šířku kabiny o délce 4,4 [m], vnitřní výška 1,5 [m], 2 páry kotevních ok vpředu a vzadu |  |  | ANO/NE |
| 2 ks kontejnerů se zadními otevíratelnými vraty, šířka kontejnerů nepřesahující šířku kabiny o délce 4,4 [m], vnitřní výška 1,2 [m], 2 páry kotevních ok vpředu a vzadu |  |  | ANO/NE |
| 1 ks kontejnerů se zadními otevíratelnými vraty, šířka kontejnerů nepřesahující šířku kabiny o délce 4,4 [m], vnitřní výška 1,0 [m], 2 páry kotevních ok vpředu a vzadu |  |  | ANO/NE |
| Zadní výklopný rám hákového nosiče |  |  | ANO/NE |
| Uložení kontejneru na rámu nosiče minimálně 6 bodové, minimálně 2 odlehčovací kladky |  |  | ANO/NE |
| Nosič je určen pro manipulaci s dodávanými kontejnery |  |  | ANO/NE |
| Autorizovaný servis: |  |  |  |
| Autorizovaný servis do 80 km |  |  | ANO/NE |
| Povinná bezpečnostní výbava pro provoz na pozemních komunikací ČR (zejm. výstražný trojúhelník, lékárnička, tažné lano) |  |  | ANO/NE |
| Polepy firemním logem v barvě dle dohody (2 x dveře kabiny a na vnější sluneční cloně) |  |  | ANO/NE |