Příloha č. 1 – Technická specifikace předmětu koupě

| Popis technického požadavku / Parametr |  | Vymezení parametru | Splnění parametru |
| --- | --- | --- | --- |
| PODVOZEK: |  |  |  |
| Podvozek trojosý s celkovou legislativní povolenou hmotností 26 t |  | ANO |  |
| Celkové možné technické zatížení podvozku |  | min. 27 t | t |
| Rozvor mezi přední a 1. zadní nápravou |  | max. 3600 mm | mm |
| Přední náprava řízená se vzduchovým odpružením |  | ANO |  |
| Technické zatížení přední nápravy |  | min. 8 000 kg | kg |
| Stabilizátor přední nápravy |  | ANO |  |
| 1. zadní náprava hnaná se vzduchovým odpružením |  | ANO |  |
| Technické zatížení 1. zadní nápravy |  | min. 10 000 kg | kg |
| Uzávěrka diferenciálu 1. zadní nápravy |  | ANO |  |
| 2. zadní náprava vlečená řízená s možností dočasné blokace řízení |  | ANO |  |
| Technické zatížení 2. zadní nápravy |  | min. 8 000 kg | kg |
| Zobrazení aktuálního zatížení náprav na displeji v kabině |  | ANO |  |
| Motor vznětový přeplňovaný o výkonu |  | min. 260 kW | kW |
| Krouticí moment motoru |  | min. 1700 Nm | Nm |
| Emisní norma |  | min. Euro VI e |  |
| Výfuková roura motoru vedená nahoru vpravo |  | ANO |  |
| Vedlejší pohon od motoru (PTO) s max. krouticím momentem |  | min. 600 Nm | Nm |
| Automatizovaná převodovka s funkcí automatického neutrálu |  | min. 12 stupňů |  |
| Možnost manuální volby a blokace zařazeného převodového stupně |  | ANO |  |
| Sedadlo řidiče vzduchově odpružené, sklopné s loketními opěrky |  | ANO |  |
| Sedadlo spolujezdce sklopné |  | ANO |  |
| Přídavné 3. sedadlo motorového tunelu |  | ANO |  |
| Zastávková brzda s asistentem rozjezdu do kopce |  | ANO |  |
| Zadní stěna kabiny s pravým a středovým oknem |  | ANO |  |
| Klimatizace s automatickou regulací |  | ANO |  |
| Tempomat |  | ANO |  |
| Jednotka simulátoru tachografu (bez tachografu) |  | ANO |  |
| Rádio s Bluetooth, Handsfree, USB port + AUX |  | ANO |  |
| Zásuvka v kabině řidiče na 12/24 V |  | ANO |  |
| Centrální dálkové zamykání |  | ANO |  |
| Sluneční clona kabiny vnější |  | ANO |  |
| Kabinová interní vzduchová pistole |  | ANO |  |
| Zpětná širokoúhlá zrcátka vyhřívaná a elektricky stavitelná |  | ANO |  |
| Blízkopohledové zrcátko nastavitelné a vyhřívané |  | ANO |  |
| Výstražný bzučák při zařazené zpátečce |  | ANO |  |
| Hlavní LED světlomety |  | ANO |  |
| Denní LED svícení |  | ANO |  |
| Dva LED majáky na střeše kabiny |  | ANO |  |
| Zadní LED světa |  | ANO |  |
| Komunikační rozhraní pro výměnu dat s nástavbou |  | ANO |  |
| Kamerový systém s výhledem do okolí v úhlu 360 stupňů |  | ANO |  |
| Palivová hliníková nádrž s uzamykatelným víčkem |  | min. 250 l | l |
| Předehřev paliva |  | ANO |  |
| Nádrž na AdBlue |  | min. 50 l | l |
| Akumulátory včetně kontroly stavu na palubní desce |  | min. 180 Ah | Ah |
| Ocelový nárazník |  | ANO |  |
| Boční zábrany proti podjetí |  | ANO |  |
| Rezervní plnohodnotné kolo, zvedák hydraulický, zakládací klín |  | ANO |  |
| Hasicí přístroj 2 kg |  | ANO |  |
| Povinná výbava vozidla dle aktuální vyhlášky |  | ANO |  |
| Barva kabiny podvozku RAL 5022 (modrá) |  | ANO |  |
| Kontrola aktuálního tlaku v pneumatikách |  | ANO |  |
| NÁSTAVBA: |  |  |  |
| Objem nástavby s lineárním stlačováním |  | min. 19 m3 | m3 |
| Boky lisovací nástavby bez žebrování z nesvařovaných dílů/ plátů |  | ANO |  |
| Šikmé dno nástavby se středovým jímacím žlabem a vanou na tekuté frakce |  | ANO |  |
| Výpusť jímací vany |  | ANO |  |
| Utěsnění nástavby pro svoz BIO do výše |  | min. 25 cm | cm |
| Vytlačovací teleskopický štít vedený nad úrovní dna nástavby |  | ANO |  |
| Samomazné bezúdržbové vodící elementy vytlačovacího štítu |  | ANO |  |
| Boční utěsnění štítu bez spotřebních prvků (lišt, gumy) |  | ANO |  |
| Servisní a inspekční dvířka štítu v boku nástavby |  | ANO |  |
| Objem nakládací vany |  | min. 2,5 m3 | m3 |
| Tloušťka dna nakládací vany z tvrzené oceli |  | min. 8 mm | mm |
| Výpusť kapalné složky z nakládací vany s ventilem vpravo |  | ANO |  |
| Inspekční okénka v bocích nakládací vany lisu vlevo/vpravo |  | ANO |  |
| Zajištění nakládací vany samočinnými mechanickými zámky |  | ANO |  |
| Hydraulické válce zvedání vany na střeše nástavby |  | ANO |  |
| Hydraulické válce vedení lisovací desky mimo lisovací prostor |  | ANO |  |
| Hydraulické válce lisovacího mechanismu s ochranou proti styku s odpadem |  | ANO |  |
| Bezúdržbová samomazná kluzná pouzdra hřídele lisovacího mechanismu |  | ANO |  |
| Centrální mazání při nutnosti 3 a více mazacích bodů celé nástavby |  | ANO |  |
| Dvoustupňové vysokotlaké hydraulické čerpadlo s přímou montáží na PTO podvozku |  | ANO |  |
| Hydraulický filtr v tlakovém i zpětném okruhu |  | ANO |  |
| Proměnlivý lisovací tlak v závislosti na druhu sváženého odpadu |  | ANO |  |
| Výkon čerpadla při 1000 ot/min motoru podvozku |  | min. 80 l | l |
| Obtok hydraulického okruhu čerpadla bez zátěže (bez spojky) |  | ANO |  |
| Hydraulická nádrž s indikací hladiny na ovládacím panelu |  | ANO |  |
| Bezpečnostní prvky dle normy ČSN EN 1501 |  | ANO |  |
| 2x kamera na zádi nástavby spojená s ovládacím panelem L/P |  | ANO |  |
| 2x LED výstražný maják včetně ochranné mřížky L/P |  | ANO |  |
| 2x pracovní LED světlo v prostoru nakládky L/P |  | ANO |  |
| 2x pracovní LED světlo osvětlení boků L/P (v horní části nástavby) |  | ANO |  |
| 2x LED couvací světla L/P (ve spodní části nástavby) |  | ANO |  |
| 1x pracovní LED světlo v nakládací vaně |  | ANO |  |
| DIN rám pro upevnění vyklápěče |  | ANO |  |
| Plně integrovaný logický systém pro CANBUS |  | ANO |  |
| Elektronika umístěna v uzamykatelném vodotěsném boxu |  | ANO |  |
| Elektroinstalace odolná proti povětrnostním vlivům s krytím IP 69 |  | ANO |  |
| Ovládací panel nástavby s diagnostickým a chybovým hlášením |  | ANO |  |
| Online sledování všech funkcí nástavby, provozních dat a stavů |  | ANO |  |
| Vzdálená servisní podpora a diagnostika prostřednictvím online webového rozhraní s možností změny a nastavení parametrů |  | ANO |  |
| Zdvojené ovládání vytlačování (tzn. v kabině i vně kabiny) |  | ANO |  |
| Ovládání lisovacího mechanismu nástavby L/P |  | ANO |  |
| Tlačítka pro volbu režimu výkonu lisování odpadu (separace) |  | ANO |  |
| Tabulka "A" sklápěcí, 2 ks |  | ANO |  |
| Zástěrka pod nakládací vanou, po celé šířce nástavby |  | ANO |  |
| Držák na koště a lopatu na přední části nástavby |  | ANO |  |
| Barva nástavby RAL 9010 (bílá) s nápisem v celé délce nástavby v modrém pruhu s textem: „Vaše odpady – naše starost“ |  | ANO |  |
| VYKLÁPĚČ: |  |  |  |
| Dělený automatický vyklápěč odpadových nádob |  | ANO |  |
| Výsyp nádob dle ČSN EN 840-1-3 a DIN 6629 (hranaté i kulaté) |  | ANO |  |
| Zdvihací síla pro nádoby EN 840-1 a DIN 6629 |  | min. 1700 N | N |
| Zdvihací síla pro nádoby EN 840-2 a 3 |  | min. 7500 N | N |
| Časový cyklus vyprázdnění nádob EN 840-1 |  | max. 8 s | s |
| Časový cyklus vyprázdnění nádob EN 840-2 a 3 |  | max. 12 s | s |
| Výklopná DIN ramena s automatickým mechanickým spojením |  | ANO |  |
| Uchycení vyklápěče pomocí DIN rámu |  | ANO |  |
| Šířka vyklápěče v místě pro obsluhu |  | min.1500 mm | mm |
| Automatické rozpoznání čtyř kolečkových odpadových nádob |  | ANO |  |
| Automatická synchronizace výšky zvedacích mechanismů |  | ANO |  |
| Mechanický spouštěč pro zahájení automatického zdvihu |  | ANO |  |
| Vyprazdňovací úhel nádob (úhel vyklopení) |  | min. 45 0 | 0 |
| Akumulátor kinetické energie mechanismu pro samočinné dynamické spouštění nádob bez potřeby další energie. (snížení emisí a hluku) |  | ANO |  |
| Automatická, dělená, hydraulicky ovládaná hrazda pro oporu 2 kolečkových nádob s pružinovým akumulátorem kinetické energie |  | ANO |  |
| Boční bezpečnostní sklopné závory zamezující vstup do prostoru vyklápěče |  | ANO |  |
| Bezpečnostní elektronická závora pro vymezení funkčního pracovní prostoru (v automatickém režimu) |  | ANO |  |
| Centrální mazání (všechny mazací body svedeny na jedno místo) |  | ANO |  |
| Prachová clona pro minimalizaci hladiny hluku a prašnosti |  | ANO |  |
| Displej s rozhraním v ČJ se zobrazením provozních dat |  | ANO |  |
| Online sledování všech funkcí vyklápěče, provozních dat a stavů |  | ANO |  |
| Vzdálená servisní podpora a diagnostika prostřednictvím online webového rozhraní s možností změny a nastavení parametrů |  | ANO |  |
| Nouzové STOP tlačítko L/P |  | ANO |  |
| Automatické přepnutí do převozní polohy při pohybu vozidla |  | ANO |  |
| Přídavná vertikální madla vyklápěče pro snadnější nástup na stupačky L/P |  | ANO |  |
| Hardwarová příprava pro dynamické vážení |  | ANO |  |
| Softwarová příprava pro dynamické vážení (CAN CleAN Open) |  | ANO |  |
| Barva vyklápěče RAL 9010 |  | ANO |  |

Údaj ANO vyjadřuje splnění požadavků technické specifikace. Následně, kde je požadováno, vyplní ÚČASTNÍK do pole  nabízenou HODNOTU. Neuvedení hodnot představuje neurčitou nabídku a tato nabídka může být ze zadávacího řízení vyřazena.