Příloha č. 3

Technická specifikace

předmětu koupě na dodávku Pořízení lesnické techniky

|  | 1. Nákladní automobil |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Tovární značka vozidla |  |  |  | konkrétní údaj |
| 2 | Typ vozidla |  |  |  | konkrétní údaj |
| 3 | Kategorie vozidla N3G |  |  |  | ANO/NE |
|  | Požadované technické požadavky: |  |  |  | Prodávajícím nabízené parametry: |
| 4 | Počet dveří |  | 2 |  | ANO/NE |
| 5 | Počet míst k sezení (včetně řidiče) |  | 2 |  | ANO/NE |
| 6 | Palivo |  | nafta motorová |  | ANO/NE |
| 7 | Zdvihový objem [cm3] |  | min. 12 800 |  | konkrétní údaj |
| 8 | Max. výkon motoru [kW] |  | min. 385 |  | konkrétní údaj |
| 9 | Emisní norma |  | min. EURO 6 |  | konkrétní údaj |
| 10 | Převodovka |  | automatická, minimálně 12 rychlostí, s možností manuálního řazení pro těžký terénní provoz a možností rozhoupání |  | ANO/NE |
| 11 | Přídavná převodovka |  | 2 stupňová (silnice/terén) |  | ANO/NE |
| 12 | Pohon kol |  | 6 x 6 |  | ANO/NE |
| 13 | Rozvor [mm] |  | min. 3 900 |  | konkrétní údaj |
| 14 | Celková hmotnost vozidla [kg] / Provozní hmotnost [kg] |  | max. 16 500 |  | konkrétní údaj |
| 15 | Celková nosnost vozidla [kg]/Největší technicky povolená hmotnost [kg] |  | min. 29 000 |  | konkrétní údaj |
| 16 | Největší technicky povolená hmotnost jízdní soupravy [kg] |  | min. 52 000 |  | konkrétní údaj |
| 17 | Počet náprav |  | 3 |  | ANO/NE |
| 18 | Retardér/intardér |  |  |  | ANO/NE |
| 19 | Barva karoserie |  | červená, tmavá metalíza |  | ANO/NE |
| 20 | Typ karoserie |  | pro přepravu dřeva |  | ANO/NE |
| 21 | Výška vozidla [mm] |  | max. 3 950 |  | ANO/NE |
|  | Požadovaná bezpečnostní a funkční výbava: |  |  |  |  |
| 22 | Zapínání předního náhonu při zatížení bez omezení rychlosti při jeho zařazení |  |  |  | ANO/NE |
| 23 | Zapínatelná uzávěrka předního a zadního diferenciálu |  |  |  | ANO/NE |
| 24 | Zesílený pomocný pohon pro montáž dvou čerpadel k pohonu HNJ bez omezení doby výkonu |  |  |  | ANO/NE |
| 25 | Ruční brzda min. na 2. a 3. nápravě automobilu z důvodu zajištění bezpečnosti a stability stroje při nakládce dřevní hmoty na odvozním místě |  |  |  | ANO/NE |
| 26 | Bubnové brzdy na všech nápravách |  |  |  | ANO/NE |
| 27 | Vzduchem odpružené hnací nápravy včetně stabilizátorů (min. na 2. a 3. nápravě) |  |  |  | ANO/NE |
| 28 | Světlá výška [mm] | min. 300 |  |  | konkrétní údaj |
| 29 | Výška rámu v nezatíženém stavu [mm] | max. 1 090 |  |  | konkrétní údaj |
| 30 | Přední nájezdový úhel [stupně] | min. 30 |  |  | konkrétní údaj |
| 31 | Brodivost [mm] | min. 750 |  |  | konkrétní údaj |
| 32 | Spodní uložení výfukového traktu |  |  |  | ANO/NE |
| 33 | Objem palivové nádrže [l] | min. 330 |  |  | konkrétní údaj |
| 34 | Kovové víčko nádrže |  |  |  | ANO/NE |
| 35 | Pneu přední 385/65 R 22,5 |  |  |  | ANO/NE |
| 36 | Pneu zadní 315/80 R 22,5 |  |  |  | ANO/NE |
| 37 | Plnohodnotná rezerva 315/80 R 22,5 |  |  |  | ANO/NE |
| 38 | Pneumatiky pro použití na silnici a do terénu a zimní provoz (hora s vločkou), lamelový dezén |  |  |  | ANO/NE |
| 39 | Zatížení přední nápravy [t] | min. 9,5 |  |  | konkrétní údaj |
| 40 | Zatížení zadních náprav [t] | min. 2 x 11,5 t |  |  | konkrétní údaj |
| 41 | Zadní náprava – dvojmontáž kol |  |  |  | ANO/NE |
| 42 | Systém vážení vozidla včetně návěsu |  |  |  | ANO/NE |
| 43 | Montáž zesílených akumulátorů 2 x 225 [Ah] |  |  |  | ANO/NE |
| 44 | Nabíjecí proud alternátoru | min. 140 [A] |  |  | konkrétní údaj |
| 45 | Palivový filtr vyhřívaný / pro zimní provoz |  |  |  | ANO/NE |
| 46 | Vzduchem odpružená kabina nebo vzduchové pérování přední nápravy |  |  |  | ANO/NE |
| 47 | Nízká spací kabina s plnohodnotným lůžkem, kliky u dveří v barvě kabiny |  |  |  | ANO/NE |
| 48 | Automatická klimatizace kabiny |  |  |  | ANO/NE |
| 49 | Nezávislé topení kabiny |  |  |  | ANO/NE |
| 50 | Vestavěná lednice (v kabině) |  |  |  | ANO/NE |
| 51 | Vzduchem odpružené sedadlo řidiče, vyhřívané s bederními opěrkami, odvětrané, včetně loketních opěrek |  |  |  | ANO/NE |
| 52 | Zásuvka na 12 V a 24 V (v kabině) |  |  |  | ANO/NE |
| 53 | Posilovač řízení |  |  |  | ANO/NE |
| 54 | Nastavitelná světlá výška s blokací pérování předních a zadních náprav |  |  |  | ANO/NE |
| 55 | Nastavitelný kožený volant ve dvou osách |  |  |  | ANO/NE |
| 56 | Hydraulické sklápění kabiny |  |  |  | ANO/NE |
| 57 | Zpětná zrcátka vyhřívaná, el. ovládaná z kabiny řidiče, nerezový rám zrcátek, v barvě kabiny |  |  |  | ANO/NE |
| 58 | Kamera přední blízkopohledová pod čelním oknem (nahrazující přední a obrubníkové zrcátko) |  |  |  | ANO/NE |
| 59 | Dálkové centrální zamykání |  |  |  | ANO/NE |
| 60 | Automatické denní svícení |  |  |  | ANO/NE |
| 61 | Akustická výstraha při zařazení zpětného chodu s možností vypnutí |  |  |  | ANO/NE |
| 62 | Rádio s funkční Hands-Free s UBS vstupem a Bluetooth |  |  |  | ANO/NE |
| 63 | Satelitní GPS, navigace nebo umožnění sdílení s mobilním telefonem (aplikace pro Appel a Android) |  |  |  | ANO/NE |
| 64 | Radiostanice včetně vysílačky (CB) |  |  |  | ANO/NE |
| 65 | Vnější sluneční clona nad čelním sklem a vnitřní straně okna řidiče |  |  |  | ANO/NE |
| 66 | Boční zábrany proti vklínění |  |  |  | ANO/NE |
| 67 | 2 ks gumového koberce, gumové rohožky |  |  |  | ANO/NE |
| 68 | Gumové zástěrky na všech kolech |  |  |  | ANO/NE |
| 69 | Zadní homologovaná zábrana proti podjetí |  |  |  | ANO/NE |
| 70 | Zvýšené sání pro prašné prostředí za kabinou |  |  |  | ANO/NE |
| 71 | Vyvedený vzduch do kabiny, ofukovací pistolka |  |  |  | ANO/NE |
| 72 | Přední a hlavní světlomety v provedení LED |  |  |  | ANO/NE |
| 73 | Pracovní světlo dálkové (umístěné na střeše) v délce min. 1 [m], provedení LED |  |  |  | ANO/NE |
| 74 | 2 ks výstražných majáků s nerezovou ochranou, na střeše vozidla, oranžová barva, provedení LED, zábleskové, nízkoprofilové |  |  |  | ANO/NE |
| 75 | Zakrytování olejové vany motory |  |  |  | ANO/NE |
| 76 | Zesílený ocelový přední nárazník |  |  |  | ANO/NE |
| 77 | Krycí díl blatníku na první nápravě |  |  |  | ANO/NE |
| 78 | Vývody elektriky a vzduchu pro návěs za kabinou – 15 pólová zásuvka |  |  |  | ANO/NE |
|  | 2. Návěs – přípojné vozidlo |  |  |  |  |
| 79 | Tovární značka vozidla |  |  |  | konkrétní údaj |
| 80 | Typ vozidla |  |  |  | konkrétní údaj |
| 81 | Barva karoserie | dle barvy vozidla |  |  | ANO/NE |
| 82 | Typ karoserie | pro přepravu dřeva |  |  | ANO/NE |
| 83 | Provozní hmotnost [kg] | max. 6 600 |  |  | konkrétní údaj |
| 84 | Ložná délka (vzdálenost prvního a posledního oplenu roztaženého návěsu) [mm] | min. 10 500 |  |  | konkrétní údaj |
| 85 | Celková výška [mm] | max. 3 950 |  |  | konkrétní údaj |
| 86 | Největší technicky přípustná/povolená hmotnost jízdní soupravy [kg] | min. 43 200 |  |  | konkrétní údaj |
| 87 | Nejvyšší technicky přípustná/povolená hmotnost na nápravu N1; N2; N3; N4 [kg] | max. T 16 200; 9 000/9000; 9 000/9000; 9 000/9000 |  |  | konkrétní údaj |
| 88 | Počet náprav 3, z toho 1. a 3 zvedací |  |  |  | ANO/NE |
| 89 | Pneumatika na nápravě 385/65 R 22,5 |  |  |  | ANO/NE |
| 90 | Plnohodnotná rezerva 385/65 R 22,5 |  |  |  | ANO/NE |
| 91 | Držák na rezervní pneumatiky, konstrukce umožňující veškerou manipulaci s rezervním kolem mimo půdorys návěsu |  |  |  | ANO/NE |
| 92 | Krytování rezervního kola Al plechem (proti ulpívání nečistot v dutině disku kola) |  |  |  | ANO/NE |
| 93 | Ocelové disky |  |  |  | ANO/NE |
| 94 | 2 ks držáků pro sněhové řetězy namontované v přední části návěsu na levé straně a pravé straně u stabilizačních podpěr |  |  |  | ANO/NE |
| 95 | Kotoučové brzdy s EBS a ESP na všech kolech, elektronický brzdový systém s integrovanou zátěžovou regulací |  |  |  | ANO/NE |
| 96 | Velikost kotoučů kotoučových brzd [mm] | min. 460 |  |  | konkrétní údaj |
| 97 | Rozvor – nejkratší vzdálenost mezi osou spojovacího zařízení a osou první nápravy [mm] | max. 3 700 |  |  | konkrétní údaj |
| 98 | Konstrukce rámu – materiál třídy | min. S 700 |  |  | konkrétní údaj |
| 99 | Posun zadní části návěsu nejvýše jedním hydromotorem zdvihu 3 000 [mm], ovládací prvky umístěny u sedačky hydraulického jeřábu na tahači návěsu |  |  |  | ANO/NE |
| 100 | Klanice – počet [ks] | min. 20 |  |  | konkrétní údaj |
| 101 | Klanice – ocelové, materiál třídy | min. S 900 |  |  | konkrétní údaj |
| 102 | Přepravovaný sortiment: 5 x 2 [m], 4 x 2,5 [m], 3 x 3 [m], 3 x 4 [m], 2 x 5 [m], 2 x 6 [m] |  |  |  | ANO/NE |
| 103 | Posuvné opleny návěsu vybaveny zařízením, které při jejich manipulaci drapákem hydraulického jeřábu zabraňuje zapříčení |  |  |  | ANO/NE |
| 104 | Zasunutí návěsu – nejkratší vzdálenost mezi osou spojovacího zařízení a prvním oplenem umístěným na posuvné části návěsu ve staženém stavu návěsu a při celkovém počtu 10 oplenů [mm] | max. 3 250 |  |  | konkrétní údaj |
| 105 | Elektrický a vzduchový rozvod ve spodní části rámu |  |  |  | ANO/NE |
| 106 | Podpěrné nohy dvourychlostní |  |  |  | ANO/NE |
| 107 | Vzduchové odpružení náprav |  |  |  | ANO/NE |
| 108 | Trakční pomoc – zvednutí nápravy při rozjezdu ovládané z kabiny vozidla |  |  |  | ANO/NE |
| 109 | Informativní váha zatížení návěsu odvozená od řídící jednotky EBS |  |  |  | ANO/NE |
| 110 | Stabilizační systém, který zajistí stabilitu návěsu při prudkém nájezdu do zatáčky přibržděním návěsu |  |  |  | ANO/NE |
| 111 | Možnost využití přisouvání/vysouvání zadní části návěsu k vyprošťování uvízlé soupravy |  |  |  | ANO/NE |
| 112 | 6 x pracovní světlo, provedení LED |  |  |  | ANO/NE |
| 113 | 2 ks výstražných majáků v zadní části, oranžová barva, provedení LED |  |  |  | ANO/NE |
| 114 | Elektro propojení dle podvozku 15 pólové |  |  |  | ANO/NE |
| 115 | Podlaha protiskluzová plech Al, s vystouplým vzorem, tl. min. 5 [mm] |  |  |  | ANO/NE |
| 116 | 1 ks dlouhé gumové zástěrky v zadní části umístěné na podjezdové zábraně |  |  |  | ANO/NE |
| 117 | Blatníky plastové na každém kole |  |  |  | ANO/NE |
| 118 | Zadní schránka na nářadí |  |  |  | ANO/NE |
| 119 | Prvky propojení s tahačem – vzduchové, elektrické, hydraulické, EBS |  |  |  | ANO/NE |
|  | 3. Hydraulický nakládací jeřáb: |  |  |  |  |
| 120 | Zvedací moment [kNm] |  |  | min. 210 | konkrétní údaj |
| 121 | Nosnost na 9 m [kg] |  |  | min. 2 300 | konkrétní údaj |
| 122 | Skládaná HR do „Z“ |  |  |  | ANO/NE |
| 123 | Dosah [m] |  |  | min. 9,5 | konkrétní údaj |
| 124 | Úhel natáčení [stupně] |  |  | 380 | konkrétní údaj |
| 125 | Hmotnost včetně opěr bez příslušenství [kg] |  |  | max. 3 100 | konkrétní údaj |
| 126 | Výklopné talíře podpěr, opěry jako pevná součást podstavce |  |  |  | ANO/NE |
| 127 | Vyhřívaná sedačka |  |  |  | ANO/NE |
| 128 | Čtyřsponový závěs rotátoru |  |  |  | ANO/NE |
| 129 | Čtyřbodové uchycení k rámu vozidla |  |  |  | ANO/NE |
| 130 | 1 ks volná hydraulická funkce |  |  |  | ANO/NE |
| 131 | Drapák - obsah [m2] |  |  | min. 0,5 | konkrétní údaj |
| 132 | Hydraulická hadice včetně trubek k rotátoru vedené uvnitř hlavního a zlamovacího ramene |  |  |  | ANO/NE |
| 133 | Olejový chladič |  |  |  | ANO/NE |
| 134 | Olejová nádrž – objem [l] |  |  | min. 200 | konkrétní údaj |
| 135 | Pohon HNJ dvěma kusy čerpadel |  |  |  | ANO/NE |
| 136 | 4 x pracovní osvětlení provedení LED |  |  |  | ANO/NE |
| 137 | Startování a vypínání motoru z HR |  |  |  | ANO/NE |
| 138 | Přidávání otáček z HR |  |  |  | ANO/NE |
| 139 | Kotevní šrouby |  |  |  | ANO/NE |
| 140 | „Nekonečný“ rotátor |  |  |  | ANO/NE |
| 141 | Opěra kmenů |  |  |  | ANO/NE |
| 142 | Elektrorozvaděč opěr, ovládání opěr ze země a ze sedačky |  |  |  | ANO/NE |
|  | 4. Nástavba: |  |  |  |  |
| 143 | Pomocný rám nástavby dimenzován dle použitého hydraulického jeřábu, materiál vysokopevnostní ocel |  |  |  | ANO/NE |
| 144 | Instalace hydraulického jeřábu, hydraulické nádrže, chladiče hydraulického oleje, hydraulického čerpadla a zkompletování hydraulického jeřábu z prvků dodaných dodavatelem jeřábu, včetně dodávky tlakových a sacích hadic |  |  |  | ANO/NE |
| 145 | Olejová nádrž HNJ umístěná nahoře za kabinou |  |  |  | ANO/NE |
| 146 | Dodávka a montáž návěsového sedla, max. výška návěsového sedla 1 370 [mm] od vozovky |  |  |  | ANO/NE |
| 147 | Zákrytování střední části nástavby Al plechem tl. min 5 [mm] |  |  |  | ANO/NE |
| 148 | Výstup na nástavbu z vozovky v provedení Al schodový kastlík |  |  |  | ANO/NE |
| 149 | Kastlík na nářadí plastový |  |  |  | ANO/NE |
| 150 | Kastlík na sušení vázacích kurt, materiál Al, umístění nad výfukem |  |  |  | ANO/NE |
| 151 | Zadní reflexní tabule |  |  |  | ANO/NE |
| 152 | Revizní zkouška HNJ |  |  |  | ANO/NE |
| 153 | Hydraulický olej (syntetický, biologicky odbouratelný), min. 200 [l] |  |  |  | ANO/NE |
| 154 | Úložná trubka pro uskladnění hydraulických hadic |  |  |  | ANO/NE |
| 155 | 2 ks ocelových podložení stabilizačních podpěr HNJ včetně úchytů na nástavbě |  |  |  | ANO/NE |
| 156 | Dodávka a montáž blatníků provedení čtvrt blatník, provedení Al plech, kurta, napínací pružiny |  |  |  | ANO/NE |
| 157 | Držák na lopatu a koště |  |  |  | ANO/NE |
| 158 | Velký kastlík na motorovou pilu |  |  |  | ANO/NE |
| 159 | Držák rezervního kola hydraulický za kabinou |  |  |  | ANO/NE |
|  | 5. Ostatní: |  |  |  |  |
| 160 | Vozidlo a jeho příslušenství obsahují všechny takové součásti, části, prvky a vybavení (i pokud nejsou výslovně uvedeny v této specifikaci), které jsou nezbytné pro jeho provoz na pozemních komunikacích ve smyslu platných právních předpisů (jako např. světla nebo ochranné kryty příslušenství). |  |  |  | ANO/NE |
| 161 | Povinná bezpečnostní výbava pro provoz na pozemních komunikací ČR (zejm. výstražný trojúhelník, lékárnička, tažné oko) |  |  |  | ANO/NE |
| 163 | Polepy firemním logem v barvě dle dohody (2 x dveře kabiny a na vnější sluneční cloně) včetně instalace |  |  |  | ANO/NE |
| 164 | Lesnická technologie - odvozní souprava, veškeré její součásti a příslušenství jsou nové; nabízená technika není repasovaná ani jinak obnovena z již vyrobených strojů. |  |  |  | ANO/NE |

použité zkratky:

HNJ – hydraulický nakládací jeřáb

[doplní účastník]

(místo a datum podpisu)

[doplní účastník]

(jméno, příjmení, funkce a podpis oprávněné osoby)